| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩智能球机 | 1.网络高清球型摄像机，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps，支持H.265、H.264编码；最低照度彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0001lx；≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，； 2.支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持≥300个预置位，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；水平键控速度不低于0.1°-160°/s，垂直键控速度不低于0.1°-120°/s，速度可设； 3.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 4.支持快速聚焦，支持控制设备进行变倍和录像操作，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定，从进行聚焦操作开始至聚焦完成的时间≤1秒； 5.具有≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出、≥1个存储卡接口，内置白光+红外补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级不低于IP66。 | 台 | 73 |
| 2 | 全彩智能球机支架 | 球机配套支架。 | 个 | 73 |
| 3 | 防爆球机 | 1.网络高清防爆球形摄像机，最大分辨率≥1920×1080@60fps，靶面尺寸≥1/2.8英寸； 2.支持≥20倍光学变倍； 3.支持最低照度可达彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 4.支持水平手控速度不小于800°/S。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90° 5.支持1024个预置位，支持64条巡航扫描，支持40条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 6.设备需具备三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 7.支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口。 8.室外球机应具备较好防护性能，支持IP68，TVS6000V防浪涌 9.产品需同时提供防爆合格证、CCC证书 。 | 台 | 5 |
| 4 | 防爆球机支架 | 防爆球机配套壁装支架 | 台 | 5 |
| 5 | 防爆球机电源 | 防爆球机配套电源 | 台 | 5 |
| 6 | 高分子防腐蚀球机 | 1.网络高清防腐蚀球机，外观采用高分子高强度防腐蚀材料，最大分辨率≥1920×1080，摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸； 2.支持≥25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm 3.内置GPU芯片，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布放开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 4.采用高效补光阵列，低功耗，照射距离最远可达白光补光30 m、红外补光100 m; 5.设备可对镜头前盖玻璃进行加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 7.防护等级≥IP67; 支持6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 3 |
| 7 | 防腐蚀接线盒 | 防腐蚀球机配套藏线盒 | 台 | 3 |
| 8 | 200路20盘位NVR | 1.3U标准机架式20盘位硬盘录像机，内置20块20TB硬盘，具备1+1冗余电源，可支持硬盘热插拔； 2.具有≥1个HDMI接口、1个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口。具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯； 3.最大接入带宽≥1024Mbps，最大存储带宽≥1024Mbps，最大转发带宽≥1024Mbps，支持≥200路H.264、H.265格式高清码流接入； 4.支持≥3通道输出，包括HDMI、V-DP、VGA各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 5.可同时显示输出≥32路2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 6.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； 7.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持200路音频设备管理；（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） 8.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；（提供权威检验机构出具的检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 9 | 服务器 | CPU：配置≥1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载≥2个千兆电口； 电源：标配550W（1+1）冗余电源 | 台 | 1 |
| 10 | 平台软件 | 1. 平台支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 2. 支持用户权限管理。 3. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 4. 支持监控点的批量迁移； 5. 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 6.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 7. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 8. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 9. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备，支持配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹； 10.支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒； 11.支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持收费为0自动放行； 12. 支持车辆进出支持通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都支持以自定义 | 套 | 1 |
| 11 | 交换机 | 1.可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3.提供CQC认证证书 4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 5.支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 6.交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 7.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 8.支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 | 台 | 10 |
| 12 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 个 | 20 |
| 13 | 交换机 | 配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：108Mpps/126Mpps 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 支持802.3ad规定的链路聚合功能 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、 支持广播风暴抑制 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 | 台 | 1 |
| 14 | 交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24 交换容量≥56 Gbps 转发性能≥41.67 Mpps 提供CQC认证证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、SSH、Web管理 支持终端安全防护 支持QoS 支持STP/RSTP 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 支持DHCP Snooping，支持DHCP CLIENT ★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 | 台 | 1 |
| 15 | 光纤配线架 | 4口光纤配线架 | 个 | 6 |
| 16 | 光缆 | 4芯单模 | 米 | 2000 |
| 17 | 网线 | 六类，无氧铜 | 米 | 2000 |
| 18 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 米 | 1000 |
| 19 | 线管 | KBG25 | 米 | 1500 |
| 20 | 辅材 | 水晶头，跳线，扎带，胶布，螺丝等 | 批 | 1 |
| 21 | 系统集成 | 人工，安装调试 | 项 | 1 |