- 商务部分及技术参数要求

# 一、商务要求

1.交货时间：自合同签订之日起计算，工期60个自然日

2.交货地点：青海省国家安全教育基地(西宁市城东区南山东路22号)

3.付款方式：详见“第四部分  采购项目合同书”中“四、付款方式”的规定

4.免费质保期：自验收合格起2年

5.售后服务要求：质保期内如发生质量问题，供应商应在24小时内予以配合解决，并承担由此发生的全部费用。

6.其他要求(包装和运输，保险等)：运输过程中产品发生损坏的由供应商自行承担。

7.为保障施工安全，供应商须在响应文件中承诺：项目实施期间，派往现场进行高处作业、电工作业、焊接（热切割）作业的人员，必须持有有效的《特种作业操作证》，并在响应文件中提供证书复印件。未提供承诺或承诺不符合要求的，按无效响应处理。

8.供应商所投产品属于《强制性产品认证目录》以内的，须提供中国强制性产品认证（CCC认证，简称3C认证），否则按无效投标处理。

9.供应商所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》以内带“★”标注的产品的，须提供相关认证证明，否则按无效投标处理。

二、技术参数及要求

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展馆LED展示屏(含控制系统) | 82 | ㎡ | 11块屏（含1块弧形） |
| 2 | 联体式空调 | 15 | 台 | 5匹顶吸式室内机13 台+1.5匹变频2台 |
| 3 | 投影仪 | 2 | 台 |  |

- 技术参数

- 一、LED屏幕（含音视频处理器、线路、控制系统）：

- （一）技术参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 亮度 | ≥600 cd/㎡ |
| 可视角度 | 水平≥160°； 垂直≥160° |
| 功耗 | 峰值≤400W/㎡；平均≤140W/㎡ |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80%RH（无冷凝） |
| 寿命 | ≥100000小时 |
| 像素点间距 | ≤P1.53mm |
| 像素密度 | ≥422500点/㎡ |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 刷新率 | ≥3840Hz |
| 灰度等级 | ≥16bit |
| 材质 | 导体材质纯铜。箱体为铝合金材质、全金属自然散热结构、防尘、静音设计。灯面采用高分子材质，高透光率，发光晶片损耗低，达到低耗低温效果。 |
| 控制 | 每块LED屏均含独立控制系统。支持面板按键、红外、中控、网络多种控制方式。支持通过串口、网口对第三方设备进行控制、按需添加控制指令。支持前/后维护 |
| 功能 | 具有短路保护、过载保护、漏电保护功能；整屏模组防护等级不低于IP30。支持视屏、音频、图片、字幕、PPT、PDF、网页等流媒体的播放与控制。 |
| 其他 | 音视频处理器、接收卡、音视频播放控制软件系统与LED显示屏适配。电缆、音视频线及配电系统符合国家产品强制认证标准。 |

- （二）单屏尺寸明细（(长、高、面积均为最低要求，总面积约82㎡)）

| 序号 | 长（m） | 高（m） | 单屏面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.22 | 1.70 | 8.87 |  |
| 2 | 7.14 | 2.66 | 18.99 |  |
| 3 | 7.46 | 2.66 | 19.84 | 弧形屏 |
| 4 | 1.81 | 1.17 | 2.11 |  |
| 5 | 1.81 | 1.01 | 1.83 |  |
| 6 | 3.10 | 2.47 | 7.66 |  |
| 7 | 1.17 | 1.57 | 1.84 |  |
| 8 | 2.63 | 1.81 | 4.76 |  |
| 9 | 1.85 | 1.81 | 3.35 |  |
| 10 | 3.57 | 1.81 | 6.46 |  |
| 11 | 3.30 | 1.85 | 6.11 |  |
| 合计 |  |  | 81.82 |  |

- （三）施工要求

- 包含旧屏幕拆除搬运、新建屏幕安装调试，电缆、电源及音视频线束铺设及集成，同时因安装造成的展馆吊顶墙体等破坏需复原(拆除破坏情况需现场踏勘)。

- 二、投影仪：

- （一）技术参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 物理分辨率 | ≥1920×1200 |
| 支持分辨率 | 最高支持到4k（3840×2160） |
| 亮度 | ≥6000流明 |
| 光源 | 纯激光光源，寿命≥20000 小时 |
| 噪声 | ≤30dB(A) |
| 投射比 | 1.2-1.56 |
| 镜头位移 | 垂直≥±40%，水平≥±20%； |
| 梯形校正 | ≥±30°，支持畸变矫正 |
| 接口 | 支持网制及常规视频信号输入（含HDMI、VGA、网口等主流接口）。 |
| 设备配置 | 包含标准镜头 |
| 功能 | 七色调整、DCR功能、数字变焦、一键遮屏 |
| 其他 | 同步更新与投影仪高度兼容的音视频播放与控制设备。 控制设备。控制设备 |

- （二）施工要求

- 包含旧投影拆除搬运、新建投影安装调试，电缆、电源及音视频线束铺设及集成，同时因安装造成的展馆吊顶墙体等破坏需复原(拆除破坏情况需现场踏勘)。

- 三 空调：

- （一）技术参数

| 参数项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1.5匹，变频 2台 |  |
| 单台制冷量 | ≥3.5KW |
| 单台制热量 | ≥5.0KW |
| 制冷输入功率 | ≤0.82KW |
| 制热输入功率 | ≤1.25KW |
| 能效等级 | 一级 |
| 噪音 | ≤50dB(A) |
| 模式 | 冷暖双制式 |
| 5匹顶吸式室内机（天花机）：13台 |  |
| 单台制冷量 | ≥12.5KW |
| 制冷输入功率 | ≤4.3KW |
| 单台制热量 | ≥14.0KW |
| 制热输入功率 | ≤4.2KW |
| 能效等级 | 一级 |
| 模式 | 冷暖双制式 |
| 噪声 | ≤50dB(A) |

- 1. 材质：具有可控高效油循环技术，纯铜管线材质。

- 2. 包含空调总管道、分歧管、保温材料、支架等全套安装辅材

- 3. 包含单体空调与联体空调的安装与调试，电缆电源及空调排水管的铺设，同时因安装造成的吊顶墙体等破坏需复原(拆除破坏情况需现场踏勘)。联机空调外机安装位置处于13楼(楼顶)，楼顶可供安装区域较小，同时涉及高空作业(具体情况需现场踏勘)