
附件：
	七、林场监控室

	序号
	设备名称
	设备数量
	技术参数

	1
	客户端
	24台
	CPU型号：i7-8700；CPU频率：3.2GHZ；内存容量：8GB DDR3；硬盘容量：1T/7200转；产品类型：商用电脑；显卡类型：独立显卡；显存：4GB;音频系统：DVD-SuperMulti双层刻录；有线网卡：1000Mbps以太网卡；英特尔酷睿四核，2048*1536分辨率27寸LCD显示器。

	2
	50寸电视
	12台
	1. 屏幕尺寸：50英寸；
2. 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）；
3. HDR显示：支持；
4. 屏幕比例：16:9；
5. 背光源：LED；
6. 背光方式：直下式；
7. 刷屏率：60HZ；
8. 扫描方式：逐行扫描；
9. 响应时间：4ms；
10. 支持格式（高清）2160p。

	3
	2联操作台
	12台
	1. 要求整个控制台为模块化设计，框架使用一级冷轧钢板冲压折弯成型、主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工、承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂；
2. 面板表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL），整体厚度不低于27mm，台面边缘为浇铸柔性的聚氨脂来形成，宽度不低于30mm；
3. 框架前后门板使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度不低于20mm，连接铰链使用高档的五金件，保证其100000次无障碍开启；
4. 调度台深度要求在范围为925mm-1100mm，高度为730-750 mm，底部调节脚可微调高度；每组长度为30000mm.误差不得超过线性±0.5 mm；垂直± 0.5°；
5. 配置22把人体工学座椅。

	4
	24口交换机
	12台
	1．包转发能力大于220Mpps，整机交换容量大于590Gbps;
2．24个全千兆电口，4个复用SFP千兆端口（Combo）；
3．路由协议：RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6；
4．安全：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky，MAC，支持MFF，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE，802.1X认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式，支持SSHV2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单；
5．管理和维护：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持Telnet远程配置、维护，支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持eSight网管系统、支持WEB网管特性，支持HTTPS，支持LLDP/LLDP-MED，支持系统日志、分级告警，支持802.3az能效以太网EEE，支持断电告警Dying gasp功能。


