	序号
	名称
	技术规格参数
	数量
	单位

	1
	电梯专用摄像机 
	200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，4项异常检测
最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3
	18
	台

	2
	摄像机电源
	摄像机专用电源，12V1A
	18
	台

	3
	半球摄像机
	海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.002 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；

支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；

字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 

≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。
	30
	台

	4
	半球摄像机电源
	摄像机专用电源，12V1A
	30
	个

	5
	网络筒形摄像机
	具有200万像素 CMOS传感器。

内置GPU芯片。

内置麦克风和喇叭。

内置红外与白光补光灯。

支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。

最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

红外补光距离不小于100米。

需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。

在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于62dB。

支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。

需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	110
	台

	6
	支架
	壁装支架
	110
	台

	7
	摄像机电源
	摄像机专用电源，12V1A
	110
	台

	8
	高清球机
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片

视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米

内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面

设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断

在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°

球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	10
	台

	9
	球机支架
	壁装支架/铝合金/
	10
	台

	10
	光纤
	12芯单模
	5000
	米

	11
	光纤收发器
	千兆光纤收发器
	20
	对

	12
	终端盒
	8口终端盒
	30
	个

	13
	跳线
	SC-SC  3M      
	50
	条

	14
	汇聚交换机
	配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2

支持独立的console管理串口

交换容量：336Gbps/3.36Tbps

转发性能：25Mpps/80Mpps
支持802.3ad规定的链路聚合功能

支持MAC地址绑定功能

支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK

支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3

支持广播风暴抑制

支持IGMP Snooping

支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL

支持端口镜像
	20
	台

	15
	汇聚交换机
	配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4

支持独立的console管理串口

交换容量：336Gbps/3.36Tbps

转发性能：30Mpps/87Mpps

支持802.3ad规定的链路聚合功能

支持MAC地址绑定功能

支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK

支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3

支持广播风暴抑制

支持IGMP Snooping

支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL

支持端口镜像
	8
	台

	16
	汇聚交换机
	配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4

支持独立的console管理串口

交换容量：336Gbps/3.36Tbps

转发性能：108Mpps/126Mpps

产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书

产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA

支持802.3ad规定的链路聚合功能

支持MAC地址绑定功能

支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6

支持广播风暴抑制

支持IGMP Snooping

支持基于源MAC地址、目的MAC地址、接口的ACL

支持端口镜像

支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能

支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%

支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作

可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接

支持通过TELNET、Https对设备进行管理
	4
	台

	17
	核心交换机
	配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口

支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口

支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能

支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2）

交换容量：756Gbps/7.56Tbps

转发性能：222Mpps/396Mpps

产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA

设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us

支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条

MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个

支持802.3az（EEE）能效以太网标准

支持4094个VLAN功能

支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内

支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能

支持802.1X、Portal、Triple认证功能

支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能

支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由

支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内

IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K

具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术

支持NQA探测功能

支持零配置启动

支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms

支持链路聚合功能及聚合零丢包功能

支持BFD for VRRP，BFD for IPv4路由，BFD for IPv6路由，策略路由，等价路由

支持CPU保护功能

支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%

支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作

支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能

支持端口镜像、流镜像
	1
	台

	18
	网线
	超5类非屏蔽室内网线，无氧铜芯，电阻小，损耗低

阻燃皮套（室内）8芯网线，传输更加稳定橙色，305米/箱
	22160
	米

	19
	电源线
	RVV2*1.0  国标纯铜，无氧铜芯，电阻小，损耗低

用料讲究、阻燃性能好
	20000
	米

	20
	电梯网桥
	电梯专用无线网桥

采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片

最高速率可达300Mbps

多网口设计

传输距离500米
	18
	对

	21
	大功率网桥
	5KM无线网球。双千兆端口，5Ghz双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。
	2
	对

	22
	录像机
	支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局

支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件

支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加

支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件

配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失.

支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲

支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道
	3
	台

	23
	硬盘
	监控级专业硬盘
	48
	块

	24
	客户端
	高性能PC
	1
	台

	25
	拼接屏
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。

无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。

拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。

拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。
LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度 

液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。

液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。

采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。

防浪涌抗干扰: 

拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。

拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。

拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。

拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。

液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。

LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
	9
	块

	26
	智慧小区管理平台
	支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配
最大支持用户10000个，支持同时在线500个用户

系统支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致

支持AD域
	1
	套

	27
	大屏底座
	跟住现场定制
	3
	个

	28
	大屏支架
	跟住现场定制
	9
	个

	29
	大屏线缆
	10M
	9
	条

	30
	高清解码器
	解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥10个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口；

输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；

支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式；

解码能力支持≥10路4000×3000（20fps）、或≥20路4096×2160（25fps）、或≥20路3840×2160（25fps）、或≥30路为2592×1944（30fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出；

支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙； 

支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 

支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋； 

支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息，属性可直接叠加画面显示； 

支持PC软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 
	1
	台

	31
	平台服务器
	4210R×1/64G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_10)/RAID/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：RAID卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	32
	高空抛物专用摄像机（含轨迹）
	具有400万像素 CMOS传感器。

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

内置GPU芯片。
光圈大小为F1.0±5%。

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
设备水平中心分辨力不小于1500TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

需支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。

支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。

镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。
需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。

支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。

高空抛物检测误报率≤1%。

设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。

射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。

传导骚扰极限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。

辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。
	24
	台

	33
	高空抛物支架
	壁挂支架
	24
	个


DC12V/2A

	
	24
	个


硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配8T硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出（可选配8出）


软件性能：

输入带宽：320M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

	支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	1
	台

	35
	硬盘
	SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s
	6
	块

	36
	道闸
	由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。

最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。

图像分辨率和帧率：最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。

亮度自适应：当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。

报警功能：发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。

支持本地存储黑名单，数据可达100000条。

支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。

支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。

在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车识别率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。日间机动车类型识别率≥95%；夜间机动车车型识别准确率≥90%。

支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。

支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。

支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。

断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条。

支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式。

具有H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、H.265、M-JPEG视频编码格式设置选项。

支持增加、编辑、删除用户。支持设置用户权限。

三码流设置检查：主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps。

采用直流电机控制，可以实现抬落杆时间调整，抬落杆速度默认三档可调。

可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s（2米杆）。

道闸上电后，会自动寻找开关到位位置。

通过开关到位信号进行到位判定。

可通过内部按键进行微调限位位置。

可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单。

道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。

断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆

道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态。道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不相应。

通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。

设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸

防护等级：IP54
	2
	台

	37
	出入口控制终端
	处理器：Intel Bay Trail平台处理器

内存：4GB

标配128G SSD

指示灯：电源指示灯/运行指示灯

显示器分辨率：1920×1080

电源：DC12V/5A适配器

机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。

功耗：峰值60W，平均35W

工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95%

功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件
	1
	台

	38
	PDU
	 4个项口 2个两项口
	6
	个

	39
	25PVC管
	25
	3000
	米

	40
	25KBG
	国标
	3000
	米

	41
	网络机柜
	标准网络机柜
	1
	组

	42
	楼层机柜
	 烤漆加厚防锈
	15
	个

	43
	操作台
	两联
	2
	组

	44
	监控立杆
	壁厚2MM，高度4M,含预埋件
	8
	条

	 45
	高空抛物立杆
	3M立杆
	24
	根

	46
	设备箱
	防锈，喷塑
	44
	个

	47
	水晶头
	国标水晶头
	7
	盒

	48
	插线板
	10A 6孔  国标
	84
	个

	49
	辅材
	管接，混泥土，胶布，燕尾螺丝，定制
	1
	批


