	序号
	名称
	技术规格参数
	数量
	单位

	1
	电梯专用摄像机
	具有200万像素 CMOS传感器。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

红外补光距离不小于30米。

需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。

在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

信噪比不小于55dB。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

需支持智能后检索功能。

需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。

在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
	18
	台

	2
	摄像机电源
	摄像机专用电源，12V2A
	18
	台

	3
	半球摄像机
	具有200万像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级

信噪比不小于55dB。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP66防尘防水等级。

摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。

射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
	30
	台

	4
	半球摄像机电源
	摄像机专用电源，12V2A
	30
	个

	5
	网络筒形摄像机
	具有200万像素CMOS传感器。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于80米。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

信噪比不小于59dB。

需具不小于105dB宽动态。

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	110
	台

	6
	支架
	壁装支架
	110
	台

	7
	摄像机电源
	摄像机专用电源，12V2A
	100
	台

	8
	高清球机
	视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米 

支持23倍光学变焦

支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux

当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。

可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 

支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作
	10
	台

	9
	球机支架
	壁装支架/铝合金/
	10
	台

	10
	光纤
	12芯单模
	5000
	米

	11
	光纤收发器
	千兆光纤收发器
	20
	对

	12
	终端盒
	8口终端盒
	30
	个

	13
	跳线
	SC-SC  3M      
	50
	条

	14
	汇聚交换机
	8个10/100/1000M自适应电口
	20
	台

	15
	汇聚交换机
	1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个

2、要求所投交换机满足交换容量≥32Gbps，转发性能≥24Mpps 

3、要求所投产品支持端口防雷≥6KV（非防静电）；

4、要求所投产品工作温度范围0-50°C,；

5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料

6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 

7、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置
	8
	台

	16
	汇聚交换机
	1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;

2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps

3.支持 MAC地址容量≥8K； 

4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

5.支持静态链路聚合

6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像

7.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患

8.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN

9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果

10.支持防雷等级≥6KV

11.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力；

12.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记证书，保留测试权力；

13.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力；

14.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明；
	4
	台

	17
	核心交换机
	1、固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用千兆光口，≥4个SFP+光口；

2、支持可拔插的模块化双电源，支持1+1冗余，提供官网截图证明；

3、设备管理配置1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，提供官网截图证明；

4、交换容量≥5.95T，包转发率≥216M，提供官网截图证明；

5、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤45W，提供官网截图证明；

6、要求所投设备MAC地址≥32K，提供官网截图证明；

7、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ

8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明；

9、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图证明；

10、要求所投产品支持ERPS国际公有环网协议，并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网截图证明；

11、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网截图证明；

12、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明；

13. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告；

14、要求所投产品支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定，提供官网截图证明；

15、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明；
	1
	台

	18
	网线
	超5类非屏蔽室内网线，无氧铜芯，电阻小，损耗低

阻燃皮套（室内）8芯网线，传输更加稳定橙色，305米/箱
	20160
	米

	19
	电源线
	RVV2*1.0  国标纯铜，无氧铜芯，电阻小，损耗低

用料讲究、阻燃性能好
	18000
	米

	20
	电梯网桥
	1Km单频2.4G无线网桥，最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，支持拨码、web、APP三种灵活管理方式，标配24VPOE适配器。
	18
	对

	21
	大功率网桥
	5KM无线网球。双千兆端口，5Ghz双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。
	2
	对

	22
	录像机
	支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局

支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件

支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加

支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件

配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失.
支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲

支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道
	3
	台

	23
	硬盘
	监控级专业硬盘
	36
	块

	24
	客户端
	高性能PC
	1
	台

	25
	拼接屏
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。

液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。

采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。

防浪涌抗干扰:1.交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV；

视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。

液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。
液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。

LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。

投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）
	9
	块

	26
	智慧小区管理平台
	1、支持项目分级分权管理，支持子账号模式；支持对项目与其他账号分享、移交、合并、协作；

2、支持网络巡检，根据结果计算网络健康度，并生成交付报告。交付报告可自定义公司以及logo等；

3、支持网络拓扑发现，展示网关、交换机、路由器、AP等按实际拓扑链接关系建立拓扑邻接关系；

4、对于网关设备管理，支持通过云端建立隧道远程免输密码访问设备端web界面，并提供合法https证书保护。支持创建隧道，实现telnet在线配置。

5、异常告警支持。支持对网关流量、wan口状态，wan口连通性、设备运行cpu使用率、内存使用率等异常情况进行告警。

6、支持使用微信扫码设备，一键导入系统中；

7、支持交换机接口流量保存与监控，支持在线设备流量与保存，支持上行端口识别，支持POE供电状态与展示。支持邻居设备发现

8、支持使用小程序导入设备，一键导入系统中，并通过小程序APP运维各项设备；

9、支持使用微信、邮件推送告警；

10、支持记录用户操作关键日志

11、管理平台支持微信认证

12、管理平台支持短信认证

13、管理平台支持固定账号认证（portal认证，界面可定制，支持终端portal界面自适应）；

14、管理平台支持无感知认证；

15、提供功能截图及软件产品登记测试报告作为证明。
	1
	套

	27
	大屏底座
	跟住现场定制
	3
	个

	28
	大屏支架
	跟住现场定制
	9
	个

	29
	大屏线缆
	10M
	9
	条

	30
	高清解码器
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。

具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯。
支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。

支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。

可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景。

可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。
	1
	台

	31
	PDU
	 4个项口 2个两项口
	6
	个

	32
	25PVC管
	25
	3000
	米

	33
	25KBG
	国标
	3000
	米

	34
	网络机柜
	标准网络机柜
	1
	组

	35
	楼层机柜
	 烤漆加厚防锈
	15
	个

	36
	操作台
	两联
	2
	张

	37
	监控立杆
	壁厚2MM，高度4M,含预埋件
	8
	条

	38
	设备箱
	防锈，喷塑
	20
	个

	39
	水晶头
	国标水晶头
	6
	盒

	40
	插线板
	10A 6孔  国标
	60
	个

	41
	辅材
	管接，混泥土，胶布，燕尾螺丝，定制
	1
	批


