附件：包二  无人机实训设备技术参数
变更前参数：
	序号
	设备名称
	参   数
	数量
	单位
	合计

	1
	轻型四旋翼航测无人机
	一、产品介绍
四旋翼航拍无人机实训教学系统机身可折叠，机身前方、后方、下方均具备视觉感知系统和红外感知系统，能够支持在室内外稳定悬停、飞行，具备自动返航及三向环境感知功能，红外传感系统及补光灯辅助可实现定位功能，可满足于无人机航拍技术教学内容及实训课程；
二、产品参数
1.机身支持折叠；轴距≧302mm；
2.整机重量≧595g；
3.最大飞行时间≧31min，支持最大飞行海拔高度不小于5000米；
4.最大上升速度≧6m/s，最大平飞速度≧19m/s（运动挡）；
5.最大抗风等级≧5级，最大水平飞行速度≧68.4km\h；
5.工作环境温度0℃至40℃；
6.悬停精度≦±0.1m（视觉定位正常工作时）垂直精度≦±0.5m（GPS正常工作期间）；
7.支持GPS+GLONASS GNSS两种定位模式；
8.机载内存不小于8GB；
9.云台类型为：三轴机械稳定云台，俯仰方向设计范围不小于-135°～±45°且控制转速（俯仰）不下于100 °/s；
10.具备前视、后视、下视感知系统，前视觉感知系统精确测距范围不小于0.35～22m；后视觉有效避障速度飞行速度≦12m/s；下视觉感知系统红外传感器感知系统测量高度不小于0.1～8m;
11.影像传感器1英寸CMOS，且有效像素不低于2000万；
12.等效焦距不小于22mm,电子快门最快速度不小8000/s；
13.支持单张、连拍、定时等拍摄模式；
14.4K视频录像分辨率不小于3840×2160;且视频最大码率不小于150Mbs；
15. 照片拍摄格式支持JPEG及DNG,视频拍摄格式支持MP4及MOV;
16. 遥控器工作频率2.400 - 2.4835 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡情况下）≧12KM;
17.遥控器最长工作时间不少于6小时；
18.视频编码格式为H.265\H.264,实时图传最大码率16Mbps;
19.实时图传质量 720p@30fps/1080p@30fps;
20.飞行器电池容量不小于3500mah,电池类型为LiPo；
21.标称电压为≦11.55 V，能量≦40.42 Wh；
22.最大充电功率不大于38W;
三、功能要求
1.支持不少于三种飞行档位，且可通过遥控器档位切换开关切换；
2.飞行器具备机头LED状态指示灯以及飞行器状态指示灯；
3.具备自动返航功能，且返航方式包括智能返航，低电量返航以及失控返航功能；
4.具备降落保护功能，如飞行器降落保护功能正常检测到地面可降落时，可直接降落，若检测结果为不合适降落时，则飞行器可处于悬停状态；
5.飞行器具备飞行数据记录功能，且可读取飞行数据；
6.桨叶具备明显安装标示，可有效防止装反情况发生；
7.智能飞行电池支持电量显示、电池存储自放电保护、平衡保护、过充电保护、充电温度保护、充电过流保护、过放电保护、短路保护、电芯损坏检测、休眠保护及通讯等功能；
8.地面控制站软件具备飞行限制等功能，飞行器在禁飞区域将被禁止或限制飞行，控制站软件将会发出相应提示；
四、设备清单
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
Air 2S飞行器
1
台
Air 2S遥控器
1
个
LiPo智能飞行电池
1
组
LiPo电池充电器
1
件
AC 电源线
1
条
Air 2S降噪螺旋桨（对）
3
对
遥控器转接线（USB Type-C 接头）
1
条
遥控器转接线（Lightning 接头）
1
条
遥控器转接线（标准 Micro USB 接头）
1
条
云台保护罩
1
套
数据线-USB 3.0 Type-C
1
条
备用摇杆（对）
1
件
ND 镜套装（ND16/64/256）
1
套
电池管家
1
件
电池-充电宝转换器
1
件
合计

	4
	套
	

	2
	四旋翼植保无人机
	1、整机要求
每小时作业效率:100亩
高精度雷达:全向数字雷达（自动绕障）
遥控器规划精度/排除管道空气（一键排气)、AI智能引擎三维作业规划
高精度流量计、（双通道电磁流量计，误差±2%）
液位计：单点液位计
最大喷洒流量：1.8 L/min（XR11001 标配喷嘴）
药箱安装方式：快速插拔药箱
电池安装方式：快速插拔电池
一控多机;（一控三机）
2、飞行器参数
2.1 整机重量（不含电池）：13 kg
2.2 最大起飞重量：26.8 kg（海平面附近）
2.3 悬停精度（GNSS信号良好）
启用D-RTK：水平±10 cm，垂直±10 cm
未启用D-RTK：水平±0.6 m，垂直±0.3 m（雷达功能启用：±0.1 m）
2.4 RTK/GNSS使用频段
RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5
GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1
2.5 其他飞行参数
最大功耗：3700 W
悬停时间：19 min（@9500 mAh & 起飞重量16.8 kg）8.7 min（@9500 mAh & 起飞重量26.8 kg）
最大俯仰角：15°
最大作业飞行速度：7 m/s
最大平飞速度：10 m/s（GNSS信号良好）
最大可承受风速：8 m/s
最大飞行海拔高度：4500 m
作业指导：农业App会根据当前飞行器状态及周围环境智能推荐作业箱装载重量，用户装载药液的最大重量切勿超过推荐值，否则可能影响飞行安全。
推荐工作环境湿度：< 93%
推荐工作环境温度0 ℃至45 ℃
3、机架参数
最大轴距：1480 mm
外形尺寸：1958 mm×1833 mm×553mm（机臂展开，桨叶展开）/1232 mm×1112 mm×553 mm（机臂展开，桨叶折叠）/600 mm×665 mm×580 mm（机臂折叠）
动力系统-电机
定子尺寸：100×10 mm
最大功率：2000 W/rotor
动力系统：螺旋桨直径×螺距33×9 inch
动力系统：电调
最大工作电流（持续）：32 A
FPV摄像头视角（FOV)水平：129°，垂直：82°
分辨率：1280×720 15-30 fps
FPV探照灯最大光强：13.2 lux @ 5 m 直射
喷洒系统-作业箱作业箱容积：满载 10 L
作业载荷满载： 10kg
4、喷洒系统-喷嘴：数量1套，单价8800元。
喷头数量：4个
最大喷洒流量：3 L/min
雾化粒径 : 130 - 250 μm（与实际工作环境、喷洒流量等有关）
最大有效喷幅：3 - 5.5 m（4个喷头，距作物高度约1.5 - 3 m)
喷洒系统：水泵水泵型号隔膜泵
工作电压：15 V
最大流量：1.5 L/min ×1
喷洒系统-流量计
流量测量范围：0.25 - 20 L/min
流量测量误差：< ±2%
可测量液体：电导率> 50 μS/cm，典型液体：自来水，含水有机/无机农药等
5、全向避障雷达
工作频率：SRRC / NCC / FCC：24.05 GHz至24.25 GHz；MIC / KCC/ CE ：24.05 GHz至24.25 GHz
工作功耗：12 W
等效全向辐射功率（EIRP）：SRRC：≤ 13 dBm；NCC / MIC / KCC / CE /；FCC：≤ 20 dBm
定高及仿地跟随：高度测量范围：1 - 30 m；定高范围：1.5 - 15 m
山地模式最大坡度：35°
避障系统可感知距离：1.5 - 30 m
视角（FOV）：水平 360°，垂直：±15°
使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5 m且速度小于7 m/s
安全距离：2.5 m（飞行器刹车停稳后桨尖与障碍物距离）
避障方向：水平方向全向避障
防护等级：IP67
电池型 号：BAX501-9500mAh-51.8V
重 量约3.8 kg
防护等级：IP54+板级灌封防护
容 量：9500 mAh
电 压：51.8 V
6、遥控器
OcuSync 2.0 工作频率：2.4000 GHz至2.4835 GHz；5.725 GHz至5.850 GHz；OcuSync 2.0 信号有效距离（无干扰、无阻挡）
SRRC：5 km MIC/KCC/CE：4 km FCC：7 km（数据为飞行器作业高度2.5m时测得）
OcuSync 2.0 等效全向辐射功率（EIRP）：2.4 GHz SRRC / CE / MIC / KCC：≤20 dBm；
FCC ：≤30.5 dBm；
5.8 GHz
SRRC：≤21.5 dBm；
NCC/FCC：≤29.5 dBm
CE：≤14 dBm
Wi-Fi协议：WiFi Direct, Wireless Display, 802.11a/g/n/ac支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi
Wi-Fi工作频率：2.4000 GHz至2.4835 GHz/5.150 GHz至5.250 GHz、5.725 GHz至5.850 GHz
显示屏：5.5英寸屏幕，分辨率1920×1080，亮度1000 cd/m²，Android系统
运行内存（RAM）：4GB LPDDR4
存储空间（ROM）：32GB + 可扩展存储空间，最大支持128GB容量、传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的microSD卡
HDMI：HDMI 1.4
T10电池：数量1块，单价2868元。
	2
	套
	

	3
	工业级四旋翼巡检无人机
	1、飞行器尺寸
尺寸（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高）
尺寸（折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高）
2、对称电机轴距：895 mm
3、重量（含下置单云台支架）：空机重量（不含电池）：3.6 kg；空机重量（含双电池）：6.3 kg
4、最大载重：2.7 kg
5、最大起飞重量：9 kg
6、工作频率：2.4000-2.4835 GHz/5.725-5.850 GHz
7、发射功率（EIRP）：2.4000-2.4835 GHz：/29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE）/18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC）/5.725-5.850 GHz：/28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE）
28.5 dBm（SRRC）
8、悬停精度（P-GPS）
垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）/±0.5 m（GPS 正常工作时）/±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）/±1.5 m（GPS 正常工作时）/±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
9、RTK 位置精度:在 RTK FIX 时1 cm+1 ppm（水平）/1.5 cm + 1 ppm（垂直）
10、最大旋转角速度
俯仰轴：300°/s
航向轴：100°/s
11、最大俯仰角度30° （P模式且前视视觉系统启用：25°）
12、最大上升速度
S 模式：6 m/s
P 模式：5 m/s
13、最大下降速度（垂直）
S 模式：5 m/s
P 模式：4 m/s
14、最大倾斜下降速度S 模式：7 m/s
15、最大水平飞行速度
S 模式：23 m/s
P 模式：17 m/s
16、最大飞行海拔高度:5000 m（2110 桨叶，起飞重量≤7 kg）/ 7000 m（2195 高原静音桨叶，起飞重量≤7 kg）
17、最大可承受风速:15 m/s （7级风）
18、最大飞行时间:55 min
19、适配 DJI 云台:禅思 XT2、禅思 XT S、禅思 Z30、禅思 H20、禅思 H20T
支持云台安装方式:下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台
20、IP 防护等级:IP45
21、GNSS:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo
22、工作环境温度:-20°C 至 50°C
23、遥控器
工作频率
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
24、外置电池
容量：4920 mAh
电压：7.6 V
电池类型：LiPo
能量：37.39 Wh
充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C）
25、内置电池
类型：18650 锂离子电池 （5000 mAh @ 7.2 V）
充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器
额定功率：17 W
充电时间：2 小时 15 分钟（使用规格为12V/2A 的 USB 充电器）
续航时间:内置电池约 2.5 小时内置电池+外置电池：约 4.5 小时
USB-A 接口供电电压/电流:5 V / 1.5 A
工作环境温度:-20° 至 40° C
26、视觉系统
障碍物感知范围:前后左右：0.7-40 m/上下：0.6-30 m
FOV:前后下65°（H），50°（V）/左右上75°（H），60°（V）
使用环境:表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
27、红外感知系统
障碍物感知范围:0.1-8 m FOV30°（±15°）
使用环境:漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物
上下补光灯有效照明距离:5 m
28、FPV摄像头
分辨率:960p FOV145°
帧率:30 fps
29、智能飞行电池：数量1组，单价1888元。
容量:5935 mAh
电压:52.8 V
电池类型:LiPo 12S
能量:274 Wh
电池整体重量:约 1.35 kg
工作环境温度:-20℃ 至 50℃
理想存放环境温度:22℃ 至 30℃
	2
	台
	

	4
	多功能云台相机
	一、产品介绍
多功能云台相机搭载变焦及广角相机，可在高倍率变焦画面与广角画面之间快速切换，搭载长波红外非制冷热成像相机机芯，可同时拍摄热成像和可见光影像，以及搭载的激光测距仪可在搜救或者是巡检时提供观测目标的距离和位置信息以协助快速定位功能，可满足于无人机安防及巡检课程的教学内容；
二、技术参数
1.防水等级≧IP44，人眼安全等级≧Class 1M；
2.设备存储温度支持-20℃ 至 60℃；
3.云台安装方式属于可拆装式；
4.云台角度抖动量≦±0.01°；
5.变焦相机影像传感器1\1.7 CMOS
有效像素不小于2000万；
6. 曝光方式不少于两种，且支持程序自动曝光以及手动曝光；
7. 支持点测光、中央重点测光两种测光模式，且支持测光锁定；
8. 电子快门最快速度不小8000/s；
9. 照片拍摄ISO范围支持照片：100 ～25600；
10. 视频分辨率不小于3840x2160 @30fps；
11. 支出MP4视频拍摄格式，支持JPEG照片拍摄格式；
12. 广角相机有效像素不少于1200万；
13. 广角相机视频拍摄分辨率不小于1920×1080@30fps；
14. 热成像相机传感器类型为非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；
15. 支持1x，2x，4x，8x数字变焦；
16. 热成像相机视频拍摄分辨率不小于640×512 @ 30 Hz；
17. 测温方式支持点测温、区域测温；
18. 热成像相机支持高温警报功能；
19. 灵敏度（NETD）≤50 mK @ f/1.0
20. 激光测距仪波长不下于905 nm；
21. 激光测距仪测量范围不下于1200 m；
22. 多功能云台相机混合光学变焦倍数不少于23倍；
23. 支持联动拍摄模式，变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像功能；
24. 最大变焦倍数不小于200倍；
25. 具备指点对准对准功能，可在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心；
26. 变焦相机支持拍摄夜景模式；
27. 支持超清矩阵拍照模式，可在广角相机的画面中选取一个区域，系统会使用广角相机拍摄一张照片，并自动转动云台，使用变焦相机使用当前变焦倍数对选取区域拍摄若干张 2000 万像素的照片。所有照片将存储于 SD 卡的一个子文件夹中，并生成一个 HTML 文件，可在电脑上使用浏览器打开该 HTML 文件，浏览所有的广角照片和变焦照片。
28. 最大支持 128 GB容量移动存储设备；
三、功能要求
1.支持指点对准功能、超清矩阵拍摄功能，夜景拍摄模式；
2.对焦模式支持手动对焦，自动连续对焦、自动单点对焦模式；
3.红外热成像相机提供调色板、等温线、点测温，数字变焦等功能；
四、设备清单
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
高性能无人机云台相机
1
台
MicroSD 卡（32GB）
1
件
收纳箱
1
件
合计

	2
	台
	

	5
	小型多旋翼无人机
	1、飞行器
重量：570 g
尺寸：折叠：180×97×74 mm （长x宽x高）；展开：183×253×77 mm （长x宽x高）
对角线轴距：302 mm
最大上升速度：4 m/s (运动档)4 m/s (普通档)
最大下降速度：3 m/s (运动档)3 m/s (普通档)；5 m/s (运动档、俯冲) (4500 米以上会限制俯冲速度到 3 m/s)
最大起飞海拔高度：5000 m
最长飞行时间（无风环境）：34 分钟
最长悬停时间（无风环境）：33 分钟
最大续航里程：18.5 km
最大水平飞行速度：19 m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式)
最大抗风等级：5 级风
最大可倾斜角度：35°(运动档)20°(普通档)* 强风下到 35°
最大旋转角速度：250°/s (运动档)250°/s (普通档)
工作环境温度：-10°C 至 40°C
工作频率：2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
发射功率：（EIRP）2.400-2.4835 GHz:
悬停精度垂直：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)；± 0.5 m (GPS 正常工作时)
水平：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)；± 1.5 m (GPS 正常工作时)
螺旋桨：静音快拆折叠桨
机载内存：8 GB
2、电池
容量：3500 mAh
标称电压：11.55 V
充电限制电压：13.2 V
电池类型;LiPo 3S
能量:40.42 Wh
重量:198 g
充电环境温度:5°C 至 40°C
最大充电功率:38 W
3、相机
影像传感器:1/2 英寸 CMOS
有效像素：1200 万以及 4800 万
镜头:视角：84°
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO 范围视频：100-6400
最大照片尺寸；4800 万像素 8000×6000
照片拍摄模式
单拍：1200 万像素和 4800 万像素
连拍：1200 万像素, 3/5/7 张
自动包围曝光(AEB): 1200 万像素, 3/5 张@0.7EV
定时拍：1200 万像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR
HDR 全景：
竖拍 (3×1): 宽 3328×高 8000
广角(3×3): 宽 8000×高 6144
180° 全景 (3×7): 宽 8192×高 3500
球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096
照片格式：JPEG/DNG (RAW)
录像分辨率及帧率
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps
色彩模式：D-Cinelike, Normal
视频格式
MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
视频最大码率：120 Mbps
支持 SD 卡：最大支持 256GB SD卡
支持文件系统：FAT32 及 exFAT
4、云台
结构设计范围：3 轴(俯仰、横滚、偏航)
俯仰：-135° 至 45°
横滚：-45° 至 45°
偏航：-100° 至 100°
可控转动范围：俯仰：-90° 至 0°(默认设置)；-90° 至 24°(扩展)
最大控制转速（俯仰）：100°/s
角度抖动量：±0.01°
视觉系统：前视
精确测距范围：0.35 至 22.0 m
可探测范围：0.35 至 44 m
有效避障速度：12 m/s
视角(FOV):：水平 71° ，垂直 56°
后视精确测距范围：0.37 至 23.6 m
可探测范围：0.37 至 47.2 m
有效避障速度：12 m/s
视角(FOV):水平 44°，垂直 57°
下视传感器配置：双目 + ToF
下视：ToF 有效测量高度：0.1 至 8 m
精确悬停范围：0.5 至 30 m
视觉悬停范围：0.5 至 60 m
左视／右视：无
下视补光灯：单颗 LED
安全：避障系统 APAS（高级辅助飞行系统）3.0
图传系统：图传方案 OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换
最大图传距离：10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
实时图传质量：720p@30fps / 1080p@30fps
延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）：120 - 130 ms
视频编码格式：H.265/H.264(根据移动设备编码格式支持能力做自动切换)
图传最大码率：12 Mbps
工作频段：2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
5、遥控器
遥控图传系统：OcuSync 2.0
支持接口类型：Lightning，Micro USB， USB-C
支持的最大移动设备尺寸：180×86×10 mm (长×宽×高)
工作环境温度：-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）：2.400-2.4835 GHz:FCC: ≤26 dBm；CE: ≤20 dBm；SRRC: ≤20 dBm；MIC: ≤20 dBm
工作电流/电压：1200 mA@3.6V（连接 Android 设备时）/700 mA@ 3.6 V （连接 iOS 设备时）
6、充电器
输入：00-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A
输出：电池接口：13.2 V⎓2.82 A
USB 接口：5 V⎓2 A
电压：13.2 V
额定功率:38 W
7、 存储卡:支持存储卡类型microSD卡;最大256GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡。
8、 M2电池：数量1块，单价880元。
	4
	台
	

	6
	沉浸式无人机驾驶套装
	1、相机
传感器：1/2.3 英寸 CMOS；有效像素 1200 万
镜头：视场角：150°；等效焦距：14.66 mm；光圈：f/2.8；对焦模式：FF；焦点范围：0.6 米至无穷远
ISO 范围：100 - 12800
快门速度：1/50 - 1/8000 s
相片拍摄模式：单拍
最大照片尺寸：3840 x 2160
图片格式：JPEG
录像分辨率：4K : 3840 x 2160@50/60fps；FHD : 1920 x 1080@50/60/100/120fps
视频格式：MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
视频最大码率：120 Mbps
色彩模式：标准模式，D-Cinelike
电子防抖：支持
畸变矫正：支持
支持文件系统：exFAT（推荐）；FAT32
2、云台
结构设计范围：俯仰：-65° 至 70°
可转动范围：俯仰：-50° 至 58°
稳定系统：单轴云台（俯仰轴），倾斜矫正
最大控制转速：60°/s
角度抖动量：± 0.01°（增稳模式）
倾斜矫正：支持，最大增稳角度 10°
3、飞行器
起飞重量：约 795 克
尺寸：255 × 312 × 127 毫米（含桨叶）
对角线轴距：245 毫米
最大上升速度：不限制（M 挡）；15 m/s （S 挡）；8 m/s（N 挡）
最大下降速度：不限制（M 挡）；10 m/s（S 挡）；5 m/s（N 挡）
最大水平飞行速度：15 m/s（N 挡）；27 m/s（S 挡）；39 m/s（M 挡，中国地区为 27 m/s）
最大水平飞行加速度：0-100 km/h：2 s（M 挡，无风环境）
最大飞行海拔高度：6000 米
最长飞行时间：约 20 分钟（无风环境 40 km/h 匀速飞行）
最长悬停时间：约 16 分钟（无风环境）
最长续航里程：16.8 公里（无风环境）
最大抗风等级：6 级风
工作环境温度：-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）：2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 31.5dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm；5.725 - 5.850 Ghz；FCC : ≤ 31.5 dBm；CE : ≤ 14 dBm；SRRC : ≤ 25.5 dBm
3、天线
数量：4 天线
GNSS：GPS + GLONASS+GALILEO
悬停精度垂直：± 0.1 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米 （GPS 正常工作时）；水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）；± 1.5 米（GPS 正常工作时）
支持存储卡类型：microSD，最大支持 256GB
机载内存：无
感知系统前视（双目）：精确测距范围：0.5 - 18 米；障碍物减速功能：仅在使用 N 挡时生效；视场角（FOV）：水平 56°，竖直 71°
下方（双目+ ToF）：ToF 有效测量高度：10 米；精确悬停高度范围：0.5 - 15 米；视觉悬停范围：0.5 - 30 米
下视补光灯：单颗 LED
有效使用环境：表面为漫反射材质，表面可辨别；反射率 >20%（如墙面、树木、人等）；光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
4、充电器
输入：100 - 240 V，50/60 Hz，1.8 A
输出：电池接口：25.2 V ± 0.1 V；3.57 A ± 0.1 A（大电流挡）；1 A ± 0.2 A（小电流挡）；USB 接口：5V / 2A（两个）
额定功率：86 W
5、智能飞行电池
电池容量：2000 mAh
标称电压：22.2 V
充电限制电压：25.2 V
电池类型：LiPo 6S
能量：44.4 Wh@0.5C
放电倍率：典型值 10C
重量：均值 295 克
充电环境温度：5℃ 至 40℃
最大充电功率：86 W
图传工作频段：2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
通信带宽：最大 40 MHz
图传模式：低延迟模式：810p/120fps，延时低于 28 ms*；高画质模式：810p/60fps，延时低于 40 ms*；*150° 视角仅在拍摄帧率为 50fps 或 100fps 时可用；使用其它帧率拍摄时，视角保持 142°。
图传最大码率：50 Mbps
图传距离：10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)
音频传输：支持
飞行眼镜重量：约 420 克（含头带和天线）
屏幕尺寸：2 英寸 * 2
屏幕刷新率：144 Hz
工作频段：2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
发射功率（EIRP）：2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 28.5 dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm；5.725 - 5.850 GHz；FCC : ≤ 31.5 dBm；CE : ≤ 14 dBm；SRRC : ≤ 19 dBm
通信带宽：最大 40 MHz
6、飞行眼镜
电池容量：1800 mAh
7、摇杆遥控器 2
工作频段：2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
发射功率（EIRP）：2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 28.5 dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm最大遥控距离
10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)
尺寸：190 × 140 × 51 毫米
重量：346 克
续航：约 9 小时
充电时长：2.5 小时
8、穿越摇杆
重量：167 克
工作频率：2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：10 km (FCC)；6 km (CE/SRRC/MIC)
发射功率（EIRP）：2.4 GHz : ≤28.5 dBm (FCC) , ≤20 dBm (CE/SRRC/ MIC)；5.8 GHz : ≤31.5 dBm (FCC) , ≤19 dBm (SRRC) , ≤14 dBm (CE)
存储卡：microSD 卡；最大容量为 256GB，传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3 评级的 microSD 卡
FPV电池：数量1块，单价880元。
	4
	台
	

	7
	警用无人机
	1、飞行器
起飞重量（无配件）：909g
最大起飞重量：1100g
尺寸（长×宽×高）展开+喊话器：322×242×140mm
对角线轴距：354 mm
最大上升速度：4 m/s（S/P 模式 带配件）
最大下降速度：垂直下降：5 m/s（S 模式）；4 m/s（P 模式）
俯冲下降：7 m/s（S 模式）；4 m/s（P 模式）
最大水平飞行速度：72km/h（S模式，海平面附近无风环境)/50km/h（P模式，海平面附近无风环境）
最大飞行海拔高度:6000 米
最长飞行时间: 24分钟（打开探照灯）28分钟（关闭探照灯）;27分钟（打开喊话器）28分钟（关闭喊话器）
最大可抗风速:5级风
最大可倾斜角度:35°（S模式，需搭配遥控器）;25°（P模式）
最大旋转角速度:200°/s（S模式）;100°/s（P模式）
工作环境温度:-10°C 至 40°C
GNSS:GPS+GLONASS
悬停精度:垂直：± 0.1 m（RTK正常工作时）;± 0.1 m（视觉定位正常工作时）;± 0.5 m（GPS正常工作时）
水平：± 0.1 m（RTK正常工作时）;± 0.3 m（视觉定位正常工作时）;± 1.5 m（GPS正常工作时）
工作频率:2.400-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz
发射功率（EIRP）:2.400 - 2.4835 GHz
FCC：≤26 dBm；
CE：≤20 dBm；
SRRC：≤20 dBm；
MIC：≤20 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC：≤26 dBm；
CE：≤14 dBm；
SRRC：≤26 dBm
机载内存:24GB
2、红外相机
传感器:非制冷氧化钒微测辐射热计
镜头焦距:约9mm
等效焦距：约38mm
传感器分辨率:640×512 @30Hz
红外测温精度:±2℃或±2%，取较大值
数字变焦:16x
像元间距:12 μm
波长范围:8-14 μm
照片格式:R-JPEG
视频格式:MP4
测温方式:点测温，区域测温
FFC:自动/手动
3、可见光相机
影像传感器:1/2英寸CMOS；有效像素4800万
镜头:视角：84°
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO范围:视频：100-12800（自动）;照片：100-1600（自动）
数字变焦:32x
最大照片尺寸:8000×6000
照片拍摄模式:单张拍摄/定时拍摄：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s/全景：球形拍摄
录像分辨率:3840x2160@30fps:1920x1080@30fps
图片格式:JPEG
视频格式:MP4
4、云台
结构设计范围:俯仰：-135°- +45°;平移：-100°- +100°
可转动范围:俯仰：-90°- +30°;平移：-75°- +75°
稳定系统:3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
最大控制转速:120°/s
角度抖动量:±0.005°
5、感知系统
感知系统类型:全向感知系统[2]
前方精确测距范围：0.5至20 m
可探测范围：20至40 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 14m/s
视角（FOV）：水平40°，垂直70°
后方精确测距范围：0.5至16 m
可探测范围：16至32 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 12m/s
视角（FOV）：水平60°，垂直77°
上方精确测距范围：0.1至8 m
下方有效测量高度：0.5 -11m
可探测范围：11至22 m
左右可探测范围：0.5至10 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 8m/s
视角（FOV）：水平80°，垂直65°
有效使用环境:前方，后方，左右：表面有丰富纹理，光照条件充足
（ >15 lux，室内日光灯正常照射环境）
上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（ > 15 lux，室内日光灯正常照射环境）表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
6、遥控器
工作频率:2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）:2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz
FCC: 10000m
CE: 6000m
SRRC: 6000m
MIC: 6000m
等效全向辐射功率（EIRP）:2.400-2.4835 GHz：
25.5 dBm（FCC）；18.5 dBm（CE）19 dBm（SRRC）；18.5 dBm（MIC）/5.725-5.850 GHz：25.5 dBm（FCC）；12.5 dBm（CE）18.5 dBm（SRRC）
存储空间:ROM 16GB + microSD 可扩展存储空间
视频输出接口:HDMI 接口
7、智能飞行电池
容量:3850 mAh
典型电压:15.4V
满充电压:17.6V
电池类型:LiPo
能量:59.29 Wh
重量:约297g
充电环境温度:5℃ - 40℃
工作温度:-10℃到40℃
加热方式:手动加热；自动加热
8、RTK 模块
外形尺寸:69 x 69 x 59 mm
接口:USB Micro-B
功率:约3w
RTK 位置精度:在 RTK FIX 时1cm+1ppm （水平）;1.5cm+1 ppm（垂直）
9、探照灯
外形尺寸:68×60×41mm
接口:USB Micro-B
工作范围:30 m
功率:最大 26W
照度:FOV17°，最大值：11lux @ 30米直射
10、夜航灯
外形尺寸:68mm×40mm×27.8mm
接口:USB Micro-B
功率:平均 1.6W
工作范围:5000 米
发光强度:最小方向：55cd；上半球平均发光强度：157cd
11、喊话器
外形尺寸:68×55×65 mm
接口:USB Micro-B
功率:最大 10W
分贝（国际标准）:100dB @ 1m 以内
码流:16kbps
APP / 图传
图传方案:OcuSync 2.0
移动设备 App:DJI PILOT（安卓版）
实时图传质量:720p@30fps
实时图传最大码率:40Mbps
延时:120 - 130 ms
12、存储卡
支持存储卡类型:microSD卡,最大128GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
WY2电池：数量1块，单价2888元。
	2
	套
	

	8
	测绘无人机
	1、整机要求
重量：1375 g
轴距：350mm
最大上升速度：6m/s
最大下降速度：4m/s
最大水平飞行速度：72km/h
最大飞行海拔高度：6000 m 
最大可承受风速：10m/s 
最大飞行时间：30min
工作环境温度：-10℃至40℃ 
2、相机：
影像传感器：1英寸CMOS
有效像素：2000万  
电子快门速度：8 - 1/8000 s 
视频最大码流：100 Mbps 
支持文件系统：FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 
图片格式：JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG 
视频格式：MP4/MOV
录像分辨率：4K
3、建图功能：
建图精度 ：满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求
地面采样距离（GSD）：(H/36.5)cm/pixel，
采集效率：单次飞行最大作业面积约 1 km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足1：500规范要求）
可控转动范围：俯仰：-90°至 +30°
速度测量范围：飞行速度≤ 14 m/s（高度 2 米，光照充足）
4、功能要求：
手动起飞/降落、自动（一键）起飞/降落、任务规划飞行功能；
可进行远程遥测数据实时显示、监控；
飞行器具备失控保护功能，能够实时监测电压、电流数据异常报警；
飞行器具备飞行数据记录功能。使用过程中，所有飞行相关数据都将存储于飞行器中，保持飞行器开启并连接至个人电脑，通过专业软件即可导出飞行数据。飞行数据包括：传感器数据、导航系统数据、设备数据、控制类数据、限飞数据和视觉图像数据。此数据通过加密的方式存储且仅存储于该设备中。
具备无人机视觉系统、红外感知模块及超声波定位模块，可在30米范围内感知障碍物，并可自动停止飞行动作。
飞行器具备防水、抗风能力，保证飞行器在恶劣天气环境仍可稳定安全的执行作业任务；
可通过专业APP控制完成地面站航线规划功能，并进行自主工作模式。供货商需提供设备专用调参系统及地面站软件并进行设备调参和地面站系统教学。
5、 四旋翼航测无人机设备清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
4RTK飞行器主体
1
台
4RTK集成一体化飞控系统
1
套
4RTK集成一体化动力系统（无刷电机+电子调速器）
4
套
4RTK集成一体化图传系统
1
套
4RTK遥控器
1
件
螺旋桨
4
支
飞行电池
2
组
充电器
1
件
电源线
1
条
云台锁扣
1
件
Micro SD（16GB）卡
1
件
Micro USB线
1
条
4RTK手提箱
1
件
4RTK文档包
1
套
4RTK电池
2
块
合计

	2
	套
	

	9
	无人机维修工具包
	包含工具：
M5.5、M6、M10、M12（MM）拆装专用内六角套筒；
无人机专用焊接套装（包含合金电烙铁、电烙铁底座、电烙铁支架、锡铅合金焊锡丝、树脂助焊膏）；
双色镍铁合金斜口钳；硬度：HRC60°~70°；
低碳钢剥线钳硬度：HR30N 55°~65°；
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
尖嘴钳： 铬钒合金钢材质
1
把
L型扳手一套
1
套
M2.5内六角螺丝刀
1
件
多功能工具刀
1
件
精密仪器专用镊子
1
件
高强度十字螺丝刀
1
件
T6螺丝刀
1
件
工具盒参数如下：
产品材质：航空箱
产品尺寸：395*295*142mm
产品内部材质：定制PE海绵
1
套
合计

	45
	套
	

	10
	工程实训无人机
	一、工程实训无人机功能要求：
1、工程实训无人机必须为全开源平台，学生可参与组装、检修、调试、飞行等步骤；软件代码开源，学生基于该平台可进行二次开发，飞控部分留有开发接口且预留空间，能够参与设备相关竞赛；支持学生创意设计。配套视频及PPT教学资源，满足学校教学需求；
2、飞控接口需采用排线式连接方式，并带有锁扣，可将排线紧紧锁住，增加飞机的飞行稳定性；飞控需有自主知识产权，投标时提供飞控PCB和飞控外壳证明材料，飞控开发板与分电路板激光发射模块可以安装在工程实训设备上，飞机预留接口可以给激光发射模块供电，供电后并与多功能激光靶共同完成激光信号发射、激光靶接收并发出爆炸声、光显示。
二、设备开发平台整体参数：
1、机身尺寸：≥360mm×360mm×240mm；
2、飞行器尺寸：≥430mm×430mm×250mm；
3、留空时间：≥10min（电池2200mA）；
4、最大载荷：≥0.5kg；活动半径：0～2km；飞行高度：＜300m；最大平飞速度：50km/h；GPS室外自动悬停；全系统展开时间：≤2min；全系统撤收时间：≤2min；抗风能力：＜4级；抗雨能力：小雨；贮存温度：-30～+65℃；工作温度：-20～+55℃；
5、室内定位光流模块（激光模块），配套光流程序烧写下载代码（单独代码）。
6、室外GPS模块，配套室外GPS飞行程序烧写下载代码（单独代码）。
三、设备开发平台主要部件参数：
机架：机身采用全碳纤维机身设计，机臂必须为上机臂和下机臂设计模式，电调放置于上机臂和下机臂中间，能够清晰的观察和触摸到。
电机、电调和下中心板的连接方式要完全能够直观的展现，不得有任何遮盖，便于教学。
飞控：飞控品牌必须与工程实训设备为同一品牌，并配有制造厂家的名称及LOGO，飞控包括加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器等传感器，采用STM32F427主控，STM32F103协处理器。
电调：20A，带5V2A UBEC输出。
电机：2213 920KV，三相交流无刷电机。
螺旋桨：8045，需与工程实训设备为同一品牌。
电池：2200mAh，3S动力电池，需与工程实训设备为同一品牌。
充电器：输出功率40W，兼容4S-3S，数码管显示屏。
遥控器：8通道 高分辨率。遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。
机体保护罩：1套，单价98元。
四、设备开发平台提供的配套资料：
1、空中机器人系列教材1：设备的基础知识；设备组装调试；设备飞行操控。
2、空中机器人系列教材2：开源飞控；系统配套飞控详细介绍；Pixhawk程序解读；MEMS传感器；Pixhawk整体架构的认识；Pixhawk原生码rcS分析；Pixhawk硬件构架；Pixhawk PX4FMU和PX4IO最底层启动过程分析；Pixhawk姿态与控制；飞行模式切换；
3、视频教学资料：提供基于移动端和PC端的线上学习视频资源，学生可实现随时随地学习。
五、提供原厂配套组装、调试、操控说明书截图，提供对外宣传彩页。
	45
	套
	

	11
	无人机维修备件库
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
桨叶
8
对
电机
2
个
机臂
1
对
电调
2
个
下中心板
1
个
电池
1
个
机腿
1
套
螺丝
1
套
支撑工程实训无人机套使用
1
套
合计

	45
	台
	

	12
	无人机教练系统
	尺寸：183*100*193mm; R9DS 尺寸：41*23*14mm
重里：0.88kg
传输频率：2.4GHz ISM 波段（2400MHz〜2483.5MHz >
调制模式：QPSK
信道带宽：5.0MHz&250Kbps
扩频方式：dsss&fhss
邻道抑制比：>38dbm
发射功率：<10〇mW(2〇dbm>
工作电流：9〇mA@12V  工作电压：7.4~18.0V
遥控距离：地面900米，空中1.5公里（实际操控距离 与飞行环境有关）
通道数：10通道，5通道以上可以自定义(S.BUS支持10通道) 支持模型：所有包括120度，90度倾斜盘直升机，所有 固定裝，滑翔机和多旋翼，车，船模拟器横式：可设M横拟器横式，在此横式下关闭射频发射， 进入省电模式
显示屏：2.8寸16位S彩屏，分辨率240x320像素 
长度：12.7cm
重量：9g
支持信号：PPM
输入电压：5V-15V (支持8节1.2V干电池或者2S-3S 锂电池供电）
输出电压：5V 
电流：200mA
配套航空箱，能够便于外携，支持快速切换控制。
	4
	台
	

	13
	无人机智能电源系统
	一、功能要求
1.无人机智能电源系统最多可同时充放16块锂聚合物电池；
2.本系统具有充电、放电、储存三种可选功能；
3.本系统采用一体化设计，方便展开和携带。
二、整体参数 
1. 电源系统内部尺寸：≥450MM*120MM*180MM
2.重量≤6kg
3.具有液信息晶显示屏*2
4.实体系统操作按键*10
5.外部具有220V电源接口
6.操作面板按键式开关可控制电源
7.强力散热风扇*3
8.最大可同时为16块聚合物锂电池充放电
9.充电电池类型涵盖1-6S电池
三、配置参数
1.系统整体输入电压220V
2.电源模块输入电压：范围为10.5-15V；
2.音效设置：蜂鸣器可设置开/关；
3.时间设定：可以设置充放电时间，范围为0-99分59秒；
4.工作模式：轮充/并充/放电/电压检测；
5.充电电压设置：0.00V-4.23V，可设置精度为0.01V；
6.放电电压设置：2.00-4.23V，可设置精度为0.01V；
7.充电电流设置：0.0-6.0V，可设置最小精度为0.1V；
8.放电电流设置：1.05A，固定值，不可自定义。
9.平衡精度0.001V
10.最大平衡电流6A
11.1C充电任意电池充满＜1h
12.充电效率高达97%
13.自耗电流低至135mA
14.实时显示每节电池充电状态
	6
	台
	

	14
	多自由度整机测试平台
	一、性能参数：
1、整机性能测试
1.1 能在零“炸”机风险的条件下在室内验证新产品的可行性，包括机身强度、刚度、稳定性；
1.2 能在零“炸”机风险的条件下对更换新部件前后的无人机性能做对比，以便于筛选适合本产品的零件；
1.3 把测试平台推到室外，能在零“炸”机风险的条件测试出当前无人机的抗风情况；
2、获得测试数据
2.1 在零“炸”机风险的条件下，可以让学生在测试平台上练习PID的调参；
2.2 在零“炸”机风险的条件下，可以获得无人机对于不同油门值所产生的升力数据（包括最大升力），以便于后期对机身重量和载荷重量的控制；
3、飞行模式体验
3.1 能让新手在不用担心“炸”机和安全的情况下体验真机的飞行效果并感受不同的飞行模式；
3.2 在零“炸”机风险的条件下，用户可以适应无人机的飞行手感。
二、外观要求：
1、测试架：材料钣金亚光黑烤漆，尺寸约800×800×1200mm（可有10%的浮动），两侧围网板可活动，方便装机与观察；
2、有可调节水平垫脚，区间可调长度10mm；
3、面板：PE材质；
4、可离地式导轨：810mm亮黑铝管及直线导向轴承，最大起飞高度≤400mm(离开测试架)，外置升力测试装置（精度±15g）；
5、支撑无人机部分：碳纤维材料+复合硅胶材料（增加飞机下落时的机械缓冲）；
6、无人机连接部分：a.碳纤维材料，航模铝柱螺丝等。轴距300mm～400mm机型通用安装。b.万向云台是采用铝制合金材料，可长时间负重6～8kg使用。若使用不顺畅可适当添加润滑脂，最大倾斜角≥45°；
7、装配式结构，易安装、拆卸、移动；
8、安全可透视式围网：800mm×400mm（10%浮动），可实现双边拆装，方便设备组装调试。
	2
	套
	

	15
	20工位操作实验台
	1、 台面尺寸：7000×1800×760mm；
2、 材料：E1级三聚氰胺板材；
3、 承重：200Kg；
4、 电源接口：20个
5、 网线接口：20个
6、 线盒：5000×200×200mm；
	2
	套
	

	16
	实验椅
	钢制脚、材质:金属，金属材质:钢，颜色分类:黑色，面料材质:网布，毛重:12.7kg，扶手类型:旋转升降扶手，支持人体工程学，坐高约为45cm
	45
	台
	


	17
	配件柜
	1、 类型：器械柜
2、 尺寸：1850×900×430mm
3、 抽屉数量：2
4、 钢板厚度：1mm
5、 锁：保险柜锁（密码锁+钥匙）
6、 报警：高分贝报警
7、 层数：5
8、其中竞速机专用柜，配备满足全部竞速机放置的放置格，需个格子编号管理，便于机器管理。
	10
	件
	

	18
	无人机检修综合测试台
	一、系统功能
1、 无人机检修与调试实训台主要面向无人机应用技术专业开展无人机调试与综合应用检修实训工作，通过该实训台学生能够掌握无人机常见故障维修及综合调试应用。
2、 实训台可调试内容包括无人机马达、控制机构、信号传输、遥控器等部分，并可对控制程序进行综合编程练习。
3、 实训平台提供无人机控制的底层代码范例，方便进行修改和学习。
二、系统组成及技术参数
1、实验平台的组成包括以下内容
实验台，波形采集模块，波形发生器，台式数字万用表，可编程直流电源，可编程直流电子负载，交流电源，工作站和实验电路模块。
2、技术参数
（1）波形采集模块
屏幕采用触摸屏设计，尺寸为11.6寸，分辨率达到1920×1080；
带宽：不小于100MHz，最高可升级至1GHz；
通道数：2通道，每通道采样率为2.5GS/S；
上升时间：4ns；
存储深度：每通道10Mpts；
波形刷新速率：280,000wffm/s
（2）波形发生器
输出通道数：2
输出正弦波频率范围：1uHz～25 MHz正弦波
输出方波频率范围：1 μHz～12.5 MHz
上升、下降时间（典型值）：<12ns
抖动（典型值）：<1ns
频率分辨率：1uHz
参考时基稳定度：±1 ppm at 0 - 40 °C
50 Ω负载输出幅度：1 mVp-p ～ 10 Vp-p
波形分辨率：14bits
DAC频率：125MS/s
波形存储深度：1MPts
总谐波失真：< 0.2% (10 Hz to 20 kHz, 1 Vp-p)
（3）台式数字万用表
分辨率：五位半
基本直流精度：0.012%的基本DCV精度
测试速度：高达50,000读数每秒
存储深度：2000个读数
测试功能：15个测量功能，包括电容及热电偶测量
温度测量：热电偶测量：J-、R-、S-、T-、E-、N-、B-、C-及K型热电偶
支持RTD及NTC热敏电阻测量
（4）可编程直流电源
电压：60A
电流：5A
功率：100W
分辨率：1mV/0.1mA
精度：≤0.03%+5mV，≤0.1%+5mA
存储数据：72组
（5）可编程直流电子负载
电压：150V
电流：30A
功率：150W
分辨率：0.1mV/0.1mA
可无线充电实验：实验中须展示无线充电测试器件的主要类型和导通特性；（投标人在开标截止时间前以电子U盘形式递交此功能演示视频至评标现场，演示视频内容需一一对应，不符合即为不满足本条技术要求。）
无线控制马达驱动实验：实验中须展示无线控制马达的导通特性和不同电流下的压降；（投标人在开标截止时间前以电子U盘形式递交此功能演示视频至评标现场，演示视频内容需一一对应，不符合即为不满足本条技术要求。）
基本反相运算放大实验：实验中须展示反相运算放大电路的结构和特性；（投标人在开标截止时间前以电子U盘形式递交此功能演示视频至评标现场，演示视频内容需一一对应，不符合即为不满足本条技术要求。）
	2
	套
	

	19
	无人机检修操作台
	实验台
实验台采用钢木结构，钣金钢板的厚度不得小于2.5mm；
实验台桌面使用木质防静电桌面，确保绝缘安全；
实验台正面配有开关机按键、PC启动按键、急停按键和USB接口；
实验台桌面灵活多变，学生可以对向或并排。实验台提供折叠式拓展桌面，桌上机台部分可以旋转，方便学生清晰查看主要设备的显示数据；
为了安全保证，要求实验空间采用凹槽式设计，放置在实验桌面以下。实验空间采用对开式玻璃门。玻璃门打开，实验空间内完全断电，并提供相应指示灯指示。（投标人在开标截止时间前以电子U盘形式递交此功能演示视频至评标现场，演示视频内容需一一对应，不符合即为不满足本条技术要求。）
平台中所有设备的连接接口均需引入到实验空间内。
为了保证设计的合理性及先进性，投标方须提供新能源电力电子设备的专利证明文件或国家级第三方质检机构出具的检测报告。
	2
	套
	

	20
	无人机充放电测试模块
	1、 主要功能
主要针对 充、放电相关系统进行测试、开发、检修；
2、主要技术参数
2.1控制器主控模块
芯体尺寸：32位；
速度：72MHz；
输入/输出数：51；
程序存储器容量：256KB；
程序存储器类型：FLASH；
RAM容量：48K；
电压-电源(Vcc/Vdd)：2V~3.6V；
2.2编译器
包含：宏汇编器、调试器、实时内核；
编辑语言：C/C++；
编译设备：标准驱动类的USB 设备和USB 主机栈
2.3人机交互模块
显示器：LG
调节方式：5点位十字按键调节；
按键：OMRON
视角：6 点钟
驱动方式：1/64 DUTY 1/9 BIAS
控制器：KS0108或兼容IC
数据总线：8 位并口/6800方式
点阵格式：128 x 64
视域：62.0 x 44.0mm
有效显示区域：56.27 x 38.35mm
2.4开关器件模块
漏极电流Id最大值:110A
电压Vds最大值:55V
开态电阻Rds(on):0.008ohm
电压最高:20V
功率Pd:200W
2.5驱动模块
驱动芯片类型:集成电路（IC）；
输入类型：非反相；
延迟时间：680nm；
电流-峰值：210mA
高压侧最大电压:600V；
配置数：1；
输出数：2；
封装：8-SOIC（0.154"，3.90mm 宽）；
提供芯片源程序；
2.6电压电流采样模块
采样电路：LM358双运算放大器电压电流采样电路；
频率补偿：内部频率补偿；
直流电压增益：100dB；
单位增益频带宽：1MHz；
电源电压范围宽：单电源(3—30V)，双电源(±1.5一±15V)；
压摆率：0.3V/us；
输出电压摆幅：0-Vcc-1.5V；
2.7通讯
采用CH340G+MAX485+MAX3485芯片的通讯方案，实现上位机与控制器主控单片机的RS485通讯；
2.8电子负载
指令兼容：指令代码完全兼容传统8051；
集成电路：内部集成MAX810专用复位电路；
PWM：2路；
A/D转换：10位高速(250K/S)；
控制芯片：OP07高精度运算放大器，采用非斩波稳零的双极性（双电源供电）运算放大器集成电路
采样电阻：康铜丝；
电子负载电压范围：0-24VDC；
电阻范围：20-999欧姆；
2.9其他
PCB图：提供PCB版图，便于学生了解主电路结构；
源代码：控制器源代码开放，学生可根据既有代码对控制程序进行修改与编写，掌握控制器驱动原理。
	2
	套
	

	21
	无人机电子器件测试模块
	实验电路模块：
基础认知电路
基础认知电路包括20个实验模块，分别为多功率直插电阻、多电压直插电容、贴片电阻、贴片电容、贴片IC、三极管、N-MOSFET、可控硅、IGBT、P-MOSFET、同向运算放大器、反向运算放大器、查分运算放大器、电压比较器、电压跟随器、51单片机、STM单片机、ARM单片机、DSP单片机和CPLD单片机。
无人机调试实验模块
开发与调试内容全面，包括飞行控制、电机调试、图像传输、通信控制等多项内容；
提供二次开发源码与标准例程，方便开展课程学习；
支持航拍与图传扩展开发；
无人机采用四轴飞行无人机，无人机可正常飞行。控制电路中测试点内容完全开放与外引，方便对无人机关键环节进行综合测试与维修。
所有模块采用均采用直插拔方式；
提供每个模块的PCB与原理图，方便学生进行二次开发；
学生可通过每个模块组合成自定义的电路结构，投标方须提供至少三种电路结构参考模型；
须提供每个模块的实验课程，提供完整的计算机仿真模型与测试方案。
基础认知电路须包含不少于15个课程实验，投标文件需提供加盖制造商公章的实验指导书目录，中标后提供相对应的完整实验指导书；
学生可通过每个模块组合成自定义的电路结构；
能够完成各实验模块的快速插拔与拼接；
	2
	套
	

	22
	无人机遥控编程模块
	电调测试：根据飞控的控制信号，将电池的直流输入转变为一定频率的交流输出，用于控制电机的转速。飞控输出四个通道的信号，根据飞机状态分别控制四个电调，使电机旋转速度不同，达到不同的飞行状态。飞控或接收机发送一定频率和脉宽范围的 PWM 给电调，电调根据脉宽控制电机。可完成对电调的输入PWM信号的频率和占空比的测试以及输出三相电源的幅度、频率和相位测试。通过输入PWM波检测电调输出3相交流信号（可连电机进行检测）。具体测试内容：电调油门行程设置的操作引导，电调油门配置电调输出三相PWM的频率和脉宽测试，输入PWM及输出三相输出四信号波形显示；
超声波传感器测试：将超声波传感器固定在于被测面距离一定的位置，通过外部给触发信号，回读数据换算距离值，与已知被测面距离比较，判断超声波传感器是否工作正常，以及测量误差可完成将超声波传感器固定在与被测面距离一定的位置，通过外部给触发信号，回读数据换算距离值以及测量误差。具体测试内容：超声波传感器模块连接指示，实时显示测距结果，实时显示测距误差，通信失败提示故障等；
下中心控制板测试方案：下中心板式无人机系统的部件连通基板，其功能包括为系统各个部件提供电源，飞控与电调、外部传感器、控制器及监视器的连接走线，定高数据处理等。供电电路包括其接收来自电池的电源输入，具有拨码电源总开关输入的电源经过电压调节后，分别为与其连接的飞控、电调、超声波定高传感器等供电，同时预留了两路作为外部扩展用。可完成对控制板的总开关功能测试，电源处理电路的测试，芯片是否正常工作的检验。通电测试及12V，5V电压测试点检测，定高程序写入是否成功，定高超声波是否有输出数据以及数据的准确性。具体测试内容：测试过程的操作引导，总开关功能测试，电源输出电压测试，下中心板高度功能验证；
遥控器测试：可完成遥控器和接收机是否正常配对和通信，遥控器通讯协议解析。具体测试内容：对码成功与否提示，遥控器指令码显示等。进行对码检测，在接收机一端做个接收采集，检测遥控器发来的信号；
飞控测试：可完成对飞控的程序是否有正确写入，飞控模块上的姿态信是否正常读回测试。USB供电，飞控端口检测，飞控返回姿态信息（气压计数据，加速度计数据，磁罗盘数据）是否稳定，上位机上显示遥控器数据，控制电机输出信息（PWM 信号）。
	2
	套
	

	23
	无人机动力系统测试模块
	电机测试模块
可完成对电机的转速值、空载转速、电压值、KV值测试。增加1V电压，检测电机转速增加的转数。具体测试内容：上电开关控制，电机油门设定，电机转速读取显示，电机输入工作电压显示，电机实际测试KV值；
智能机器手实验模块
灵活安装，灵活控制，灵活开发。方便学生掌握6自由度机械手臂的安装、调试、编程与应用工作；
应用多样，包含STM32、51单片机及Arduino三种控制方式，兼容目前行业内主流工业品控制方法；
底层全开放，包括51源码、STM32源码、Arduino源码、原理图等内容，资料齐全完整；
控制接口明晰，方便进行安装与调试；
提供完善开发与调试例程，方便学生进行比对测试与软件开发。
仿生机器手实验模块
控制多样，包括体感手套控制、电脑控制、手机控制、手柄控制等多种控制方式；
控制开源，方便学生掌握每种控制方的基本原理与调试方法，实现编程与硬件调试的一体化应用；
二次开发，开源平台，方便接入声波控制、语音控制等高级控制方法开发，并提供实例例程。
体感手套与机械手协同控制开发。
	2
	套
	

	24
	无人机电池测试模块
	电池测试模块
包含针对电池电压的测试项目，通过电池电压可具有指导性的评估电池的剩余容量，以及电池是否过放电或过充电。电池接口包括给系统供电的放电接口（粗线）和用于电压监测及充电的接口。具体测试内容：测试过程中的连接引导，测试主板和万用表测量环境的配置，电池电压测量值的回读及显示，电压值超限判断等；
储能系统模块
储能系统采用磷酸铁锂电池，配备两套储能系统，低压储能容量为3V、5V、12V、24V，总功率800WH。
配备储能应急保护装置，当储能发生短路时将储能断开保护；
配备BMS单元，能够查看每节电池的工作状态及均衡情况。
	2
	套
	

	25
	无人机模拟飞行实训系统
	1、由软件系统和硬件遥控系统组成，可模拟直升机、四轴多旋翼、固定翼等多种遥控模型，且软件系统具备不少于五种训练场景，能够进行具有针对性的教学练习模式，可以运行所有飞行练习程序，可设置风速、风向、天气以及故障率等功能。能够满足学习和训练的所有需求。
2、数据输出类型为USB-PPM;供电电压为5V;供电方式USB供电；
3、USB线长≧1.5M,工作电流（典型)30mA
4、兼容各种Windows操作系统(32位/64位均可)，包括Windows2000 /XP/ME/98/VISTA/Win7,，同时支持PC以及台式机，使用电脑的最低处理器配置要求不低于CPU奔腾四系列以上；显卡：显卡内存64MB以上即可;内存:不小于512MB以上（各种软件对电脑配置的要求不同同一配置运行不同模拟器软件，流畅程度不同）
5、可以通过切换档位可转换至对应的软件；
6、系统具备模拟器模式：在此模拟下关闭射频发射，进入省电模式；
7、模拟遥控器具备开关设置功能：具有≥3个三挡开关，≥4个两档开关，≥1个可复位开关，≥4个比例电位器；
8、配有模拟系统加密狗：实现模拟飞行软件与遥控器连接授权。
9、软件界面可呈现3D视觉效果，支持在线升级；
10模拟器系统最少适用于AeroFly,PhoenixRc,RealFlightG3.5、G4.0、G4.5、G5.0、G5.5 REFLEX XTR，Virtual RC Racing等模拟器软件.
	45
	套
	

	26
	移动式一体机
	硬件参数： 
1、屏幕尺寸：≥85英寸LED液晶,书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏,显示比例 16:9，亮度≥300cd/m2，对 比度≥3000：1，可视角度≥178°图像物理高清分辨率 3840＊2160（1:1 Map 点对点显示） 
2、端子:≥2 路 VGA；≥2 路 Audio；≥1 路 AV；≥3 路 HDMI； 
3、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现 10 点触摸和 10 笔书写。 
4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 
5、无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等 模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保 修。 
6、设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据 手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。
7、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码 
8、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、 Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定 /解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能 
9、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面 显示比例 
10、整机安全性要求：防抗振动、防跌落特性；防雷击 4 级浪涌；防盐雾锈蚀特性；防静电抗干扰；
11、实现教学讲解在线投影功能。
需要提供可移动可升降电动支架，其中 3、4、5、6、7、8、9、10 条参数需提供国家级检测报告 
软件参数： 
1.双系统备份：设备具备相当于或优于 Windows 和 Android 双系统（备份），两系统独立，不允许互相虚拟； 
2.学科工具不少于 6 科，可以将 PPT 文件导入到软件中； 
3.书写：具有硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔 
4.页面漫游：支持页面书写区域向上无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位， 同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小； 
5.多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，包括 PPT 式切换、动态滑动切换等等，动态滑 动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学； 
6.搜索工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用； 
7.视频录制：支持全屏录制及任意区域截屏录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等 操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到相关资源平台； 
8.内嵌实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号， 可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作； 
9、快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图 片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 
10、教师思维工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、 图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽，超链接可跳转到本地白板工具。 
11、为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件需为同一制造商生产，具有同一品牌， 提供互动教学白板软件著作权证书。
电脑： 
1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用 120pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传 导散热设计。 
2、采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 
3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程 3.0GHz 或以上 
4、内存：4G DDR3 笔记本内存或以上配置 
5、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘 
6、内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准 
7、内置网卡：10M/100M/1000M 
8、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：4 个为 USB3.0 接口。 
9、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI；≥1路DP交互智能平板与互动教学白板软件需为同一制造商生产，可根据温度变化达到断电保护功能；提供所投交互平板CCC证书；内置OPS电脑CCC证书；提供OPS内置电脑MTBF平均无故障时间≥200000小时的检测报告。
	2
	台
	

	27
	工作站
	1、CPU：酷睿i7

2、内存：8G及以上
3、屏幕：13.3寸高清触屏
4、显卡：集显
5、分辨率：全高清屏（1920×1080）

6、固态硬盘（SSD）：512GB及以上
	6
	台
	

	28
	无人机编队飞行系统
	一、飞行器：
1、重量（包含电池和保护罩）：190g；
2、最大下降速度：2.5m/s（表演飞行为1m/s)；
3、最大上升速度：2.5m/s（表演飞行为1m/s)；
4、最大水平速度：5m/s（表演飞行为2m/s)；
5、最大飞行定位高度：10m；
6、续航时间：12min；
7、工作温度：-10℃～40℃；
8、定位模式：UWB 基站定位；
9、最大旋转角速度：俯仰轴：180°/秒；航向轴：30°/秒；
10、悬浮精度：垂直:±0.3m（室内），水平:±0.3m（室内）；
11、抗风等级：≥3 级风（3.4～5.4 m/s）；
12、轴距：≥165 mm；
13、外形尺寸：208.67*208.67*93.92mm；
14、螺旋桨规格：75mm；
15、电机规格：1104（5500KV）；
16、照度：5Lux
17、电池容量：1500mAh
18、定位速度小于1min
19、信号有效距离：30m
20、最大倾角：30°
21、编程方式：Scratch+Python
22、控制方式：APP+PC端地面站
23、编队最小间距：0.5m
二、中继器：
1、连接方式：Type-C 接口与控制终端直连； 
三、基站：
1、供电电压：DC5V；
2、最大传输距离：30 米；
四、APP：
1、手机 APP：支持 iOSS8.0 以上以及安卓 4.1.2 以上；
五、提供配套的课程资源，并为校方进行一次不低于5天的无人机编队飞行培训。培训将涵盖两种编队编程语言的教学及设备的使用和安全培训。
六、其他：
1、每10台套机器配备1套无人机管理箱；数量1套，单价1280元。
2、每台无人机配三块备用电池，集成于无人机管理箱内。数量3块，单价288元。
3、教学资源：数量1套，单价1000元。
无人机编队飞行系统需配套与之对应的教学资源，主要包含为无人机编队飞行系统演示教学视频、无人机编队飞行系统教学实训PPT、实训教案、实训手册、课程标准、实训报告等。
（1）无人机编队飞行系统演示教学视频不少于26个，主要包含关于无人机编队飞行系统的使用以及演示内容；
（2）无人机编队飞行系统实训PPT不少于20个；
（3）无人机编队飞行系统实训手册不少于20个，主要包含以下内容：
1. Scratch和Python编程环境安装及初始化
2. 无人机Scratch实时简单控制（单机）
3. 无人机Scratch规划路线及避障（单机）
4. Fylo APP使用及编队介绍
5. 无人机编队-Scratch常见规则图形飞行（多机）
6. 无人机编队-Scratch规划路线飞行（多机）
7. 无人机编队-Scratch自定义舞步飞行（多机）
8. 无人机Python前置操作
9. 无人机Python飞行基础操作
10. 无人机Python实时状态获取
11. 无人机Python简单实时控制
12. 无人机编队-Python舞步基础操作
13. 无人机编队-Python简单舞步
14. 无人机编队-Python摆成圆形
15. 无人机编队-Python摆成正方形
16. 无人机编队-Python摆成三角形
17. 无人机编队-Python摆成十字形
18. 无人机编队-Python摆成波浪
19. 无人机编队-Python环绕8字路线
20. 无人机编队-Python走正方形路线
21.附带无人机编队飞行系统教学设备仿真软件。可将编程结果模拟可视化，降低编程难度和飞行风险。
	20
	台
	

	29
	无人机智能电源系统
	1) 额定功率1000W，峰值功率高达2000W，AC交流电输出多功能便携储能箱；
2) AC交流电110V/220V,2路；
3) USB 5V /2.4A ，2路；
4) QC3.0输出5V/3A，1路；
5) USB-C输出PD18W；
6) DC输出2路9-12V/15A Max,1路；
7) 拓展坞1路；
8) 集照明灯功能于一身；
9) 内置300Ah大容量锂电池，长久续航，停电、户外作业，夜市用电，应急救灾必备，重量轻，更轻巧，更方便携。
10) 按键/挡位功能
按电源键显示屏电量格显示，按DC键DC-OUT显示, 按USB键USB5V,QC3.0, USB-C图标显示；
按AC键2秒显示屏会亮，AC座有交流电压输出，AC-OUT符号、正弦波符号显示，再次按AC-OUT键2秒可以关断AC输出；
	10
	台
	

	30
	大功率充电器
	外形尺寸：484 mm × 226.5 mm × 220 mm；
空箱重量：7.7 kg；
内部最大承重：12 kg；
可放置物品：
TB50 智能电池 × 12；
CrystalSky/Cendence 智能电池 × 2；
CrystalSky/Cendence 电池管家 × 1；
AC 电源线 × 1；
输入：100-240 V, 50-60 Hz；
输出：
电池接口：26.1 V max., 6.75 A max. × 8；
遥控器接口：26.1 V max., 4 A max. × 2；
USB 接口：5 V, 2 A × 2；
工作环境温度：5℃至40℃；
充电时间
TB50 智能电池：90 分钟（普通模式）；35 分钟（快充模式）；4 小时20 分钟（安静模式）；
遥控器：2 小时24 分钟（GL6D10A）；3 小时（GL800A），*充电时间均为实验环境下（室温25℃）测得。
	10
	套
	

	31
	无人机室内训练包
	场地外形尺寸：4M*4M*2.5M  2、支撑框架为工业铝型材，坚固可靠。
防护网采用优质高强尼龙无节网，网子需为一个整体。
带避障围挡。
地面配有统一灰色地毯。
能够保证2个人一小时之内装完。
配备安装说明书。
用于室内空中机器人飞行训练
	2
	套
	

	32
	无人机二次开发实训教学平台
	一、 产品介绍
无人机二次开发实训平台采用碳纤维结构机架，轻便耐用的铝合金起落架，整套飞行平台搭配超声波、光流、激光、以及Openmv模块，可通过编程可实现定点悬停、视觉循迹、一键起飞、航点规划等功能。
二、技术参数
1.机架布局为“X”；机身轴距≧550mm；
2、机身材料：碳纤维和航空铝件；
3、最大飞行时间不得低于27min,最大起飞重量≧3kg
4、工作环境温度-10〜40℃
5、最大上升速度5m\s;最大下降速度为6m\s;最大平飞速度7m\s
6、最大可承受风速8m\s；悬停精度，垂直±0.5m,水平±1m(GPS状态）
7、使用场景；室内、室外
8、最大俯仰角度30°；
9、控制方式为：遥控器控制、地面站控制，机载电脑控制等
10、机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识；（需提供下中心版实物图片确保满足此项要求）；
11、不可将内部线路直接裸露在外，该款飞机配有ABS全包可拆壳体，具有良好的美观性，与一定的防水功能（需提供实物图片确保满足此项要求）；
12、整套系统包装箱采用模块化设计，内衬采用EVA海绵材质设计。
三、配置基本参数
1）无刷电机规格型号:≥4208\380KV，配有快拆式桨座；
2) 桨叶规格型号：≤1355高品质快拆碳纤维桨叶
3）电调规格型号：持续工作电流≥30A,最大瞬间电流不超过40A,适用于2〜6S 电池，重量≤12g;
4) 电池性能不低于：电池为6S\6250mah\22.2V，放电倍率30C 航模锂电池；规格尺寸≥159mm(长）X 47mm(宽）X 54mm(高）；重量≤795g；
5) 智能飞行控制器
1.智能飞控整体采用航空铝外壳设计，重量轻，具有减小磁干扰功能，增强飞控稳定性；
2.外观尺寸≤50mm(长）x 55mm(宽）x 14mm(高），重量≤50g;
3.飞行模式支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
4.集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；
5.FLASH存储≧8MB,供电范围4.8〜5.5V
6.支持轴距在250mm〜180mm轴距的多旋翼飞行器
7.传感器模块主要包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块等；
8.外设数传串口、RTK串口、GPS 串口、外置罗盘、光流串口：TFMINI 串口等
9.二次开发教学平台内部应配有通风散热系统（需提供实物图片确保满足此项要求）。
10.其他：配不锈钢移动推车
工作台尺寸：180×60×80cm
材质：加厚304不锈钢   层数：2层    
承重：不小于100Kg     移动方式：手推轮式
	6
	套
	

	33
	专用工具包
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
烙铁架
1
套
锡丝
1
卷
松香
1
盒
烙铁
1
把
内六角螺丝刀 M2.0
1
件
内六角螺丝刀 M2.5
1
件
套筒M6
1
件
套筒M5.5
1
件
套筒M12
1
件
尖嘴钳
1
把
一字螺丝刀
1
件
十字螺丝刀
1
件
镊子
1
件
壁纸刀
1
把
斜口钳
1
件
剥线钳
1
件
工具盒为航空铝箱包装
1
套
合计

	20
	套
	

	34
	竞速类实训无人机系统
	竞速类实训无人机系统采用碳纤维结构机架，具备尼龙防护圈，该系统采用箱式结构设计，主要可用于竞速类无人机操控实训教学：
1、机身参数：X型结构；机身轴距≧210mm；
2、箱体尺寸≧44cm*31cm*18cm；
3、空机重量≧500g；整体框架尺寸≧250*94.5mm ；
4、碳纤维上板厚度≧2mm；碳纤维下板厚度≧3.5mm；
5、内部空间高度≧20mm；
6、支持飞控：25.5*25.5/20*20mm孔位飞控 
7、螺旋桨材质为：聚氯乙烯材质，尺寸≧3.5寸；
8、电机型号：2203 3600KV无刷电机；且单个电机最大拉力不小于750g；
9、电池类型以及容量：4S锂电池 容量不小于1300mah；
10、遥控器具备电量显示功能，且续航时间不少于6小时；
11、遥控器通道数不少于8个，具备不少于2个三段通道开关，2个2段通道开关；
12、支持配合模拟软件进行飞行训练；
13、发射频率≧2.4G；
14、控制极限距离不小于1KM，工作电流≦160mah；
15、充电电压≦5V DC；充电电流≧0.7A；电池容量≧1000mah；
摄像头：
16、图像传感器1/3 COMS；水平解析度不下于1200TVL；
17、图像比例支持16:9；
18、同步类型属于内同步；
19、镜头长度不小于2.1mm；
20、支持自动增益控制以及背光补偿；
21、宽电压输入DC3.3～6V；
22、支持数字降噪功能；
VR眼镜：
23、VR眼镜具备4.3英寸高清大屏，且分辨率不小于800*480；
24、支持40个频道搜索功能，接收5.8GHz信号；
25、佩戴方式：头戴式；视频记录格式为AV；
26、VR眼镜整体重量小于330g；
27、续航时间不少于2小时；最大扩展内存不少于32G；
28、支持自动搜索最强信号功能；支持回放功能
29.遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式
30.飞控：主处理器为STM32F405VGT6 尺寸≧39*39*12mm 重量≧12g、传感器有MPU6500陀螺仪、QMC5883L电子罗盘、LPS22HB气压计、JST GH连接器、工作温度为-40~80℃
31.GPS：GPS TS100，定位精度在双模模式下定位精度达0.5米，单模精度2.5米、测速精度为0.1米/秒、供电电压5VCD+-5%,电流50~55mA.
32.所有配件包括桨叶均已组装完毕，所有包括遥控器和飞控常用参数均已设置完毕，只需要将遥控器和飞行器分别安装充满电的电池即可外出飞行。                                                                                                                                                
33.包装清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
竞速类实训无人机机身
1
套
遥控器
1
套
VR飞行眼镜
1
套
竞速类实训无人机电池
1
套
电池扎带
1
套
防护EVA垫圈
1
套
合计

	10
	台
	

	35
	竞速机备件包
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
桨叶
2
套
桨叶保护罩
2
套
起落架
2
套
机体保护罩
1
套
竞速类实训无人机备用电池
2
组
对讲手台
通话距离：不小于1Km
功率：5-8W
频段范围：136-174/400-520Mhz
电池容量:10000mAh
1
台
合计

	10
	台
	

	36
	1+X考试训练设备--
无人机飞行训练机
	一、整机参数
机架布局：X型
机身尺寸：≥400mm×400mm×240mm
螺旋桨规格：1045
全机材料：碳纤维和航空铝件
起飞重量：＞2kg
最大飞行时间：15min
电子调速器：四合一20A
二、飞行控制器
主控芯片：32 位 168MHz 运算核心，具有硬件浮点运算能力。
调试接口：两个单片机的 SWD 接口全部开放。
硬件接口：14 个 PWM 输出，5 个 TTL 串口，I2C，CAN 总线，PPM 或 S.BUS
接收机输入，电压测试等等。全部接口连接形式兼容市面已有 PixHawk 设备。
三、飞机机身
训练机为碳板设计，耐摔。
	10
	套
	

	37
	1+X考试训练设备--
无人机仿真巡检考培系统
	1.  后台管理系统
1）账号管理：实现学员账号管理、新增账号、批量导入、学员账号注册自主识别归档、一键分班、密码重置、批量删除、一键删除、学员信息导出等账号管理功能；
2）练习管理：实现练习数据管理，查看搜索学员练习情况、学员练习数据导出；
3）考试管理：实现考试数据管理，查看搜索学员考试情况、学员考试数据导出；
4）学习地图：实现查看每位学员学习进度，学员练习进度数据导出；
5）班级管理：实现学员一键分班、班级新增和删除功能。
2. 输电线路巡视和无人机巡视培训系统
1）精细化巡检：实现双回路直线、单回路耐张、单回路直线三种类型巡检塔选择，学员根据系统引导学习拍摄70多个电塔点位；
2）通道巡视：实现三种通道巡检线路选择，实现电力巡检无人机分辨率、飞行航高、塔顶高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能；
3）树障巡视：实现无人机分辨率、起飞点海拔高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能；
4）应急故障巡视：实现雷电来袭、异物处理应急事故现象巡查处理飞行训练；
5）无人机维保：实现无人机的组装、拆解、360°旋转查看；
6）无人机功能：无人机自动飞行、无人机参数调节、两种及以上无人机遥控器控制飞行、第一视角和第三视角切换、云台俯仰调节、云台变焦、手动拍照、手动录像、保存拍摄照片、录像视频功能、拍照、录像文件自动命名一键查看保存下载功能；
7）可实现虚拟仿真VR第一视角飞行功能。
3. 无人机考证培训系统
1）个人中心：查看学员个人信息、考试记录、考试地图、练习记录、修改密码、练习及考试成绩导出；
2）课程平台跳转：实现跳转访问课程学习平台功能；
3）练习模块：实现多旋翼无人机单通道悬停练习、双通道悬停练习、全通道悬停练习、全通道自旋练习、全通道八字练习、全通道米子线练习等总计35项练习模块；练习过程语音导航、操作导航及即时导航；练习支持飞行录制功能、飞行状态实时显示、视角切换功能、后台可根据学员飞行情况进行自动评判通过情况并进行数据记录；实现练习数据导出，查看近三次的练习情况，数据和路径图显示包含：个人信息、练习等级、练习结果反馈、高度阈值、角度阈值、偏移量阈值、风速、飞行时间、平均高度、平均速度、平均偏移量、起飞时间等；
4）考试模块：依照民用无人机驾驶合格证实践考试流程标准设计，模拟真实考试场景和流程提供仿真考试训练，后台根据学员飞行数据进行自动考核评判，并记录保存考试分数和考试记录，考试结果数据导出；
5）遥控器配置：实现美国手、日本手遥控器自由切换；遥控器校准功能。
6）等级选择：实现无人机视距内驾驶员、无人机超视距驾驶员两种等级模式自由切换；
7）阈值调节：实现练习模式下高度、角度、偏移量不同阈值调节；
8）遥控手感设置：实现姿态、刹车、偏航行程灵敏度调节，实现俯仰、横滚、偏航、升降感度调节；
9）风速调节：实现无风—六级风不同风速调节，风速将影响无人机飞行练习时的姿态晃动和飘动情况，风速越大无人机姿态影响越大；
10）录制回看功能：实现无人机练习、考试视频录制，第三视角、俯视轨道飞行路径录制，视频可实现离线保存回看功能。
4、遥控器指标：
8通道遥控器
一秒切换左右手及双回中
电子微调设计
一个按钮通道
三段开关通道
两个两端开关通道
USB直连供电
折叠提手设计
	40
	套
	

	38
	1+X考试训练设备--
无人机飞行训练机维修备件库
	机壁：机身尺寸：≥400mm×400mm×240mm；训练机为碳板设计，耐摔。数量1套，单价1500元。
螺旋桨规格：1045。数量1套，单价1500元。
电池：最大飞行时间：15min。数量1块，单价1000元。
	10
	套
	

	39
	1+X考试训练设备--
无人机驾驶员考训平台
	一、整机参数
1、对称电机轴距≥1400mm；轴数：≥6轴；
2、动力系统
2.1 电机：外径≥60mm、≥340KV；
最大拉力：≥12kg/轴；
推荐起飞重量：3～5/轴；
防护等级：IP68；
推荐使用温度：-10℃～40℃；
2.2 电调：支持电池4～6S；
工作脉宽：≥400ms；
2.3 BEC：无；
最大持续电流：≥100A；
兼容信号频率：50～500Hz；
内含高亮度RGB夜航灯，可支持手动调色；
2.4 螺旋桨：2388英寸；
2.5 电池：≥16000mah；
放电倍率：15C；
持续放电电流：240A；
瞬间放电电流：400A；
电芯组合6S1P；
3、遥控器
传输频率：2.4G ISM波段（2400MHz2483MHz）；
调制模式：QPSK 信道带宽：5.0MHz&250Kbpsx；
邻道抑制比：＞38dbm；
发射功率：＜100mW（20dbm）；
控制距离：地面900米，空中1.5公里
通道数：10通道，5通道以上可自定义；
模拟器模式：可设置模拟器模式，在此模式下关闭射频发射，进入省电模式；
显示屏：2.8寸16位真彩屏，分辨率240×320像素；
支持接收机类型：R9DS（标配），R10DS，R6DS；
发射器尺寸：185×60×295毫米（高包括的天线，宽包括支架）；
无人机飞控混合双扩频技术：16信道伪随机跳频，真正FHSS与DSSS混合双扩频，实现避干扰和抗干扰结合，复杂市区环境下仍能稳定控制，实现了市区能见就能控的跨越。主控MCU为STM32F103VET6(32位ARM 72MH主频，512K Flash容量，12位ADC)。无线芯片采用美国TI CC2533，QPSK直扩DSSS通信IC。最完整功能最全机型：十通道全功能全机型系统，支持直升机，固定翼，滑翔机，多旋翼，车，船等所有模型；
实时回传：接收机集成信号强度和接收机电压数据回传；支持外扩回传模块：动力电池电压回传模块PRM-01及OSD信息回传模块PRM-02(回传经纬度，速度，爬升，RSSI值，距离，星数，动力电池电压等信息，兼容PIX，APM飞控）；
SBUS，PPM及PWM信号输出：出厂标配接收机R9DS支持SBUS和PWM信号同时输出；同时支持乐迪接收机系列：双天线带SBUS信号10通接收机R10DS以及支持SBUS，PPM及PWM三种信号同时输出的超mini接收机R6DS。
4、飞行参数
悬停时间：空载：≥20min；
          空载航线：≥16min；
最大飞行速度：≥25m/s；
推荐工作温度：-10℃～40℃；
最大倾斜角度：35°；
最大抗风性：≥6级。
二、平台配置基本参数
1、充电器
输入电压：DC8-32V；
支持电池类型：LiFe/Lilon/LIPO/Lihv（1-6S）NiMH/Cd（1-16S）
最大输入电流：30A；；
输出电压：0～30V。
2、GPS：内置罗盘，工作电压DC5V，搜星时间约为20S，精度0.9米左右。
3、数传电台：
3.1 接收灵敏度为：-121dBm；
3.2 发射功率为：20dBm（100mW）；
	2
	套
	

	40
	1+X考试训练设备--
无人机驾驶员考训平台维修备件库
	 1.螺旋桨：2388英寸,数量1套。
2.电池：≥16000mah；
放电倍率：15C；
持续放电电流：240A；
瞬间放电电流：400A；数量1套。
3.机臂：对称电机轴距≥1400mm；轴数：≥6轴；数量1套。
	1
	套
	

	41
	1+X考试训练设备--
无人机云端接入设备
	1、能够进行无人机飞行数据计算
2、支持学生的无人机飞行数据记录
3、支持所有无人机平台的连接
4、支持云端飞行数据存储
5、监管无人机飞行
	10
	套
	

	42
	轻型航测无人机实训教学系统（包括航测数据处理软件）
	1、整机参数
重量：1375 g
轴距：350mm
最大上升速度：6m/s
最大下降速度：4m/s
最大水平飞行速度：72km/h
最大飞行海拔高度：6000 m 
最大可承受风速：10m/s 
最大飞行时间：30min
工作环境温度：-10℃至40℃ 
2、相机：
影像传感器：1英寸CMOS
有效像素：2000万  
电子快门速度：8 - 1/8000 s 
视频最大码流：100 Mbps 
支持文件系统：FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 
图片格式：JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG 
视频格式：MP4/MOV
录像分辨率：4K
3、建图功能：
建图精度 ：满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求
地面采样距离（GSD）：(H/36.5)cm/pixel，
采集效率：单次飞行最大作业面积约 1 km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足1：500规范要求）
可控转动范围：俯仰：-90°至 +30°
速度测量范围：飞行速度≤ 14 m/s（高度 2 米，光照充足）
4、功能要求：
手动起飞/降落、自动（一键）起飞/降落、任务规划飞行功能；
可进行远程遥测数据实时显示、监控；
飞行器具备失控保护功能，能够实时监测电压、电流数据异常报警；
飞行器具备飞行数据记录功能。使用过程中，所有飞行相关数据都将存储于飞行器中，保持飞行器开启并连接至个人电脑，通过专业软件即可导出飞行数据。飞行数据包括：传感器数据、导航系统数据、设备数据、控制类数据、限飞数据和视觉图像数据。此数据通过加密的方式存储且仅存储于该设备中。
具备无人机视觉系统、红外感知模块及超声波定位模块，可在30米范围内感知障碍物，并可自动停止飞行动作。
飞行器具备防水、抗风能力，保证飞行器在恶劣天气环境仍可稳定安全的执行作业任务；
可通过专业APP控制完成地面站航线规划功能，并进行自主工作模式。供货商需提供设备专用调参系统及地面站软件并进行设备调参和地面站系统教学。
4、 四旋翼航测无人机设备清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
飞行器主体
1
台
集成一体化飞控系统
1
套
航测数据处理软件
1
套
集成一体化动力系统（无刷电机+电子调速器）
4
套
集成一体化图传系统
1
套
遥控器
1
件
螺旋桨
4
件
飞行电池
2
组
充电器
1
件
电源线
1
条
云台锁扣
1
件
Micro SD（16GB）卡
1
件
Micro USB线
1
条
手提箱
1
套
文档包
1
套
合计

	2
	套
	

	43
	轻型航测无人机备用智能电池
	容量：5870 mAh
电压：15.2 V
电池类型：LiPo 4S
能量：89.2 Wh
电池整体重量：468 g
工作环境温度：-10℃至 40℃
最大充电功率：160 W
航测数据处理软件是专门用于摄影测量4D生产教学、实习的综合平台，由教学理论解析、软件人机交互、学生实操考核、存储设备统一访问网关、机器自动计算、数据管理、教学管理等系列模块组成。系统能够有效的帮助老师开展教学工作，同时高效的帮助学生上手，掌握软件操作。
其主要功能与性能指标如下。
1、数据检查模块
多源数据支持，既可支持通用框幅式航空影像，也支持低空无人机影像的检查；无处理数据量限制。
2、影像快速拼接模块支持智能数据分析，用户无需任何数据预处理工作，即可直接将数据导入软件开始数据处理影像自动加密解算模块；
3、支持根据POS参数自动划分航带信息，对飞行方向没有要求，无需影像预旋转，可直接进行处理；
4、支持相机畸变参数化，无需影像去畸变预处理，同时兼容带畸变数据和去畸变数据的解算；
5、支持免相控航测系统；
6、数字高程模型处理模块；
7、全自动批处理进行影像匹配（支持基于原始影像的物方匹配），特征点/线自动匹配，并自动生成DTM / DEM 
全自动DEM生成（可直接生成全测区的DEM）。
数字正射影像处理模块
8、自动纠正生成DOM，利用相应的DEM和加密成果，自动完成全测区单片正射影像的纠正，无需人工的干预；
9、支持DEM和DOM套合的三维地表模型显示，可直接生成TIF和TFW 格式，倾斜影像自动空三模块；
10、支持分布式倾斜空三处理，充分利用集群计算能力，提高效率；
11、支持一键式空三处理，自动解算出多视影像的位置与姿态信息。
12、倾斜影像自动三维建模模块全自动软件处理，无需人工干预，能够输出准确、精细地反映真实地物的三维格网模型，能输出高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型。
13、配置要求中央处理器（CPU）i5以上
14、图形处理器（GPU）
推荐使用
GeForceGTX1080 TIGeFforceGTX 1080  NVIDIA显卡
GeFforceGTX1070 TI, GeForceGTX1070 GeForceGTX1060, GeForceGTX1050 TGeForceGTX970,GeForceGTX960 其他计算能力在30及以上的NVIDIA
15、显存（VRAM）4GB及以上
16、内存（RAM）16GB及以上8GB及以上
17、硬盘（HDD）50GB Free（基本要求）或SSD+50GB Free（更佳）
18、航测数据处理软件具备KML文件导入功能，可用于添加航点或飞行区域的边界点；
19、在航点飞行任务下，可以进行基于重建结果的二维/三维航线规划。
20、在建图航拍任务下，还具备实时二维重建、实时三维点云、二维重建（农田、果树及城市场景）、农业应用、三维重建、输出坐标系设置、像控点管理、兴遭区域建模、多显卡重建等功能。在倾斜摄影任务下，也可进行三维重建。在带状航线任务下，可进行二维或三维重建。
	4
	套
	

	44
	巡检型无人机实训教学系统
	1、飞行器
起飞重量（无配件）：909g
最大起飞重量：1100g
尺寸（长×宽×高）折叠： 214×91×84mm展开： 322×242×84mm
对角线轴距：354 mm
最大上升速度6 m/s（S 模式）5 m/s（P 模式）
最大下降速度7 m/s
最大水平飞行速度72km/h
最大飞行海拔高度6000 米
最长飞行时间31 分钟
最大可抗风速：5级风
最大可倾斜角度：35°（S模式，需搭配遥控器）
最大旋转角速度200°/s（S模式）
工作环境温度-10°C 至 40°C
垂直悬停精度：± 0.1 m（RTK正常工作时）/± 0.1 m（视觉定位正常工作时）
± 0.5 m（GPS正常工作时）
水平悬停精度：± 0.1 m（RTK正常工作时）/± 0.3 m（视觉定位正常工作时）
± 1.5 m（GPS正常工作时）
工作频率2.400-2.4835 GHz;
发射功率（EIRP）2.400 - 2.4835 GHz
机载内存24GB
红外相机镜头焦距:约9mm
等效焦距：约38mm
传感器分辨率640×512 @30Hz
数字变焦16x
像元间距12 μm
波长范围8-14 μm
照片格式R-JPEG
视频格式MP4
测温方式点测温，区域测温
2、可见光相机
影像传感器1/2英寸CMOS；有效像素4800万
镜头视角：84°
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO范围视频：100-12800（自动）照片：100-1600（自动）
数字变焦32x
最大照片尺寸8000×6000
照片拍摄模式，单张拍摄
定时拍摄：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
全景：球形拍摄
录像分辨率3840x2160@30fps；1920x1080@30fps
图片格式JPEG
视频格式MP4
3、云台
可转动范围；俯仰：-90°- +30°，平移：-75°- +75°
稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
最大控制转速：120°/s
角度抖动量：0.005°
感知系统类型：全向感知系
4、遥控器
工作频率：2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz：
FCC: 10000m
CE: 6000m
SRRC: 6000m
MIC: 6000m
等效全向辐射功率（EIRP）：2.400-2.4835 GHz：25.5 dBm（FCC）；18.5 dBm（CE）19 dBm（SRRC）；18.5 dBm（MIC）；5.725-5.850 GHz：25.5 dBm（FCC）；12.5 dBm（CE）18.5 dBm（SRRC）
存储空间：ROM 16GB + microSD 可扩展存储空间
视频输出接口：HDMI 接口
内置电池：类型：18650 锂离子电池 （5000 mAh @ 7.2 V）
充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器
额定功率：15 W
充电时间：2 小时（使用规格为12V/2A 的USB 充电器）
工作电流/电压：1800mA ⎓ 3.83V
续航时间：内置电池：约2.5小时
工作环境温度：-20° C至 40° C
尺寸：177.5 x 121.3 x 40 mm（天线折叠，且未安装摇杆）/177.5 x 181 x 60 mm（天线展开，且已安装摇杆）
重量：约630 g
智能飞行电池：主路: 17.6V ⎓ 3.41A 或 17.0V⎓3.53A/USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A
5、智能飞行电池
容量：3850 mAh
典型电压：15.4V
满充电压：17.6V
电池类型：LiPo
能量：59.29 Wh
重量约：297g
充电环境温度：5℃ - 40℃
工作温度：-10℃到40℃
加热方式手动加热；自动加热
加热温度：-20℃到6℃
加热时间：500秒（最长时间）
加热功率：55W（最大）
充电时间：90分钟
最大充电功率：80W
6、RTK 模块外形尺寸：69 x 69 x 59 mm
接口：USB Micro-B
功率：约3w
RTK 位置精度： RTK FIX 时1cm+1ppm （水平）1.5cm+1 ppm（垂直）
7、探照灯
外形尺寸：68×60×41mm
接口：USB Micro-B
工作范围：30 m
功率：最大 26W
照度：FOV17°，最大值：11lux @ 30米直射
8、夜航灯
外形尺寸68mm×40mm×27.8mm
接口：USB Micro-B
功率：平均 1.6W
工作范围：5000 米
发光强度最小方向：55cd；
上半球平均发光强度：157cd
9、喊话器
外形尺寸：68×55×65 mm
接口：USB Micro-B
功率最大：10W
分贝：（国际标准）100dB @ 1m 以内
码流：16kbps
10、存储卡
支持存储卡类型microSD卡
最大支持128GB容量，
传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
	2
	套
	

	45
	巡检型无人机备用智能电池
	智能飞行电池
1、容量3850 mAh
2、典型电压15.4V
3、满充电压17.6V
4、电池类型LiPo
5、能量59.29 Wh
6、重量约297g
7、充电环境温度5℃ - 40℃
8、工作温度-10℃到40℃
9、加热方式手动加热；自动加热
10、加热温度-20℃到6℃
11、加热时间500秒（最长时间）
12、加热功率55W（最大）
13、充电时间90分钟
最大充电功率80W
	4
	块
	

	46
	可折叠四旋翼航拍无人机实训教学系统
	飞行器重量：570 g
尺寸：折叠：180×97×74 mm （长x宽x高）/展开：183×253×77 mm （长x宽x高）
对角线轴距:302 mm
最大上升速度:4 m/s (运动档)4 m/s (普通档)
最大下降速度:3 m/s (运动档)3 m/s (普通档)/5 m/s (运动档、俯冲) (4500 米以上会限制俯冲速度到 3 m/s)
最大起飞海拔高度:5000 m
最长飞行时间（无风环境）:34 分钟
最长悬停时间（无风环境）:33 分钟
最大续航里程:18.5 km
最大水平飞行速度:19 m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式)
最大抗风等级:5 级风
最大可倾斜角度:35°(运动档)20°(普通档)* 强风下到 35°
最大旋转角速度:250°/s (运动档)250°/s (普通档)
工作环境温度:-10°C 至 40°C
工作频率:2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
发射功率:（EIRP）2.400-2.4835 GHz:
悬停精度垂直：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)/± 0.5 m (GPS 正常工作时)
水平：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)± 1.5 m (GPS 正常工作时)
螺旋桨：静音快拆折叠桨
机载内存：8 GB
电池
容量：3500 mAh
标称电压：11.55 V
充电限制电压：13.2 V
电池类型;LiPo 3S
能量:40.42 Wh
重量:198 g
充电环境温度:5°C 至 40°C
最大充电功率:38 W
相机
影像传感器:1/2 英寸 CMOS
有效像素：1200 万以及 4800 万
镜头:视角：84°
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO 范围视频：100-6400
最大照片尺寸；4800 万像素 8000×6000
照片拍摄模式
单拍：1200 万像素和 4800 万像素
连拍：1200 万像素, 3/5/7 张
自动包围曝光(AEB): 1200 万像素, 3/5 张@0.7EV
定时拍：1200 万像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR
HDR 全景：
竖拍 (3×1): 宽 3328×高 8000
广角(3×3): 宽 8000×高 6144
180° 全景 (3×7): 宽 8192×高 3500
球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096
照片格式：JPEG/DNG (RAW)
录像分辨率及帧率
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps
色彩模式：D-Cinelike, Normal
视频格式:MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
视频最大码率：120 Mbps
支持 SD 卡：最大支持 256GB SD卡
支持文件系统：FAT32 及 exFAT
云台：3 轴(俯仰、横滚、偏航)
结构设计范围
俯仰：-135° 至 45°
横滚：-45° 至 45°
偏航：-100° 至 100°
可控转动范围
俯仰：-90° 至 0°(默认设置)/-90° 至 24°(扩展)
最大控制转速（俯仰）：100°/s
角度抖动量：±0.01°
视觉系统：前视
精确测距范围：0.35 至 22.0 m
可探测范围：0.35 至 44 m
有效避障速度：12 m/s
视角(FOV):：水平 71° ，垂直 56°
后视
精确测距范围：0.37 至 23.6 m
可探测范围：0.37 至 47.2 m
有效避障速度：12 m/s
视角(FOV):
水平 44°，垂直 57°
下视传感器配置
双目 + ToF
下视
ToF 有效测量高度：0.1 至 8 m
精确悬停范围：0.5 至 30 m
视觉悬停范围：0.5 至 60 m
左视／右视:无
下视补光灯:单颗 LED
安全
避障系统
APAS（高级辅助飞行系统）3.0
图传系统:图传方案OcuSync 2.0/2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换
最大图传距离[1]:10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
实时图传质量:720p@30fps / 1080p@30fps
延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）:120 - 130 ms
视频编码格式:H.265/H.264(根据移动设备编码格式支持能力做自动切换)
图传最大码率:12 Mbps
工作频段
2.400-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
遥控器
遥控图传系统:OcuSync 2.0
支持接口类型:Lightning，Micro USB， USB-C
支持的最大移动设备尺寸:180×86×10 mm (长×宽×高)
工作环境温度:-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）:2.400-2.4835 GHz:
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤20 dBm
SRRC: ≤20 dBm
MIC: ≤20 dBm
5.725-5.850 GHz:
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm
工作电流/电压:1200 mA@3.6V（连接 Android 设备时）/700 mA@ 3.6 V （连接 iOS 设备时）
充电器
输入：00-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A
输出：电池接口：13.2 V⎓2.82 A
USB 接口：5 V⎓2 A
电压：13.2 V
额定功率:38 W
存储卡:支持存储卡类型microSD卡;
最大支持256GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
6s电池：数量2块，单价650元。
	2
	套
	

	47
	无人机电子考试评测系统（含免费课程体系与教学资源）
	一、电子考评模块
1、所有的无人机设备都在平台系统上报备，飞行训练的轨迹， 训练时间，系统自主评分的飞行成绩在平台上有迹可查；
2、.对飞机零件寿命自动预警，保证飞机的自身健康；可以通过对飞行训练实时评分进行智能分析，提出训练改进建议。
3、管理后台可以对飞行结果进行 AI 智能分析，提出训练改进建议
4、对于无人机飞行的实践教学可以自定义练习阶段，实施阶段管理，目标清晰而高效。
14）手机移动端
5、支持电子标准化的飞行前后检查的清单流程；
6、对于每位学生的练习轨迹及结果具有记忆功能
二、无人机专业人才培养方案（免费）
建设成果
1) 专业调研报告；
2) 无人机操控技术高技能人才培训基地建设五年规划方案；
3) 无人机操控技术专业培训方案和教学计划（针对不同行业应用，分方向按模块化教学制定）；
4) 无人机操控技术专业考核标准（包括理论考核方案标准和实操考核方案标准）。
三、无人机专业课程体系与教学资源建设（免费）
1、建设内容
1) 针对不同行业无人机应用，设置相应的课程体系，行业应用应包括：无人机植保技术，无人机航拍技术，无人机电力巡线，无人机巡检，无人机安防；
2) 根据课程体系，制定各课程教学标准，教学标准的制定按照校方要求，主要内容应包含课程目标，课程设计、教学设计和课程考核等
内容；
3) 无人机实操飞行训练大纲，训练标准，飞行守则，安全操作流程等；
2、建设成果
1) 针对不同行业无人机应用，制定模块化课程表；
2) 针对不同行业的无人机应用，制定培养方案和训练大纲；
3) 课程标准一套；
4) 完整培训教材样书 6 套；
5) 无人机实操训练大纲，培训标准，安全守则，飞行守则各1套；
3、课程体系建设技术要求
1) 根据专业特点，课程体系的设置应将课程分为基础课模块、专业课模块两大模块，每个大模块应分若干子模块。基础课模块应包含基础模块和进阶模块，专业课模块应包含航拍、植保、电力巡线、无人机巡检、安防等模块。每个模块按需求配设适用课程，基础模块应包括：无人机基本结构、飞行原理及空气动力学基础、航空气象、航空法律法规、基础模拟飞行、基础飞行训练（实飞）等；进阶模块应包含：飞行原理、无人机装配调试、无人机检修课程、飞控开发课程、地面站操作及模拟实操、气象学、进阶模拟飞行、进阶飞行训练（实飞）、地面站飞行训练（实飞）等。航拍模块应包括：航拍摄影介绍、航拍相机参数设置、航拍构图、航拍手法、航拍后期思路及剪辑、航拍模拟训练、飞行器与云台的配合训练、智能模式飞行训练等；植保模块应包括：植保无人机基础知识、植保无人机安全飞行、植保无人机操作与使用、植保无人机作业技术规范、植保无人机作业流程规范、病虫草害基本知识、农药基础知识、植保实操训练等；电力巡线模块应包括：无人机电力巡检设备、输电线路及杆塔挂点缺陷、 电力巡检作业前手续、 电力巡检作业后处理、红外热像仪在电力巡检中的应用、电力巡检飞行技巧等；无人机巡检模块应包括：无人机巡检设备、无人机巡检领域、无人机巡检针对目标和数据采集方法、巡检无人机故障排除和维修维护、巡检作业数据后处理及巡检报告撰写、无人机巡检设备配置和飞行技巧等；安防模块应包括：安防无人机的概念、安防作业安全、空地协同、实战侦查、地面站作业、无人机安全保障系统等。
2) 课程体系中，每个模块都应配套相应课程标准，主要内容应包含课程目标，课程设计、教学设计和课程考核等内容。
四、专业师资团队培养（免费）
1、总体要求
针对院校双师型教师队伍的培训建设方案，将以为学校培养“双师”队伍为基础，制定教师队伍培养计划，制定培养专业带头人、骨干教师、“双师型”教师队伍建设实施方案，为学校免费培养5名无人机专业教师，同时考取AOPA 多旋翼驾驶员执照，并对专业教师进行无人机行业应用专项培训。
2、技术要求
1) “双师型”教师队伍建设由校方选出5名参加校内或校外“双师”培养的老师，由企业提供具有民航局无人机驾驶执照培训资质的专业培训机构，具备提供不少于一个培训周期 20 天的培养。
2) 专业骨干教师培养由校方选出 5名骨干教师，由企业提供具有民航局无人机驾驶执照培训资质的专业培训机构，企业参加“双师”培养的老师组织教师进行民航局无人机驾驶执照考试成绩合格，颁发民航局无人机驾驶执照（视距内、超视距驾驶员或教员方向）。
3) 专业教师无人机行业应用培训由校方派出参加过无人机基础培训的教师，由企业提供有培训资质的专业培训机构， 具备提供不少于一个培训周期 15 天的无人机行业应用培养。
4) 以上三个培训计划的培训项目选择应根据校方需求进行。
培训内容应包括：无人机植保，无人机巡检，无人机航拍，无人机竞速，无人机编队（培训将涵盖两种编队编程语言的教学及设备的使用和安全培训）。
五、无人机实训基地建设规划方案（免费）
包含：
1、墙面粉刷处理；
2、更换灯光系统；
3、装饰性光源布设；
4、替换遮光卷帘；
5、实训室内增加隔断层与防盗门；
6、实训室内软装：墙面装饰、贴图、无人机文化内容等；
7、地面处理铺设防静电地台；
8、电、网布线；
9、定制展台、展板；
10、实训室设计并出图：CAD图、3D效果图。
	1
	套
	


变更后参数：
	序号
	设备名称
	参   数
	数量
	单位
	合计

	1
	轻型四旋翼航测无人机
	一、产品介绍
四旋翼航拍无人机实训教学系统机身可折叠，机身前方、后方、下方均具备视觉感知系统和红外感知系统，能够支持在室内外稳定悬停、飞行，具备自动返航及三向环境感知功能，红外传感系统及补光灯辅助可实现定位功能，可满足于无人机航拍技术教学内容及实训课程；
二、产品参数
1.机身支持折叠；轴距≧302mm；
2.整机重量≧595g；
3.最大飞行时间≧31min，支持最大飞行海拔高度不小于5000米；
4.最大上升速度≧6m/s，最大平飞速度≧19m/s（运动挡）；
5.最大抗风等级≧5级，最大水平飞行速度≧68.4km\h；
5.工作环境温度0℃至40℃；
6.悬停精度≦±0.1m（视觉定位正常工作时）垂直精度≦±0.5m（GPS正常工作期间）；
7.支持GPS+GLONASS GNSS两种定位模式；
8.机载内存不小于8GB；
9.云台类型为：三轴机械稳定云台，俯仰方向设计范围不小于-135°～±45°且控制转速（俯仰）不下于100 °/s；
10.具备前视、后视、下视感知系统，前视觉感知系统精确测距范围不小于0.35～22m；后视觉有效避障速度飞行速度≦12m/s；下视觉感知系统红外传感器感知系统测量高度不小于0.1～8m;
11.影像传感器1英寸CMOS，且有效像素不低于2000万；
12.等效焦距不小于22mm,电子快门最快速度不小8000/s；
13.支持单张、连拍、定时等拍摄模式；
14.4K视频录像分辨率不小于3840×2160;且视频最大码率不小于150Mbs；
17. 照片拍摄格式支持JPEG及DNG,视频拍摄格式支持MP4及MOV;
18. 遥控器工作频率2.400 - 2.4835 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡情况下）≧12KM;
17.遥控器最长工作时间不少于6小时；
18.视频编码格式为H.265\H.264,实时图传最大码率16Mbps;
19.实时图传质量 720p@30fps/1080p@30fps;
20.飞行器电池容量不小于3500mah,电池类型为LiPo；
21.标称电压为≦11.55 V，能量≦40.42 Wh；
22.最大充电功率不大于38W;
三、功能要求
1.支持不少于三种飞行档位，且可通过遥控器档位切换开关切换；
2.飞行器具备机头LED状态指示灯以及飞行器状态指示灯；
3.具备自动返航功能，且返航方式包括智能返航，低电量返航以及失控返航功能；
4.具备降落保护功能，如飞行器降落保护功能正常检测到地面可降落时，可直接降落，若检测结果为不合适降落时，则飞行器可处于悬停状态；
5.飞行器具备飞行数据记录功能，且可读取飞行数据；
6.桨叶具备明显安装标示，可有效防止装反情况发生；
7.智能飞行电池支持电量显示、电池存储自放电保护、平衡保护、过充电保护、充电温度保护、充电过流保护、过放电保护、短路保护、电芯损坏检测、休眠保护及通讯等功能；
8.地面控制站软件具备飞行限制等功能，飞行器在禁飞区域将被禁止或限制飞行，控制站软件将会发出相应提示；
四、设备清单
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
Air 2S飞行器
1
台
Air 2S遥控器
1
个
LiPo智能飞行电池
1
组
LiPo电池充电器
1
件
AC 电源线
1
条
Air 2S降噪螺旋桨（对）
3
对
遥控器转接线（USB Type-C 接头）
1
条
遥控器转接线（Lightning 接头）
1
条
遥控器转接线（标准 Micro USB 接头）
1
条
云台保护罩
1
套
数据线-USB 3.0 Type-C
1
条
备用摇杆（对）
1
件
ND 镜套装（ND16/64/256）
1
套
电池管家
1
件
电池-充电宝转换器
1
件
合计

	4
	套
	

	2
	四旋翼植保无人机
	1、整机要求
每小时作业效率:≥100亩
高精度雷达:至少包含全向数字雷达（自动绕障）
遥控器规划精度/排除管道空气（一键排气)、AI智能引擎三维作业规划
高精度流量计、（双通道电磁流量计，误差±2%）
液位计：单点液位计
最大喷洒流量：≥1.8 L/min（XR11001 标配喷嘴）
药箱安装方式：快速插拔药箱
电池安装方式：快速插拔电池
一控多机;至少满足一控三机
2、飞行器参数
2.1 整机重量（不含电池）：不大于13 kg
2.2 最大起飞重量：≥26.8 kg（海平面附近）
2.3 悬停精度（GNSS信号良好）不小于
启用D-RTK：水平±10 cm，垂直±10 cm
未启用D-RTK：水平±0.6 m，垂直±0.3 m（雷达功能启用：±0.1 m）
2.4 RTK/GNSS使用频段至少包含：
RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5
GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1
2.5 其他飞行参数
最大功耗：≥3700 W
悬停时间：≥19 min（@9500 mAh & 起飞重量16.8 kg）8.7 min（@9500 mAh & 起飞重量26.8 kg）
最大俯仰角：≥15°
最大作业飞行速度：≥7 m/s
最大平飞速度：≥10 m/s（GNSS信号良好）
最大可承受风速：≥8 m/s
最大飞行海拔高度：≥4500 m
作业指导：农业App会根据当前飞行器状态及周围环境智能推荐作业箱装载重量，用户装载药液的最大重量切勿超过推荐值，否则可能影响飞行安全。
推荐工作环境湿度：< 93%
推荐工作环境温度0 ℃至45 ℃
3、机架参数
最大轴距：≥1480 mm
外形尺寸：≥1958 mm×1833 mm×553mm（机臂展开，桨叶展开）/1232 mm×1112 mm×553 mm（机臂展开，桨叶折叠）/600 mm×665 mm×580 mm（机臂折叠）
动力系统-电机
定子尺寸：≥100×10 mm
最大功率：≥2000 W/rotor
动力系统：≥螺旋桨直径×螺距33×9 inch
动力系统：电调
最大工作电流（持续）：≥32 A
FPV摄像头视角（FOV)水平：≥129°，垂直：≥82°
分辨率：≥1280×720 15-30 fps
FPV探照灯最大光强：≥13.2 lux @ 5 m 直射
喷洒系统-作业箱作业箱容积：满载 10 L
作业载荷满载： 10kg
4、喷洒系统-喷嘴：数量1套
喷头数量：4个
最大喷洒流量：3 L/min
雾化粒径 : 130 - 250 μm（与实际工作环境、喷洒流量等有关）
最大有效喷幅：3 - 5.5 m（4个喷头，距作物高度约1.5 - 3 m)
喷洒系统：水泵+隔膜泵
工作电压：15 V（±3%）
最大流量：≥1.5 L/min ×1
喷洒系统-流量计
流量测量范围：≥（0.25 - 20 L/min）
流量测量误差：< ±2%
可测量液体：电导率> 50 μS/cm，典型液体：自来水，含水有机/无机农药等
5、全向避障雷达
工作频率：至少包含SRRC / NCC / FCC：24.05 GHz至24.25 GHz；MIC / KCC/ CE ：24.05 GHz至24.25 GHz
工作功耗：不大于12 W
等效全向辐射功率（EIRP）：SRRC：≤ 13 dBm；NCC / MIC / KCC / CE /；FCC：≤ 20 dBm
定高及仿地跟随：高度测量范围不小于：1 - 30 m；定高范围不小于：1.5 - 15 m
山地模式最大坡度：≥35°
避障系统可感知距离：≥1.5 - 30 m
视角（FOV）：水平 360°，垂直：≥±15°
使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5 m且速度小于7 m/s
安全距离：≥2.5 m（飞行器刹车停稳后桨尖与障碍物距离）
避障方向：水平方向全向避障
防护等级：IP67
电池型号：满足9500mAh-51.8V
重 量约3.8 kg
防护等级：IP54+板级灌封防护
容 量：≥9500 mAh
电 压：51.8 V（±3%）
6、遥控器
工作频率：至少包含2.4000 GHz至2.4835 GHz；5.725 GHz至5.850 GHz；OcuSync 2.0 信号有效距离（无干扰、无阻挡）
SRRC：≥5 km MIC/KCC/CE：4 km FCC：7 km（数据为飞行器作业高度2.5m时测得）
OcuSync 2.0 等效全向辐射功率（EIRP）：2.4 GHz SRRC / CE / MIC / KCC：≤20 dBm；
FCC ：≤30.5 dBm；
5.8 GHz
SRRC：≤21.5 dBm；
NCC/FCC：≤29.5 dBm
CE：≤14 dBm
Wi-Fi协议：支持WiFi Direct, Wireless Display, 802.11a/g/n/ac支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi
Wi-Fi工作频率：2.4000 GHz至2.4835 GHz/5.150 GHz至5.250 GHz、5.725 GHz至5.850 GHz
显示屏：5.5英寸屏幕，分辨率1920×1080，亮度1000 cd/m²，Android系统
运行内存（RAM）：4GB LPDDR4
存储空间（ROM）：32GB + 可扩展存储空间，最大支持128GB容量、传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的microSD卡
HDMI：HDMI 1.4
T10电池：数量1块
	2
	套
	

	3
	工业级四旋翼巡检无人机
	1、飞行器尺寸
尺寸（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高）（±5%）
尺寸（折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高）（±5%）
2、对称电机轴距：≥895 mm
3、重量（含下置单云台支架）：空机重量（不含电池）：≥3.6 kg；空机重量（含双电池）：≥6.3 kg
4、最大载重：≥2.7 kg
5、最大起飞重量：≥9 kg
6、工作频率：至少包含2.4000-2.4835 GHz/5.725-5.850 GHz
7、发射功率（EIRP）：至少包含2.4000-2.4835 GHz：/29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE）/18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC）/5.725-5.850 GHz：/28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE）
28.5 dBm（SRRC）
8、悬停精度（P-GPS）
垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）/±0.5 m（GPS 正常工作时）/±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）/±1.5 m（GPS 正常工作时）/±0.1 m（RTK 定位正常工作时）
9、RTK 位置精度:在 RTK FIX 时1 cm+1 ppm（水平）/1.5 cm + 1 ppm（垂直）
10、最大旋转角速度
俯仰轴：≥300°/s
航向轴：≥100°/s
11、最大俯仰角度30° （P模式且前视视觉系统启用：25°）
12、最大上升速度
S 模式：≥6 m/s
P 模式：≥5 m/s
13、最大下降速度（垂直）
S 模式：≥5 m/s
P 模式：≥4 m/s
14、最大倾斜下降速度S 模式：7 m/s
15、最大水平飞行速度
S 模式：≥23 m/s
P 模式：≥17 m/s
16、最大飞行海拔高度: ≥5000 m（2110 桨叶，起飞重量≤7 kg）/ 7000 m（2195 高原静音桨叶，起飞重量≤7 kg）
17、最大可承受风速: ≥15 m/s （7级风）
18、最大飞行时间: ≥55 min
19、适配 DJI 云台:支持云台安装方式:下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台
20、IP 防护等级不低于:IP45
21、GNSS:至少包含GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo
22、工作环境温度:-20°C 至 50°C
23、遥控器
工作频率至少包含
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
24、外置电池
容量：≥4920 mAh
电压：7.6 V（±3%）
电池类型：LiPo
能量：≥37.39 Wh
充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：不大于70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C）
25、内置电池
类型：18650 锂离子电池 （≥5000 mAh @ 7.2 V）
充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器
额定功率：≥17 W
充电时间：不大于2 小时 15 分钟（使用规格为12V/2A 的 USB 充电器）
续航时间: ≥内置电池约 2.5 小时内置电池+外置电池：约 4.5 小时
USB-A 接口供电电压/电流:5 V / 1.5 A
工作环境温度:-20° 至 40° C
26、视觉系统
障碍物感知范围:前后左右：≥0.7-40 m/上下：0.6-30 m
FOV:前后下≥65°（H），50°（V）/左右上≥75°（H），60°（V）
使用环境:表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
27、红外感知系统
障碍物感知范围: ≥0.1-8 m FOV30°（±15°）
使用环境:漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物
上下补光灯有效照明距离: ≥5 m
28、FPV摄像头
分辨率: ≥960p FOV145°
帧率: ≥30 fps
29、智能飞行电池：数量1组
容量: ≥5900 mAh
电压:52.8 V（±5%）
电池类型:LiPo 12S
能量: ≥274 Wh
电池整体重量:约 1.35 kg
工作环境温度:-20℃ 至 50℃
理想存放环境温度:22℃ 至 30℃
	2
	台
	

	4
	多功能云台相机
	一、产品介绍
多功能云台相机搭载变焦及广角相机，可在高倍率变焦画面与广角画面之间快速切换，搭载长波红外非制冷热成像相机机芯，可同时拍摄热成像和可见光影像，以及搭载的激光测距仪可在搜救或者是巡检时提供观测目标的距离和位置信息以协助快速定位功能，可满足于无人机安防及巡检课程的教学内容；
二、技术参数
1.防水等级≧IP44，人眼安全等级≧Class 1M；
2.设备存储温度支持-20℃ 至 60℃；
3.云台安装方式属于可拆装式；
4.云台角度抖动量≦±0.01°；
5.变焦相机影像传感器1\1.7 CMOS
有效像素不小于2000万；
29. 曝光方式不少于两种，且支持程序自动曝光以及手动曝光；
30. 支持点测光、中央重点测光两种测光模式，且支持测光锁定；
31. 电子快门最快速度不小8000/s；
32. 照片拍摄ISO范围支持照片：100 ～25600；
33. 视频分辨率不小于3840x2160 @30fps；
34. 支出MP4视频拍摄格式，支持JPEG照片拍摄格式；
35. 广角相机有效像素不少于1200万；
36. 广角相机视频拍摄分辨率不小于1920×1080@30fps；
37. 热成像相机传感器类型为非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；
38. 支持1x，2x，4x，8x数字变焦；
39. 热成像相机视频拍摄分辨率不小于640×512 @ 30 Hz；
40. 测温方式支持点测温、区域测温；
41. 热成像相机支持高温警报功能；
42. 灵敏度（NETD）≤50 mK @ f/1.0
43. 激光测距仪波长不下于905 nm；
44. 激光测距仪测量范围不下于1200 m；
45. 多功能云台相机混合光学变焦倍数不少于23倍；
46. 支持联动拍摄模式，变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像功能；
47. 最大变焦倍数不小于200倍；
48. 具备指点对准对准功能，可在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心；
49. 变焦相机支持拍摄夜景模式；
50. 支持超清矩阵拍照模式，可在广角相机的画面中选取一个区域，系统会使用广角相机拍摄一张照片，并自动转动云台，使用变焦相机使用当前变焦倍数对选取区域拍摄若干张 2000 万像素的照片。所有照片将存储于 SD 卡的一个子文件夹中，并生成一个 HTML 文件，可在电脑上使用浏览器打开该 HTML 文件，浏览所有的广角照片和变焦照片。
51. 最大支持 128 GB容量移动存储设备；
三、功能要求
1.支持指点对准功能、超清矩阵拍摄功能，夜景拍摄模式；
2.对焦模式支持手动对焦，自动连续对焦、自动单点对焦模式；
3.红外热成像相机提供调色板、等温线、点测温，数字变焦等功能；
四、设备清单
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
高性能无人机云台相机
1
台
MicroSD 卡（32GB）
1
件
收纳箱
1
件
合计

	2
	台
	

	5
	小型多旋翼无人机
	1、飞行器
重量：≥570 g
尺寸：折叠：≥180×97×74 mm （长x宽x高）；展开：≥183×253×77 mm （长x宽x高）
对角线轴距：≥302 mm
最大上升速度：≥4 m/s (运动档)4 m/s (普通档)
最大下降速度：≥3 m/s (运动档)3 m/s (普通档)；5 m/s (运动档、俯冲) (4500 米以上会限制俯冲速度到 3 m/s)
最大起飞海拔高度：≥5000 m
最长飞行时间（无风环境）：≥34 分钟
最长悬停时间（无风环境）：≥33 分钟
最大续航里程：≥18.5 km
最大水平飞行速度：≥19 m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式)
最大抗风等级：≥5 级风
最大可倾斜角度：≥35°(运动档)20°(普通档)* 强风下到 ≥35°
最大旋转角速度：≥250°/s (运动档)250°/s (普通档)
工作环境温度：-10°C 至 40°C
工作频率：至少包含2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
发射功率：至少包含（EIRP）2.400-2.4835 GHz:
悬停精度垂直：≥± 0.1 m (视觉定位正常工作时)；± 0.5 m (GPS 正常工作时)
水平：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)；± 1.5 m (GPS 正常工作时)
螺旋桨：静音快拆折叠桨
机载内存：≥8 GB
2、电池
容量：≥3500 mAh
标称电压：11.55 V（±3%）
充电限制电压：13.2 V（±3%）
电池类型;LiPo 3S
能量: ≥40.42 Wh
重量: ≥198 g
充电环境温度:5°C 至 40°C
最大充电功率: ≥38 W
3、相机
影像传感器:1/2 英寸 CMOS
有效像素：≥1200 万以及 4800 万
镜头:视角：≥84°
等效焦距：≥24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO 范围视频：≥100-6400
最大照片尺寸；≥4800 万像素 8000×6000
照片拍摄模式
单拍：≥1200 万像素和 4800 万像素
连拍：≥1200 万像素, 3/5/7 张
自动包围曝光(AEB): ≥1200 万像素, 3/5 张@0.7EV
定时拍：≥1200 万像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR
HDR 全景：
竖拍 (3×1): ≥宽 3328×高 8000
广角(3×3): ≥宽 8000×高 6144
180° 全景 (3×7): 宽 8192×高 3500
球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096
照片格式：至少包含JPEG/DNG (RAW)
录像分辨率及帧率至少包含
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps
色彩模式：至少包含D-Cinelike, Normal
视频格式至少包含
MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
视频最大码率：120 Mbps
支持 SD 卡：最大支持 ≥256GB SD卡
支持文件系统：至少包含FAT32 及 exFAT
4、云台
结构设计范围：≥3 轴(俯仰、横滚、偏航)
俯仰：≥135° 至 45°
横滚：≥45° 至 45°
偏航：≥100° 至 100°
可控转动范围：俯仰：≥90° 至 0°(默认设置)；-90° 至 24°(扩展)
最大控制转速（俯仰）：≥100°/s
角度抖动量：±0.01°
视觉系统：前视
精确测距范围：≥0.35 至 22.0 m
可探测范围：≥0.35 至 44 m
有效避障速度：≥12 m/s
视角(FOV):：水平≥ 71° ，垂直 ≥56°
后视精确测距范围：0.37 至 23.6 m
可探测范围：≥0.37 至 47.2 m
有效避障速度：≥12 m/s
视角(FOV):水平≥ 44°，垂直 ≥57°
下视传感器配置：双目 + ToF
下视：ToF 有效测量高度：≥0.1 至 8 m
精确悬停范围：≥0.5 至 30 m
视觉悬停范围：≥0.5 至 60 m
左视／右视：无
下视补光灯：单颗 LED
安全：避障系统 APAS（高级辅助飞行系统）3.0
图传系统：图传方案 OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换
最大图传距离：≥10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
实时图传质量：≥720p@30fps / 1080p@30fps
延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）：120 - 130 ms
视频编码格式：H.265/H.264(根据移动设备编码格式支持能力做自动切换)
图传最大码率：≥12 Mbps
工作频段：至少包含2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
5、遥控器
遥控图传系统：OcuSync 2.0
支持接口类型：Lightning，Micro USB， USB-C
支持的最大移动设备尺寸：≥180×86×10 mm (长×宽×高)
工作环境温度：-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）：2.400-2.4835 GHz:FCC: ≤26 dBm；CE: ≤20 dBm；SRRC: ≤20 dBm；MIC: ≤20 dBm
工作电流/电压：≥1200 mA@3.6V（连接 Android 设备时）/700 mA@ 3.6 V （连接 iOS 设备时）
6、充电器
输入：00-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A
输出：电池接口：13.2 V⎓2.82 A
USB 接口：≥5 V⎓2 A
电压：≥13.2 V
额定功率:38 W
9、 存储卡:支持存储卡类型microSD卡;最大≥256GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡。
10、 M2电池：数量1块
	4
	台
	

	6
	沉浸式无人机驾驶套装
	1、相机
传感器：1/2.3 英寸 CMOS；有效像素 ≥1200 万
镜头：视场角：≥150°；等效焦距：14.66 mm；光圈：f/2.8；对焦模式：FF；焦点范围：0.6 米至无穷远
ISO 范围：≥100 - 12800
快门速度：≥1/50 - 1/8000 s
相片拍摄模式：单拍
最大照片尺寸：≥3840 x 2160
图片格式：JPEG
录像分辨率：≥4K : 3840 x 2160@50/60fps；FHD : 1920 x 1080@50/60/100/120fps
视频格式：至少包含MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
视频最大码率：≥120 Mbps
色彩模式：标准模式，D-Cinelike
电子防抖：支持
畸变矫正：支持
支持文件系统：exFAT（推荐）；FAT32
2、云台
结构设计范围：俯仰：≥-65° 至 70°
可转动范围：俯仰：≥-50° 至 58°
稳定系统：单轴云台（俯仰轴），倾斜矫正
最大控制转速：≥60°/s
角度抖动量：± 0.01°（增稳模式）
倾斜矫正：支持，最大增稳角度 10°
3、飞行器
起飞重量： 795 克（±5%）
尺寸：≥255 × 312 × 127 毫米（含桨叶）
对角线轴距：245 毫米
最大上升速度：不限制（M 挡）；≥15 m/s （S 挡）；8 m/s（N 挡）
最大下降速度：不限制（M 挡）；≥10 m/s（S 挡）；5 m/s（N 挡）
最大水平飞行速度：≥15 m/s（N 挡）；27 m/s（S 挡）；39 m/s（M 挡，中国地区为 27 m/s）
最大水平飞行加速度：≥0-100 km/h：2 s（M 挡，无风环境）
最大飞行海拔高度：≥3500 米
最长飞行时间：≥20 分钟（无风环境 40 km/h 匀速飞行）
最长悬停时间：≥16 分钟（无风环境）
最长续航里程：≥16.8 公里（无风环境）
最大抗风等级：≥6 级风
工作环境温度：-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 31.5dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm；5.725 - 5.850 Ghz；FCC : ≤ 31.5 dBm；CE : ≤ 14 dBm；SRRC : ≤ 25.5 dBm
3、天线
数量：≥4天线
GNSS：至少包含GPS + GLONASS+GALILEO
悬停精度垂直：不小于± 0.1 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米 （GPS 正常工作时）；水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）；± 1.5 米（GPS 正常工作时）
支持存储卡类型：microSD，最大支持 ≥256GB
感知系统前视（双目）：精确测距范围：≥0.5 - 18 米；障碍物减速功能：仅在使用 N 挡时生效；视场角（FOV）：水平≥56°，竖直≥71°
下方（双目+ ToF）：ToF 有效测量高度≥10 米；精确悬停高度范围：≥0.5 - 15 米；视觉悬停范围：≥0.5 - 30 米
下视补光灯：不少于1颗 LED
有效使用环境：表面为漫反射材质，表面可辨别；反射率 >20%（如墙面、树木、人等）；光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
4、充电器
输入：100- 240 V，50/60 Hz，1.8 A
输出：电池接口：25.2 V ± 0.1 V；3.57 A ± 0.1 A（大电流挡）；1 A ± 0.2 A（小电流挡）；USB 接口：5V / 2A（两个）
额定功率：≥86 W
5、智能飞行电池
电池容量：≥2000 mAh
标称电压：22.2 V
充电限制电压：25.2 V
电池类型：LiPo 6S
能量：44.4 Wh@0.5C
放电倍率：典型值 10C
重量：295克（±5%）
充电环境温度：5℃ 至 40℃
最大充电功率：大于86 W
图传工作频段：2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
通信带宽： ≥40 MHz
图传模式：低延迟模式：810p/120fps，延时低于 28 ms*；高画质模式：810p/60fps，延时低于 40 ms*；*150° 视角仅在拍摄帧率为 50fps 或 100fps 时可用；使用其它帧率拍摄时，视角保持 142°。
图传最大码率：≥50 Mbps
图传距离：≥10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)
音频传输：支持
飞行眼镜重量： 420 克（含头带和天线）（±5%）
屏幕尺寸：≥2 英寸 * 2
屏幕刷新率：≥144 Hz
工作频段：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
发射功率（EIRP）：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 28.5 dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm；5.725 - 5.850 GHz；FCC : ≤ 31.5 dBm；CE : ≤ 14 dBm；SRRC : ≤ 19 dBm
通信带宽：最大≥40 MHz
6、飞行眼镜
电池容量：≥1800 mAh
7、摇杆遥控器 2
工作频段：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
发射功率（EIRP）：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；FCC : ≤ 28.5 dBm；CE : ≤ 20 dBm；SRRC : ≤ 20 dBm；MIC : ≤ 20 dBm最大遥控距离
10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)
尺寸：190 × 140 × 51 毫米（±5%）
重量：346 克（±5%）
续航：≥9 小时
充电时长：不大于2.5 小时
8、穿越摇杆
重量：167 克（±5%）
工作频率：至少包含2.400 - 2.4835 GHz；5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10 km (FCC)；6 km (CE/SRRC/MIC)
发射功率（EIRP）：2.4 GHz : ≤28.5 dBm (FCC) , ≤20 dBm (CE/SRRC/ MIC)；5.8 GHz : ≤31.5 dBm (FCC) , ≤19 dBm (SRRC) , ≤14 dBm (CE)
存储卡：microSD 卡；最大容量≥ 256GB，传输速度≥ UHS-I Speed Grade 3 评级的 microSD 卡
FPV电池：数量1块
	4
	台
	

	7
	警用无人机
	1、飞行器
起飞重量（无配件）：≥909g
最大起飞重量：≥1100g
尺寸（长×宽×高）展开+喊话器：≥322×242×140mm
对角线轴距：≥354 mm
最大上升速度：≥4 m/s（S/P 模式 带配件）
最大下降速度：垂直下降：≥5 m/s（S 模式）；4 m/s（P 模式）
俯冲下降：≥7 m/s（S 模式）；4 m/s（P 模式）
最大水平飞行速度：≥72km/h（S模式，海平面附近无风环境)/50km/h（P模式，海平面附近无风环境）
最大飞行海拔高度: ≥6000 米
最长飞行时间: ≥24分钟（打开探照灯）28分钟（关闭探照灯）;27分钟（打开喊话器）28分钟（关闭喊话器）
最大可抗风速: ≥5级风
最大可倾斜角度: ≥35°（S模式，需搭配遥控器）;25°（P模式）
最大旋转角速度: ≥200°/s（S模式）;100°/s（P模式）
工作环境温度:不小于-10°C 至 40°C
GNSS:GPS+GLONASS
悬停精度:垂直：≥± 0.1 m（RTK正常工作时）;± 0.1 m（视觉定位正常工作时）;± 0.5 m（GPS正常工作时）
水平：≥± 0.1 m（RTK正常工作时）;± 0.3 m（视觉定位正常工作时）;± 1.5 m（GPS正常工作时）
工作频率:至少满足2.400-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz
发射功率（EIRP）:至少满足2.400 - 2.4835 GHz
FCC：≤26 dBm；
CE：≤20 dBm；
SRRC：≤20 dBm；
MIC：≤20 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC：≤26 dBm；
CE：≤14 dBm；
SRRC：≤26 dBm
机载内存: ≥24GB
2、红外相机
传感器:非制冷氧化钒微测辐射热计
镜头焦距:9mm（±5%）
等效焦距：38mm（±5%）
传感器分辨率: ≥640×512 @30Hz
红外测温精度:±2℃或±2%，取较大值
数字变焦:16x
像元间距:12 μm
波长范围:8-14 μm
照片格式:R-JPEG
视频格式:MP4
测温方式:点测温，区域测温
FFC:自动/手动
3、可见光相机
影像传感器:1/2英寸CMOS；有效像素4800万
镜头:视角：≥84°
等效焦距：≥24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO范围:视频：100-12800（自动）;照片：100-1600（自动）
数字变焦: ≥32x
最大照片尺寸:8000×6000
照片拍摄模式:至少满足单张拍摄/定时拍摄：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s/全景：球形拍摄
录像分辨率: ≥3840x2160@30fps:1920x1080@30fps
图片格式:至少包括JPEG
视频格式:至少包括MP4
4、云台
结构设计范围:俯仰：≥-135°- +45°;平移：≥-100°- +100°
可转动范围:俯仰：≥-90°- +30°;平移：≥-75°- +75°
稳定系统:3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
最大控制转速: ≥120°/s
角度抖动量:±0.005°
5、感知系统
感知系统类型:全向感知系统[2]
前方精确测距范围：≥0.5至20 m
可探测范围：≥20至40 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 14m/s
视角（FOV）：水平≥40°，垂直≥70°
后方精确测距范围：≥0.5至16 m
可探测范围：≥16至32 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 12m/s
视角（FOV）：水平≥60°，垂直≥77°
上方精确测距范围：≥0.1至8 m
下方有效测量高度：≥0.5 -11m
可探测范围：≥11至22 m
左右可探测范围：0.5至10 m
有效避障速度：飞行速度 ≤ 8m/s
视角（FOV）：水平≥80°，垂直≥65°
有效使用环境:前方，后方，左右：表面有丰富纹理，光照条件充足
（ >15 lux，室内日光灯正常照射环境）
上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（ > 15 lux，室内日光灯正常照射环境）表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
6、遥控器
工作频率:至少包含2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）:至少包含2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≥10000m
CE: ≥6000m
SRRC: ≥ 6000m
MIC: ≥ 6000m
等效全向辐射功率（EIRP）:至少满足2.400-2.4835 GHz：
25.5 dBm（FCC）；18.5 dBm（CE）19 dBm（SRRC）；18.5 dBm（MIC）/5.725-5.850 GHz：25.5 dBm（FCC）；12.5 dBm（CE）18.5 dBm（SRRC）
存储空间:ROM 16GB + microSD 可扩展存储空间
视频输出接口:HDMI 接口
7、智能飞行电池
容量: ≥3850 mAh
典型电压:15.4V
满充电压: ≥17.6V
电池类型:LiPo
能量: ≥59.29 Wh
重量:297g（±10%）
充电环境温度:5℃ - 40℃
工作温度:-10℃到40℃
加热方式:手动加热；自动加热
8、RTK 模块
外形尺寸:69 x 69 x 59 mm（±5%）
接口:USB Micro-B
功率:3w（±5%）
RTK 位置精度:在 RTK FIX 时1cm+1ppm （水平）;1.5cm+1 ppm（垂直）
9、探照灯
外形尺寸:68×60×41mm（±5%）
接口:USB Micro-B
工作范围: ≥30 m
功率:最大 26W（±5%）
照度:FOV17°，最大值：11lux @ 30米直射
10、夜航灯
外形尺寸:68mm×40mm×27.8mm（±5%）
接口:USB Micro-B
功率:平均 1.6W
工作范围: ≥5000 米
发光强度:最小方向：55cd；上半球平均发光强度：157cd
11、喊话器
外形尺寸:68×55×65 mm（±5%）
接口:USB Micro-B
功率: ≥10W
分贝（国际标准）:100dB @ 1m 以内
码流: ≥16kbps
APP / 图传
图传方案:OcuSync 2.0
移动设备 App:至少满足DJI PILOT（安卓版）
实时图传质量:720p@30fps
实时图传最大码率: ≥40Mbps
延时: ≥120 - 130 ms
12、存储卡
支持存储卡类型:microSD卡,最大可达128GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
电池：数量1块。
	2
	套
	

	8
	测绘无人机
	1、整机要求
重量：≥1375 g
轴距：≥350mm
最大上升速度：≥6m/s
最大下降速度：≥4m/s
最大水平飞行速度：≥72km/h
最大飞行海拔高度：≥6000 m 
最大可承受风速：≥10m/s 
最大飞行时间：≥30min
工作环境温度：-10℃至40℃ 
2、相机：
影像传感器：≥1英寸CMOS
有效像素：≥2000万  
电子快门速度：8 - 1/8000 s 
视频最大码流：≥100 Mbps 
支持文件系统：不少于以下2种：FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 
图片格式：不少于以下三种：JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG 
视频格式：不少于以下两种：MP4/MOV
录像分辨率：≥4K
3、建图功能：
建图精度 ：满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求
地面采样距离（GSD）：(H/36.5)cm/pixel，
采集效率：单次飞行最大作业面积约≥1平方公里（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足1：500规范要求）
可控转动范围：俯仰：-90°至 +30°
速度测量范围：飞行速度≤ 14 m/s（高度 2 米，光照充足）
4、功能要求：
手动起飞/降落、自动（一键）起飞/降落、任务规划飞行功能；
可进行远程遥测数据实时显示、监控；
飞行器具备失控保护功能，能够实时监测电压、电流数据异常报警；
飞行器具备飞行数据记录功能。使用过程中，所有飞行相关数据都将存储于飞行器中，保持飞行器开启并连接至个人电脑，通过专业软件即可导出飞行数据。飞行数据包括：传感器数据、导航系统数据、设备数据、控制类数据、限飞数据和视觉图像数据。此数据通过加密的方式存储且仅存储于该设备中。
具备无人机视觉系统、红外感知模块及超声波定位模块，可在30米范围内感知障碍物，并可自动停止飞行动作。
飞行器具备防水、抗风能力，保证飞行器在恶劣天气环境仍可稳定安全的执行作业任务；
可通过专业APP控制完成地面站航线规划功能，并进行自主工作模式。供货商需提供设备专用调参系统及地面站软件并进行设备调参和地面站系统教学。
6、 四旋翼航测无人机设备清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
4RTK飞行器主体
1
台
4RTK集成一体化飞控系统
1
套
4RTK集成一体化动力系统（无刷电机+电子调速器）
4
套
4RTK集成一体化图传系统
1
套
4RTK遥控器
1
件
螺旋桨
4
支
飞行电池
2
组
充电器
1
件
电源线
1
条
云台锁扣
1
件
Micro SD（16GB）卡
1
件
Micro USB线
1
条
4RTK手提箱
1
件
4RTK文档包
1
套
4RTK电池
2
块
合计

	2
	套
	

	9
	无人机维修工具包
	包含工具：
M5.5、M6、M10、M12（MM）拆装专用内六角套筒；
无人机专用焊接套装（包含合金电烙铁、电烙铁底座、电烙铁支架、锡铅合金焊锡丝、树脂助焊膏）；
双色镍铁合金斜口钳；硬度：HRC60°~70°；
低碳钢剥线钳硬度：HR30N 55°~65°；
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
尖嘴钳： 铬钒合金钢材质
1
把
L型扳手一套
1
套
M2.5内六角螺丝刀
1
件
多功能工具刀
1
件
精密仪器专用镊子
1
件
高强度十字螺丝刀
1
件
T6螺丝刀
1
件
工具盒参数如下：
产品材质：航空箱
产品尺寸：≥395*295*142mm
产品内部材质：定制PE海绵
1
套
合计

	45
	套
	

	10
	工程实训无人机
	一、工程实训无人机功能要求：
1、工程实训无人机为全开源平台，学生可参与组装、检修、调试、飞行等步骤；软件代码开源，学生基于该平台可进行二次开发，飞控部分留有开发接口且预留空间，能够参与设备相关竞赛；支持学生创意设计。配套视频及PPT教学资源，满足学校教学需求；
2、飞控接口需采用排线式连接方式，并带有锁扣，可将排线紧紧锁住，增加飞机的飞行稳定性；飞控开发板与分电路板激光发射模块可以安装在工程实训设备上，飞机预留接口可以给激光发射模块供电，供电后并与多功能激光靶共同完成激光信号发射、激光靶接收并发出爆炸声、光显示。
二、设备开发平台整体参数：
1、机身尺寸：≥360mm×360mm×240mm；
2、飞行器尺寸：≥430mm×430mm×250mm；
3、留空时间：≥10min（电池2200mA）；
4、最大载荷：≥0.5kg；活动半径：0～2km；飞行高度：＜300m；最大平飞速度：50km/h；GPS室外自动悬停；全系统展开时间：≤2min；全系统撤收时间：≤2min；抗风能力：＜4级；抗雨能力：小雨；贮存温度：-30～+65℃；工作温度：-20～+55℃；
5、室内定位光流模块（激光模块），配套光流程序烧写下载代码（单独代码）。
6、室外GPS模块，配套室外GPS飞行程序烧写下载代码（单独代码）。
三、设备开发平台主要部件参数：
机架：机身采用全碳纤维机身设计，机臂必须为上机臂和下机臂设计模式，电调放置于上机臂和下机臂中间，能够清晰的观察和触摸到。
电机、电调和下中心板的连接方式要完全能够直观的展现，不得有任何遮盖，便于教学。
飞控：飞控品牌必须与工程实训设备为同一品牌，并配有制造厂家的名称及LOGO，飞控包括加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器等传感器，采用STM32F427主控，STM32F103协处理器。
电调：20A，带5V2A UBEC输出。
电机：2213 920KV，三相交流无刷电机。
螺旋桨：8045，需与工程实训设备为同一品牌。
电池：2200mAh，3S动力电池，需与工程实训设备为同一品牌。
充电器：输出功率40W，兼容4S-3S，数码管显示屏。
遥控器：8通道 高分辨率。遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。
机体保护罩：1套。
四、设备开发平台提供的配套资料：
1、空中机器人系列教材1：设备的基础知识；设备组装调试；设备飞行操控。
2、空中机器人系列教材2：开源飞控；系统配套飞控详细介绍；Pixhawk程序解读；MEMS传感器；Pixhawk整体架构的认识；Pixhawk原生码rcS分析；Pixhawk硬件构架；Pixhawk PX4FMU和PX4IO最底层启动过程分析；Pixhawk姿态与控制；飞行模式切换；
3、视频教学资料：提供基于移动端和PC端的线上学习视频资源，学生可实现随时随地学习。
五、提供原厂配套组装、调试、操控说明书截图，提供对外宣传彩页。
	45
	套
	

	11
	无人机维修备件库
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
桨叶
8
对
电机
2
个
机臂
1
对
电调
2
个
下中心板
1
个
电池
1
个
机腿
1
套
螺丝
1
套
支撑工程实训无人机套使用
1
套
合计

	45
	台
	

	12
	无人机教练系统
	尺寸：183*100*193mm（±10%）; R9DS 尺寸：41*23*14mm（±10%）
重里：0.88kg（±10%）
传输频率：至少包含2.4GHz ISM 波段（2400MHz〜2483.5MHz >
调制模式：至少包含QPSK
信道带宽：至少满足5.0MHz&250Kbps
扩频方式：至少满足dsss&fhss
邻道抑制比：>38dbm
发射功率：<10mW(2dbm>
工作电流：9mA@12V  工作电压：7.4~18.0V
遥控距离：地面≥900米，空中（±10%）1.5公里（实际操控距离 与飞行环境有关）
通道数：10通道，5通道以上可以自定义(S.BUS支持10通道) 支持模型：所有包括120度，90度倾斜盘直升机，所有 固定裝，滑翔机和多旋翼，车，船模拟器横式：可设M横拟器横式，在此横式下关闭射频发射， 进入省电模式
显示屏：（±10%）2.8寸16位S彩屏，分辨率（±10%）240x320像素 
长度：12.7cm（±10%）
重量：9g（±10%）
支持信号：PPM
输入电压：5V-15V (支持8节1.2V干电池或者2S-3S 锂电池供电）
输出电压：5V 
电流：≥200mA
配套航空箱，能够便于外携，支持快速切换控制。
	4
	台
	

	13
	无人机智能电源系统
	一、功能要求
1.无人机智能电源系统最多可同时充放16块锂聚合物电池；
2.本系统具有充电、放电、储存三种可选功能；
3.本系统采用一体化设计，方便展开和携带。
二、整体参数 
1. 电源系统内部尺寸：≥450MM*120MM*180MM
2.重量≤6kg
3.具有液信息晶显示屏*2
4.实体系统操作按键*10
5.外部具有220V电源接口
6.操作面板按键式开关可控制电源
7.强力散热风扇*3
8.最大可同时为16块聚合物锂电池充放电
9.充电电池类型涵盖1-6S电池
10.配套16块锂聚合物电池
三、配置参数
1.系统整体输入电压220V
2.电源模块输入电压：范围为10.5-15V；
2.音效设置：蜂鸣器可设置开/关；
3.时间设定：可以设置充放电时间，范围为0-99分59秒；
4.工作模式：轮充/并充/放电/电压检测；
5.充电电压设置：0.00V-4.23V，可设置精度为0.01V；
6.放电电压设置：2.00-4.23V，可设置精度为0.01V；
7.充电电流设置：0.0-6.0V，可设置最小精度为0.1V；
8.放电电流设置：1.05A，固定值，不可自定义。
9.平衡精度0.001V
10.最大平衡电流6A
11.1C充电任意电池充满＜1h
12.充电效率高达97%
13.自耗电流低至135mA
14.实时显示每节电池充电状态
	6
	台
	

	14
	多自由度整机测试平台
	一、性能参数：
1、整机性能测试
1.1 能在保证安全的条件下在室内验证新产品的可行性，包括机身强度、刚度、稳定性；
1.2 能在保证安全的条件下对更换新部件前后的无人机性能做对比，以便于筛选适合本产品的零件；
1.3 把测试平台推到室外，能在保证安全的条件测试出当前无人机的抗风情况；
2、获得测试数据
2.1 在保证安全的条件下，可以让学生在测试平台上练习PID的调参；
2.2 在保证安全的条件下，可以获得无人机对于不同油门值所产生的升力数据（包括最大升力），以便于后期对机身重量和载荷重量的控制；
3、飞行模式体验
3.1 能让新手在不用担心“安全的情况下体验真机的飞行效果并感受不同的飞行模式；
3.2 在保证安全的条件下，用户可以适应无人机的飞行手感。
二、外观要求：
1、测试架：材料钣金亚光黑烤漆，尺寸800×800×1200mm（±5%），两侧围网板可活动，方便装机与观察；
2、有可调节水平垫脚，区间可调长度保≥10mm；
3、面板：PE材质；
4、可离地式导轨：≥810mm亮黑铝管及直线导向轴承，最大起飞高度≤400mm(离开测试架)，外置升力测试装置（精度不大于±15g）；
5、支撑无人机部分：碳纤维材料+复合硅胶材料（增加飞机下落时的机械缓冲）；
6、无人机连接部分：a.碳纤维材料，航模铝柱螺丝等。轴距≥300mm～400mm机型通用安装。b.万向云台采用铝制合金材料，可长时间负重≥6～8kg使用。最大倾斜角≥45°；
7、装配式结构，易安装、拆卸、移动；
8、安全可透视式围网：800mm×400mm（±5%），可实现双边拆装，方便设备组装调试。
	2
	套
	

	15
	20工位操作实验台
	7、 台面尺寸：7000×1800×760mm；
8、 材料：E1级三聚氰胺板材；
9、 承重：200Kg；
10、 电源接口：20个
11、 网线接口：20个
12、 线盒：5000×200×200mm；
	2
	套
	

	16
	实验椅
	钢制脚、材质:金属，金属材质:钢，颜色分类:黑色，面料材质:网布，毛重:12.7kg，扶手类型:旋转升降扶手，支持人体工程学，坐高约为45cm
	45
	台
	

	17
	配件柜
	8、 类型：器械柜
9、 尺寸：1850×900×430mm
10、 抽屉数量：2
11、 钢板厚度：1mm
12、 锁：保险柜锁（密码锁+钥匙）
13、 报警：高分贝报警
14、 层数：5
8、其中竞速机专用柜，配备满足全部竞速机放置的放置格，需个格子编号管理，便于机器管理。
	10
	件
	

	18
	无人机检修综合测试台
	一、系统功能
5、 无人机检修与调试实训台主要面向无人机应用技术专业开展无人机调试与综合应用检修实训工作，通过该实训台学生能够掌握无人机常见故障维修及综合调试应用。
6、 实训台可调试内容包括无人机马达、控制机构、信号传输、遥控器等部分，并可对控制程序进行综合编程练习。
7、 实训平台提供无人机控制的底层代码范例，方便进行修改和学习。
二、系统组成及技术参数
1、实验平台的组成包括以下内容
实验台，波形采集模块，波形发生器，台式数字万用表，可编程直流电源，可编程直流电子负载，交流电源，工作站和实验电路模块。
2、技术参数
（1）波形采集模块
屏幕采用触摸屏设计，尺寸≥11.6寸，分辨率≥1920×1080；
带宽：不小于100MHz，最高可升级至1GHz；
通道数：≥2通道，每通道采样率≥2.5GS/S；
上升时间：≥4ns；
存储深度：≥每通道10Mpts；
波形刷新速率：≥230,000wffm/s
（2）波形发生器
输出通道数：≥2
输出正弦波频率范围：1uHz～25 MHz正弦波
输出方波频率范围：1 μHz～12.5 MHz
上升、下降时间（典型值）：<12ns
抖动（典型值）：<1ns
频率分辨率：不大于1uHz
参考时基稳定度：±1 ppm at 0 - 40 °C
50 Ω负载输出幅度：1 mVp-p ～ 10 Vp-p
波形分辨率：≥14bits
DAC频率：≥125MS/s
波形存储深度：≥1MPts
总谐波失真：< 0.2% (10 Hz to 20 kHz, 1 Vp-p)
（3）台式数字万用表
分辨率：≥五位半
基本直流精度：≥0.012%的基本DCV精度
测试速度：高达50,000读数每秒
存储深度：≥2000个读数
测试功能：≥15个测量功能，包括电容及热电偶测量
温度测量：热电偶测量：J-、R-、S-、T-、E-、N-、B-、C-及K型热电偶
支持RTD及NTC热敏电阻测量
（4）可编程直流电源
电压：60A（±3%）
电流：5A
功率：≥100W
分辨率：1mV/0.1mA
精度：≤0.03%+5mV，≤0.1%+5mA
存储数据：≥72组
（5）可编程直流电子负载
电压：150V
电流：30A
功率：150W
分辨率：0.1mV/0.1mA
可无线充电实验：实验中须展示无线充电测试器件的主要类型和导通特性；
无线控制马达驱动实验：实验中须展示无线控制马达的导通特性和不同电流下的压降；
基本反相运算放大实验：实验中须展示反相运算放大电路的结构和特性；
	2
	套
	

	19
	无人机检修操作台
	实验台
实验台采用钢木结构，钣金钢板的厚度不得小于2.5mm；
实验台桌面使用木质防静电桌面，确保绝缘安全；
实验台正面配有开关机按键、PC启动按键、急停按键和USB接口；
实验台桌面灵活多变，学生可以对向或并排。实验台提供折叠式拓展桌面，桌上机台部分可以旋转，方便学生清晰查看主要设备的显示数据；
为了安全保证，要求实验空间采用凹槽式设计，放置在实验桌面以下。实验空间采用对开式玻璃门。玻璃门打开，实验空间内完全断电，并提供相应指示灯指示。
平台中所有设备的连接接口均需引入到实验空间内。
	2
	套
	

	20
	无人机充放电测试模块
	2、 主要功能
主要针对 充、放电相关系统进行测试、开发、检修；
2、主要技术参数
2.1控制器主控模块
芯体尺寸：32位；
速度：72MHz；
输入/输出数：51；
程序存储器容量：256KB；
程序存储器类型：FLASH；
RAM容量：48K；
电压-电源(Vcc/Vdd)：2V~3.6V；
2.2编译器
包含：宏汇编器、调试器、实时内核；
编辑语言：C/C++；
编译设备：标准驱动类的USB 设备和USB 主机栈
2.3人机交互模块
显示器：LG
调节方式：5点位十字按键调节；
按键：OMRON
视角：6 点钟
驱动方式：1/64 DUTY 1/9 BIAS
控制器：KS0108或兼容IC
数据总线：8 位并口/6800方式
点阵格式：128 x 64
视域：62.0 x 44.0mm
有效显示区域：56.27 x 38.35mm
2.4开关器件模块
漏极电流Id最大值:110A
电压Vds最大值:55V
开态电阻Rds(on):0.008ohm
电压最高:20V
功率Pd:200W
2.5驱动模块
驱动芯片类型:集成电路（IC）；
输入类型：非反相；
延迟时间：680nm；
电流-峰值：210mA
高压侧最大电压:600V；
配置数：1；
输出数：2；
封装：8-SOIC（0.154"，3.90mm 宽）；
提供芯片源程序；
2.6电压电流采样模块
采样电路：LM358双运算放大器电压电流采样电路；
频率补偿：内部频率补偿；
直流电压增益：100dB；
单位增益频带宽：1MHz；
电源电压范围宽：单电源(3—30V)，双电源(±1.5一±15V)；
压摆率：0.3V/us；
输出电压摆幅：0-Vcc-1.5V；
2.7通讯
采用CH340G+MAX485+MAX3485芯片的通讯方案，实现上位机与控制器主控单片机的RS485通讯；
2.8电子负载
指令兼容：指令代码完全兼容传统8051；
集成电路：内部集成MAX810专用复位电路；
PWM：2路；
A/D转换：10位高速(250K/S)；
控制芯片：OP07高精度运算放大器，采用非斩波稳零的双极性（双电源供电）运算放大器集成电路
采样电阻：康铜丝；
电子负载电压范围：0-24VDC；
电阻范围：20-999欧姆；
2.9其他
PCB图：提供PCB版图，便于学生了解主电路结构；
源代码：控制器源代码开放，学生可根据既有代码对控制程序进行修改与编写，掌握控制器驱动原理。
	2
	套
	

	21
	无人机电子器件测试模块
	实验电路模块：
基础认知电路
基础认知电路包括20个实验模块，分别为多功率直插电阻、多电压直插电容、贴片电阻、贴片电容、贴片IC、三极管、N-MOSFET、可控硅、IGBT、P-MOSFET、同向运算放大器、反向运算放大器、查分运算放大器、电压比较器、电压跟随器、51单片机、STM单片机、ARM单片机、DSP单片机和CPLD单片机。
无人机调试实验模块
开发与调试内容全面，包括飞行控制、电机调试、图像传输、通信控制等多项内容；
提供二次开发源码与标准例程，方便开展课程学习；
支持航拍与图传扩展开发；
无人机采用四轴飞行无人机，无人机可正常飞行。控制电路中测试点内容完全开放与外引，方便对无人机关键环节进行综合测试与维修。
所有模块采用均采用直插拔方式；
提供每个模块的PCB与原理图，方便学生进行二次开发；
学生可通过每个模块组合成自定义的电路结构，投标方须提供至少三种电路结构参考模型；
须提供每个模块的实验课程，提供完整的计算机仿真模型与测试方案。
基础认知电路须包含不少于15个课程实验，投标文件需提供加盖制造商公章的实验指导书目录，中标后提供相对应的完整实验指导书；
学生可通过每个模块组合成自定义的电路结构；
能够完成各实验模块的快速插拔与拼接；
	2
	套
	

	22
	无人机遥控编程模块
	电调测试：根据飞控的控制信号，将电池的直流输入转变为一定频率的交流输出，用于控制电机的转速。飞控输出四个通道的信号，根据飞机状态分别控制四个电调，使电机旋转速度不同，达到不同的飞行状态。飞控或接收机发送一定频率和脉宽范围的 PWM 给电调，电调根据脉宽控制电机。可完成对电调的输入PWM信号的频率和占空比的测试以及输出三相电源的幅度、频率和相位测试。通过输入PWM波检测电调输出3相交流信号（可连电机进行检测）。具体测试内容：电调油门行程设置的操作引导，电调油门配置电调输出三相PWM的频率和脉宽测试，输入PWM及输出三相输出四信号波形显示；
超声波传感器测试：将超声波传感器固定在于被测面距离一定的位置，通过外部给触发信号，回读数据换算距离值，与已知被测面距离比较，判断超声波传感器是否工作正常，以及测量误差可完成将超声波传感器固定在与被测面距离一定的位置，通过外部给触发信号，回读数据换算距离值以及测量误差。具体测试内容：超声波传感器模块连接指示，实时显示测距结果，实时显示测距误差，通信失败提示故障等；
下中心控制板测试方案：下中心板式无人机系统的部件连通基板，其功能包括为系统各个部件提供电源，飞控与电调、外部传感器、控制器及监视器的连接走线，定高数据处理等。供电电路包括其接收来自电池的电源输入，具有拨码电源总开关输入的电源经过电压调节后，分别为与其连接的飞控、电调、超声波定高传感器等供电，同时预留了两路作为外部扩展用。可完成对控制板的总开关功能测试，电源处理电路的测试，芯片是否正常工作的检验。通电测试及12V，5V电压测试点检测，定高程序写入是否成功，定高超声波是否有输出数据以及数据的准确性。具体测试内容：测试过程的操作引导，总开关功能测试，电源输出电压测试，下中心板高度功能验证；
遥控器测试：可完成遥控器和接收机是否正常配对和通信，遥控器通讯协议解析。具体测试内容：对码成功与否提示，遥控器指令码显示等。进行对码检测，在接收机一端做个接收采集，检测遥控器发来的信号；
飞控测试：可完成对飞控的程序是否有正确写入，飞控模块上的姿态信是否正常读回测试。USB供电，飞控端口检测，飞控返回姿态信息（气压计数据，加速度计数据，磁罗盘数据）是否稳定，上位机上显示遥控器数据，控制电机输出信息（PWM 信号）。
	2
	套
	

	23
	无人机动力系统测试模块
	电机测试模块
可完成对电机的转速值、空载转速、电压值、KV值测试。增加1V电压，检测电机转速增加的转数。具体测试内容：上电开关控制，电机油门设定，电机转速读取显示，电机输入工作电压显示，电机实际测试KV值；
智能机器手实验模块
灵活安装，灵活控制，灵活开发。方便学生掌握6自由度机械手臂的安装、调试、编程与应用工作；
应用多样，包含STM32、51单片机及Arduino三种控制方式，兼容目前行业内主流工业品控制方法；
底层全开放，包括51源码、STM32源码、Arduino源码、原理图等内容，资料齐全完整；
控制接口明晰，方便进行安装与调试；
提供完善开发与调试例程，方便学生进行比对测试与软件开发。
仿生机器手实验模块
控制多样，包括体感手套控制、电脑控制、手机控制、手柄控制等多种控制方式；
控制开源，方便学生掌握每种控制方的基本原理与调试方法，实现编程与硬件调试的一体化应用；
二次开发，开源平台，方便接入声波控制、语音控制等高级控制方法开发，并提供实例例程。
体感手套与机械手协同控制开发。
	2
	套
	

	24
	无人机电池测试模块
	电池测试模块
包含针对电池电压的测试项目，通过电池电压可具有指导性的评估电池的剩余容量，以及电池是否过放电或过充电。电池接口包括给系统供电的放电接口（粗线）和用于电压监测及充电的接口。具体测试内容：测试过程中的连接引导，测试主板和万用表测量环境的配置，电池电压测量值的回读及显示，电压值超限判断等；
储能系统模块
储能系统采用磷酸铁锂电池，配备两套储能系统，低压储能容量为3V、5V、12V、24V，总功率800WH。
配备储能应急保护装置，当储能发生短路时将储能断开保护；
配备BMS单元，能够查看每节电池的工作状态及均衡情况。
	2
	套
	

	25
	无人机模拟飞行实训系统
	1、由软件系统和硬件遥控系统组成，可模拟直升机、四轴多旋翼、固定翼等多种遥控模型，且软件系统具备不少于五种训练场景，能够进行具有针对性的教学练习模式，可以运行所有飞行练习程序，可设置风速、风向、天气以及故障率等功能。能够满足学习和训练的所有需求。
2、数据输出类型为USB-PPM;供电电压为5V;供电方式USB供电；
3、USB线长≧1.5M,工作电流（典型)30mA
4、兼容各种Windows操作系统(32位/64位均可)，包括WindowsXP/ Win7/win10，同时支持PC以及台式机，使用电脑的最低处理器配置要求不低于CPU奔腾四系列以上；显卡：显卡内存64MB以上即可;内存:不小于512MB以上（各种软件对电脑配置的要求不同同一配置运行不同模拟器软件，流畅程度不同）
5、可以通过切换档位可转换至对应的软件；
6、系统具备模拟器模式：在此模拟下关闭射频发射，进入省电模式；
7、模拟遥控器具备开关设置功能：具有≥3个三挡开关，≥4个两档开关，≥1个可复位开关，≥4个比例电位器；
8、模拟飞行软件与遥控器连接授权。
9、软件界面可呈现3D视觉效果，支持在线升级；
10模拟器系统最少适用于AeroFly,PhoenixRc,RealFlightG3.5、G4.0、G4.5、G5.0、G5.5 REFLEX XTR，Virtual RC Racing等模拟器软件.
	45
	套
	

	26
	移动式一体机
	硬件参数： 
1、屏幕尺寸：≥85英寸LED液晶,书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏,显示比例 16:9，亮度≥300cd/m2，对 比度≥3000：1，可视角度≥178°图像物理高清分辨率 3840＊2160（1:1 Map 点对点显示） 
2、端子:≥1路 VGA；≥2 路 Audio；≥2 路 HDMI； 
3、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现 10 点触摸和 10 笔书写。 
4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 
5、无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等 模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 
6、设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据 手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。
7、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码 
8、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、 Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定 /解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能 
9、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面 显示比例 
10、整机安全性要求：防抗振动、防跌落特性；防雷击 4 级浪涌；防盐雾锈蚀特性；防静电抗干扰；
11、实现教学讲解在线投影功能。
需要提供可移动可升降电动支架。
软件参数： 
1.双系统备份：设备具备相当于或优于 Windows 和 Android 双系统（备份），两系统独立，不允许互相虚拟；
2.学科工具不少于6科，可以将PPT文件导入到软件中；
3.书写：具有粉笔、硬笔、智能笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于6种书写工具
4.页面漫游：支持页面书写区域向上无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小；
5.多页面切换方式：支持多种不同形式的多屏互动，包括手机移动端与PC端连接、影象上传、投屏、播放课件、一键切换电脑窗口、触摸板等；
6.搜索工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用； 
7.视频录制：可选择录制的桌面视频区域、音频、摄像头。可以一键选择录制开始、暂停和结束，且该按键均可设置为键盘快捷键。在录屏时可以截屏。支持添加100字文字水印等； 
8.内嵌展台软件：展台功能具有拍照截图、智能连拍、实时画面及图片的同屏对比、展台画面联同批注内容同步缩放及移动、同图像修正、图像旋转等； 
9、快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图 片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 
10、思维导图：提供多种思维导图模板，可轻松删除或拖拽编辑内容，支持在节点上插入图片、音频、文档等。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。 
11、为保证硬软件的使用兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件需为同一制造商生产，具有同一品牌。
电脑： 
1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传 导散热设计。 
2、采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 
3、处理器：IntelCorei3,主频为双核四线程3.0GHz 或以上 
4、内存：4GDDR3 笔记本内存或以上配置 
5、硬盘：≥128GSSD 固态硬盘 
6、内置WiFi：IEEE802.11n标准 
7、内置网卡：10M/100M/1000M 
8、具有独立非外扩展的电脑USB 接口：4个为USB3.0接口。 
9、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI；≥1路DP。
	2
	台
	

	27
	工作站
	1、CPU：酷睿i7

2、内存：8G及以上
3、屏幕：13.3寸高清触屏
4、显卡：集显
5、分辨率：全高清屏（1920×1080）

6、固态硬盘（SSD）：512GB及以上

	6
	台
	

	28
	无人机编队飞行系统
	一、飞行器：
1、重量（包含电池和保护罩）：≥190g；
2、最大下降速度：≥2.5m/s（表演飞行为1m/s)；
3、最大上升速度：≥2.5m/s（表演飞行为1m/s)；
4、最大水平速度：≥5m/s（表演飞行为2m/s)；
5、最大飞行定位高度：≥10m；
6、续航时间：≥12min；
7、工作温度：-10℃～40℃；
8、定位模式：UWB 基站定位；
9、最大旋转角速度：≥俯仰轴：180°/秒；航向轴：30°/秒；
10、悬浮精度：≥垂直:±0.3m（室内），水平:±0.3m（室内）；
11、抗风等级：≥3 级风（3.4～5.4 m/s）；
12、轴距：≥165 mm；
13、外形尺寸：≥208.67*208.67*93.92mm；
14、螺旋桨规格：75mm；
15、电机规格：1104（5500KV）；
16、照度：5Lux
17、电池容量：1500mAh
18、定位速度小于1min
19、信号有效距离：30m
20、最大倾角：30°
21、编程方式：Scratch+Python
22、控制方式：APP+PC端地面站
23、编队最小间距：0.5m
二、中继器：
1、连接方式：接口与控制终端直连； 
三、基站：
1、供电电压：DC5V；
2、最大传输距离：≥30 米；
四、支持APP：
1、支持手机 APP：支持 iOSS8.0 以上以及安卓 4.1.2 以上；
五、提供配套的课程资源，并为校方进行一次不低于5天的无人机编队飞行培训。培训将涵盖两种编队编程语言的教学及设备的使用和安全培训。
六、其他：
1、每10台套机器配备1套无人机管理箱；数量1套。
2、每台无人机配三块备用电池，集成于无人机管理箱内。数量3块。
3、教学资源：数量1套。
无人机编队飞行系统需配套与之对应的教学资源，主要包含为无人机编队飞行系统演示教学视频、无人机编队飞行系统教学实训PPT、实训教案、实训手册、课程标准、实训报告等。
（1）无人机编队飞行系统演示教学视频不少于26个，主要包含关于无人机编队飞行系统的使用以及演示内容；
（2）无人机编队飞行系统实训PPT不少于20个；
（3）无人机编队飞行系统实训手册不少于20个，主要包含以下内容：
1. Scratch和Python编程环境安装及初始化
2. 无人机Scratch实时简单控制（单机）
3. 无人机Scratch规划路线及避障（单机）
4. Fylo APP使用及编队介绍
5. 无人机编队-Scratch常见规则图形飞行（多机）
6. 无人机编队-Scratch规划路线飞行（多机）
7. 无人机编队-Scratch自定义舞步飞行（多机）
8. 无人机Python前置操作
9. 无人机Python飞行基础操作
10. 无人机Python实时状态获取
11. 无人机Python简单实时控制
12. 无人机编队-Python舞步基础操作
13. 无人机编队-Python简单舞步
14. 无人机编队-Python摆成圆形
15. 无人机编队-Python摆成正方形
16. 无人机编队-Python摆成三角形
17. 无人机编队-Python摆成十字形
18. 无人机编队-Python摆成波浪
19. 无人机编队-Python环绕8字路线
20. 无人机编队-Python走正方形路线
21.附带无人机编队飞行系统教学设备仿真软件。可将编程结果模拟可视化，降低编程难度和飞行风险。
	20
	台
	

	29
	无人机智能电源系统
	11) 额定功率1000W，峰值功率高达2000W，AC交流电输出多功能便携储能箱；
12) AC交流电110V/220V,2路；
13) USB 5V /2.4A ，2路；
14) QC3.0输出5V/3A，1路；
15) USB-C输出PD18W；
16) DC输出2路9-12V/15A Max,1路；
17) 拓展坞1路；
18) 集照明灯功能于一身；
19) 内置300Ah大容量锂电池，长久续航，停电、户外作业，夜市用电，应急救灾必备，重量轻，更轻巧，更方便携。
20) 按键/挡位功能
按电源键显示屏电量格显示，按DC键DC-OUT显示, 按USB键USB5V,QC3.0, USB-C图标显示；
按AC键2秒显示屏会亮，AC座有交流电压输出，AC-OUT符号、正弦波符号显示，再次按AC-OUT键2秒可以关断AC输出；
	10
	台
	

	30
	大功率充电器
	外形尺寸：484 mm × 226.5 mm × 220 mm（±10%）；
空箱重量：不大于7.7 kg；
内部最大承重：≥12 kg；
可充电物品：
智能无人机电池；
智能遥控电池；
电池管家；
AC 电源线；
输入：100-240 V, 50-60 Hz；
输出：
电池接口：含盖3V、5V、12V、24V等；
遥控器接口：26.1 V max., 4 A max. × 2；
USB 接口：5 V, 2 A × 2；
工作环境温度：5℃至40℃；
充电时间
智能电池：≥90 分钟（普通模式）；35 分钟（快充模式）；4 小时20 分钟（安静模式）；
遥控器：2 小时24 分钟（GL6D10A）；3 小时（GL800A），*充电时间均为实验环境下（室温25℃）测得。
	10
	套
	

	31
	无人机室内训练包
	场地外形尺寸：4M*4M*2.5M  2、支撑框架为工业铝型材，坚固可靠。
防护网采用优质高强尼龙无节网，网子需为一个整体。
带避障围挡。
地面配有统一灰色地毯。
能够保证2个人一小时之内装完。
配备安装说明书。
用于室内空中机器人飞行训练
	2
	套
	

	32
	无人机二次开发实训教学平台
	一、 产品介绍
无人机二次开发实训平台采用碳纤维结构机架，轻便耐用的铝合金起落架，整套飞行平台搭配超声波、光流、激光、以及Openmv模块，可通过编程可实现定点悬停、视觉循迹、一键起飞、航点规划等功能。
二、技术参数
1.机架布局为“X”；机身轴距≧550mm；
2、机身材料：碳纤维和航空铝件；
3、最大飞行时间不得低于27min,最大起飞重量≧3kg
4、工作环境温度-10〜40℃
5、最大上升速度5m\s;最大下降速度为6m\s;最大平飞速度7m\s
6、最大可承受风速8m\s；悬停精度，垂直±0.5m,水平±1m(GPS状态）
7、使用场景；室内、室外
8、最大俯仰角度30°；
9、控制方式为：遥控器控制、地面站控制，机载电脑控制等
10、机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识；（需提供下中心版实物图片确保满足此项要求）；
11、不可将内部线路直接裸露在外，该款飞机配有ABS全包可拆壳体，具有良好的美观性，与一定的防水功能；
12、整套系统包装箱采用模块化设计，内衬采用EVA海绵材质设计。
三、配置基本参数
1）无刷电机规格型号:≥4208\380KV，配有快拆式桨座；
2) 桨叶规格型号：≤1355高品质快拆碳纤维桨叶
3）电调规格型号：持续工作电流≥30A,最大瞬间电流不超过40A,适用于2〜6S 电池，重量≤12g;
4) 电池性能不低于：电池为6S\6250mah\22.2V，放电倍率30C 航模锂电池；规格尺寸≥159mm(长）X 47mm(宽）X 54mm(高）；重量≤795g；
5) 智能飞行控制器
1.智能飞控整体采用航空铝外壳设计，重量轻，具有减小磁干扰功能，增强飞控稳定性；
2.外观尺寸≤50mm(长）x 55mm(宽）x 14mm(高），重量≤50g;
3.飞行模式支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
4.集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；
5.FLASH存储≧8MB,供电范围4.8〜5.5V
6.支持轴距在250mm〜180mm轴距的多旋翼飞行器
7.传感器模块主要包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块等；
8.外设数传串口、RTK串口、GPS 串口、外置罗盘、光流串口：TFMINI 串口等
9.二次开发教学平台内部应配有通风散热系统。
10.其他：配不锈钢移动推车
工作台尺寸：180×60×80cm
材质：加厚304不锈钢   层数：2层    
承重：不小于100Kg     移动方式：手推轮式
	6
	套
	

	33
	专用工具包
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
烙铁架
1
套
锡丝
1
卷
松香
1
盒
烙铁
1
把
内六角螺丝刀 M2.0
1
件
内六角螺丝刀 M2.5
1
件
套筒M6
1
件
套筒M5.5
1
件
套筒M12
1
件
尖嘴钳
1
把
一字螺丝刀
1
件
十字螺丝刀
1
件
镊子
1
件
壁纸刀
1
把
斜口钳
1
件
剥线钳
1
件
工具盒为航空铝箱包装
1
套
合计

	20
	套
	

	34
	竞速类实训无人机系统
	竞速类实训无人机系统采用碳纤维结构机架，具备尼龙防护圈，该系统采用箱式结构设计，主要可用于竞速类无人机操控实训教学：
1、机身参数：X型结构；机身轴距≧210mm；
2、箱体尺寸≧44cm*31cm*18cm；
3、空机重量≧500g；整体框架尺寸≧250*94.5mm ；
4、碳纤维上板厚度≧2mm；碳纤维下板厚度≧3.5mm；
5、内部空间高度≧20mm；
6、支持飞控：25.5*25.5/20*20mm孔位飞控 
7、螺旋桨材质为：聚氯乙烯材质，尺寸≧3.5寸；
8、电机型号：2203 3600KV无刷电机；且单个电机最大拉力不小于750g；
9、电池类型以及容量：4S锂电池 容量不小于1300mah；
10、遥控器具备电量显示功能，且续航时间不少于6小时；
11、遥控器通道数不少于8个，具备不少于2个三段通道开关，2个2段通道开关；
12、支持配合模拟软件进行飞行训练；
13、发射频率≧2.4G；
14、控制极限距离不小于1KM，工作电流≦160mah；
15、充电电压≦5V DC；充电电流≧0.7A；电池容量≧1000mah；
摄像头：
16、图像传感器1/3 COMS；水平解析度不下于1200TVL；
17、图像比例支持16:9；
18、同步类型属于内同步；
19、镜头长度不小于2.1mm；
20、支持自动增益控制以及背光补偿；
21、宽电压输入DC3.3～6V；
22、支持数字降噪功能；
VR眼镜：
23、VR眼镜具备4.3英寸高清大屏，且分辨率不小于800*480；
24、支持40个频道搜索功能，接收5.8GHz信号；
25、佩戴方式：头戴式；视频记录格式为AV；
26、VR眼镜整体重量小于330g；
27、续航时间不少于2小时；最大扩展内存不少于32G；
28、支持自动搜索最强信号功能；支持回放功能
29.遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式
30.飞控：主处理器为STM32F405VGT6 尺寸≧39*39*12mm 重量≧12g、传感器有MPU6500陀螺仪、QMC5883L电子罗盘、LPS22HB气压计、JST GH连接器、工作温度为-40~80℃
31.GPS：GPS TS100，定位精度在双模模式下定位精度达0.5米，单模精度2.5米、测速精度为0.1米/秒、供电电压5VCD+-5%,电流50~55mA.
32.所有配件包括桨叶均已组装完毕，所有包括遥控器和飞控常用参数均已设置完毕，只需要将遥控器和飞行器分别安装充满电的电池即可外出飞行。                                                                                                                                                
33.包装清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
竞速类实训无人机机身
1
套
遥控器
1
套
VR飞行眼镜
1
套
竞速类实训无人机电池
1
套
电池扎带
1
套
防护EVA垫圈
1
套
合计

	10
	台
	

	35
	竞速机备件包
	名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
桨叶
2
套
桨叶保护罩
2
套
起落架
2
套
机体保护罩
1
套
竞速类实训无人机备用电池
2
组
对讲手台
通话距离：不小于1Km
功率：5-8W
频段范围：136-174/400-520Mhz
电池容量:10000mAh
1
台
合计

	10
	台
	

	36
	1+X考试训练设备--
无人机飞行训练机
	一、整机参数
机架布局：X型
机身尺寸：≥400mm×400mm×240mm
螺旋桨规格：1045
全机材料：碳纤维和航空铝件
起飞重量：＞2kg
最大飞行时间：15min
电子调速器：四合一20A
二、飞行控制器
主控芯片：32 位 168MHz 运算核心，具有硬件浮点运算能力。
调试接口：两个单片机的 SWD 接口全部开放。
硬件接口：14 个 PWM 输出，5 个 TTL 串口，I2C，CAN 总线，PPM 或 S.BUS
接收机输入，电压测试等等。全部接口连接形式兼容市面已有 PixHawk 设备。
三、飞机机身
训练机为碳板设计，耐摔。
	10
	套
	

	37
	1+X考试训练设备--
无人机仿真巡检考培系统
	1.  后台管理系统
1）账号管理：实现学员账号管理、新增账号、批量导入、学员账号注册自主识别归档、一键分班、密码重置、批量删除、一键删除、学员信息导出等账号管理功能；
2）练习管理：实现练习数据管理，查看搜索学员练习情况、学员练习数据导出；
3）考试管理：实现考试数据管理，查看搜索学员考试情况、学员考试数据导出；
4）学习地图：实现查看每位学员学习进度，学员练习进度数据导出；
5）班级管理：实现学员一键分班、班级新增和删除功能。
2. 输电线路巡视和无人机巡视培训系统
1）精细化巡检：实现双回路直线、单回路耐张、单回路直线三种类型巡检塔选择，学员根据系统引导学习拍摄70多个电塔点位；
2）通道巡视：实现三种通道巡检线路选择，实现电力巡检无人机分辨率、飞行航高、塔顶高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能；
3）树障巡视：实现无人机分辨率、起飞点海拔高度、旁向重叠度、航向重叠度设置，实现自动巡检、巡查数据保存功能；
4）应急故障巡视：实现雷电来袭、异物处理应急事故现象巡查处理飞行训练；
5）无人机维保：实现无人机的组装、拆解、360°旋转查看；
6）无人机功能：无人机自动飞行、无人机参数调节、两种及以上无人机遥控器控制飞行、第一视角和第三视角切换、云台俯仰调节、云台变焦、手动拍照、手动录像、保存拍摄照片、录像视频功能、拍照、录像文件自动命名一键查看保存下载功能；
7）可实现虚拟仿真VR第一视角飞行功能。
3. 无人机考证培训系统
1）个人中心：查看学员个人信息、考试记录、考试地图、练习记录、修改密码、练习及考试成绩导出；
2）课程平台跳转：实现跳转访问课程学习平台功能；
3）练习模块：实现多旋翼无人机单通道悬停练习、双通道悬停练习、全通道悬停练习、全通道自旋练习、全通道八字练习、全通道米子线练习等总计35项练习模块；练习过程语音导航、操作导航及即时导航；练习支持飞行录制功能、飞行状态实时显示、视角切换功能、后台可根据学员飞行情况进行自动评判通过情况并进行数据记录；实现练习数据导出，查看近三次的练习情况，数据和路径图显示包含：个人信息、练习等级、练习结果反馈、高度阈值、角度阈值、偏移量阈值、风速、飞行时间、平均高度、平均速度、平均偏移量、起飞时间等；
4）考试模块：依照民用无人机驾驶合格证实践考试流程标准设计，模拟真实考试场景和流程提供仿真考试训练，后台根据学员飞行数据进行自动考核评判，并记录保存考试分数和考试记录，考试结果数据导出；
5）遥控器配置：实现美国手、日本手遥控器自由切换；遥控器校准功能。
6）等级选择：实现无人机视距内驾驶员、无人机超视距驾驶员两种等级模式自由切换；
7）阈值调节：实现练习模式下高度、角度、偏移量不同阈值调节；
8）遥控手感设置：实现姿态、刹车、偏航行程灵敏度调节，实现俯仰、横滚、偏航、升降感度调节；
9）风速调节：实现无风—六级风不同风速调节，风速将影响无人机飞行练习时的姿态晃动和飘动情况，风速越大无人机姿态影响越大；
10）录制回看功能：实现无人机练习、考试视频录制，第三视角、俯视轨道飞行路径录制，视频可实现离线保存回看功能。
4、遥控器指标：
8通道遥控器
一秒切换左右手及双回中
电子微调设计
一个按钮通道
三段开关通道
两个两端开关通道
USB直连供电
折叠提手设计
	40
	套
	

	38
	1+X考试训练设备--
无人机飞行训练机维修备件库
	机壁：机身尺寸：≥400mm×400mm×240mm；训练机为碳板设计，耐摔。数量1套。
螺旋桨规格：1045。数量1套。
电池：飞行时间不低于：15min。数量1块。
	10
	套
	

	39
	1+X考试训练设备--
无人机驾驶员考训平台
	一、整机参数
1、对称电机轴距≥1400mm；轴数：≥6轴；
2、动力系统
2.1 电机：外径≥60mm、≥340KV；
最大拉力：≥12kg/轴；
推荐起飞重量：3～5/轴；
防护等级：IP68；
推荐使用温度：-10℃～40℃；
2.2 电调：支持电池4～6S；
工作脉宽：≥400ms；
2.3 BEC：无；
最大持续电流：≥100A；
兼容信号频率：50～500Hz；
内含高亮度RGB夜航灯，可支持手动调色；
2.4 螺旋桨：2388英寸；
2.5 电池：≥16000mah；
放电倍率：15C；
持续放电电流：240A；
瞬间放电电流：400A；
电芯组合6S1P；
3、遥控器
传输频率：2.4G ISM波段（2400MHz2483MHz）；
调制模式：QPSK 信道带宽：5.0MHz&250Kbpsx；
邻道抑制比：＞38dbm；
发射功率：＜100mW（20dbm）；
控制距离：地面900米，空中1.5公里
通道数：10通道，5通道以上可自定义；
模拟器模式：可设置模拟器模式，在此模式下关闭射频发射，进入省电模式；
显示屏：不低于2.8寸16位真彩屏，分辨率不低于240×320像素；
支持接收机类型：R9DS（标配），R10DS，R6DS；
发射器尺寸：185×60×295毫米（高包括的天线，宽包括支架）；
无人机飞控混合双扩频技术：16信道伪随机跳频，真正FHSS与DSSS混合双扩频，实现避干扰和抗干扰结合，复杂市区环境下仍能稳定控制，实现了市区能见就能控的跨越。主控MCU为STM32F103VET6(32位ARM 72MH主频，512K Flash容量，12位ADC)。无线芯片采用美国TI CC2533，QPSK直扩DSSS通信IC。最完整功能最全机型：十通道全功能全机型系统，支持直升机，固定翼，滑翔机，多旋翼，车，船等所有模型；
实时回传：接收机集成信号强度和接收机电压数据回传；支持外扩回传模块：动力电池电压回传模块PRM-01及OSD信息回传模块PRM-02(回传经纬度，速度，爬升，RSSI值，距离，星数，动力电池电压等信息，兼容PIX，APM飞控）；
SBUS，PPM及PWM信号输出：出厂标配接收机R9DS支持SBUS和PWM信号同时输出；同时支持乐迪接收机系列：双天线带SBUS信号10通接收机R10DS以及支持SBUS，PPM及PWM三种信号同时输出的超mini接收机R6DS。
4、飞行参数
悬停时间：空载：≥20min；
          空载航线：≥16min；
最大飞行速度：≥25m/s；
推荐工作温度：-10℃～40℃；
最大倾斜角度：35°；
最大抗风性：≥6级。
二、平台配置基本参数
1、充电器
输入电压：DC8-32V；
支持电池类型：LiFe/Lilon/LIPO/Lihv（1-6S）NiMH/Cd（1-16S）
最大输入电流：30A；；
输出电压：0～30V。
2、GPS：内置罗盘，工作电压DC5V，搜星时间约为20S，精度0.9米（±20%）。
3、数传电台：
3.1 接收灵敏度为：-121dBm；
3.2 发射功率为：20dBm（100mW）；
	2
	套
	

	40
	1+X考试训练设备--
无人机驾驶员考训平台维修备件库
	 1.螺旋桨：2388英寸,数量1套。
2.电池：≥16000mah；
放电倍率：15C；
持续放电电流：240A；
瞬间放电电流：400A；数量1套。
3.机臂：对称电机轴距≥1400mm；轴数：≥6轴；数量1套。
	1
	套
	

	41
	1+X考试训练设备--
无人机云端接入设备
	1、能够进行无人机飞行数据计算
2、支持学生的无人机飞行数据记录
3、支持所有无人机平台的连接
4、支持云端飞行数据存储
5、监管无人机飞行
	10
	套
	

	42
	轻型航测无人机实训教学系统（包括航测数据处理软件）
	1、整机参数
重量：≥1375 g
轴距：350mm（±5%）
最大上升速度：≥6m/s
最大下降速度：≥4m/s
最大水平飞行速度：≥72km/h
最大飞行海拔高度：≥6000 m 
最大可承受风速：≥10m/s 
最大飞行时间：≥30min
工作环境温度：-10℃至40℃ 
2、相机：
影像传感器：≥1英寸CMOS
有效像素：≥2000万  
电子快门速度：8 - 1/8000 s 
视频最大码流：≥100 Mbps 
支持文件系统：FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 
图片格式：至少包含JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG 
视频格式：至少满足MP4/MOV
录像分辨率：≥4K
3、建图功能：
建图精度 ：满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求
地面采样距离（GSD）：≥(H/36.5)cm/pixel，
采集效率：单次飞行最大作业面积约 1km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足1：500规范要求）
可控转动范围：俯仰：≥-90°至 +30°
速度测量范围：飞行速度≥14 m/s（高度 2 米，光照充足）
4、功能要求，至少满足以下要求：
手动起飞/降落、自动（一键）起飞/降落、任务规划飞行功能；
可进行远程遥测数据实时显示、监控；
飞行器具备失控保护功能，能够实时监测电压、电流数据异常报警；
飞行器具备飞行数据记录功能。使用过程中，所有飞行相关数据都将存储于飞行器中，保持飞行器开启并连接至个人电脑，通过专业软件即可导出飞行数据。飞行数据包括：传感器数据、导航系统数据、设备数据、控制类数据、限飞数据和视觉图像数据。此数据通过加密的方式存储且仅存储于该设备中。
具备无人机视觉系统、红外感知模块及超声波定位模块，可在30米范围内感知障碍物，并可自动停止飞行动作。
飞行器具备防水、抗风能力，保证飞行器在恶劣天气环境仍可稳定安全的执行作业任务；
可通过专业APP控制完成地面站航线规划功能，并进行自主工作模式。供货商需提供设备专用调参系统及地面站软件并进行设备调参和地面站系统教学。
8、 四旋翼航测无人机设备清单：
名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
飞行器主体
1
台
集成一体化飞控系统
1
套
航测数据处理软件
1
套
集成一体化动力系统（无刷电机+电子调速器）
4
套
集成一体化图传系统
1
套
遥控器
1
件
螺旋桨
4
件
飞行电池
2
组
充电器
1
件
电源线
1
条
云台锁扣
1
件
Micro SD（16GB）卡
1
件
Micro USB线
1
条
手提箱
1
套
文档包
1
套
合计
航测数据处理软件是专门用于摄影测量4D生产教学、实习的综合平台，由教学理论解析、软件人机交互、学生实操考核、存储设备统一访问网关、机器自动计算、数据管理、教学管理等系列模块组成。系统能够有效的帮助老师开展教学工作，同时高效的帮助学生上手，掌握软件操作。
其主要功能与性能指标如下。
1、数据检查模块
多源数据支持，既可支持通用框幅式航空影像，也支持低空无人机影像的检查；无处理数据量限制。
2、影像快速拼接模块支持智能数据分析，用户无需任何数据预处理工作，即可直接将数据导入软件开始数据处理影像自动加密解算模块；
3、支持根据POS参数自动划分航带信息，对飞行方向没有要求，无需影像预旋转，可直接进行处理；
4、支持相机畸变参数化，无需影像去畸变预处理，同时兼容带畸变数据和去畸变数据的解算；
5、支持免相控航测系统；
6、数字高程模型处理模块；
7、全自动批处理进行影像匹配（支持基于原始影像的物方匹配），特征点/线自动匹配，并自动生成DTM / DEM 
全自动DEM生成（可直接生成全测区的DEM）。
数字正射影像处理模块
8、自动纠正生成DOM，利用相应的DEM和加密成果，自动完成全测区单片正射影像的纠正，无需人工的干预；
9、支持DEM和DOM套合的三维地表模型显示，可直接生成TIF和TFW 格式，倾斜影像自动空三模块；
10、支持分布式倾斜空三处理，充分利用集群计算能力，提高效率；
11、支持一键式空三处理，自动解算出多视影像的位置与姿态信息。
12、倾斜影像自动三维建模模块全自动软件处理，无需人工干预，能够输出准确、精细地反映真实地物的三维格网模型，能输出高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型。
13、配置要求中央处理器（CPU）i5以上
14、图形处理器（GPU）
推荐使用
GeForceGTX1080 TIGeFforceGTX 1080  NVIDIA显卡
GeFforceGTX1070 TI, GeForceGTX1070 GeForceGTX1060, GeForceGTX1050 TGeForceGTX970,GeForceGTX960 其他计算能力在30及以上的NVIDIA
15、显存（VRAM）4GB及以上
16、内存（RAM）16GB及以上8GB及以上
17、硬盘（HDD）50GB Free（基本要求）或SSD+50GB Free（更佳）
18、航测数据处理软件具备KML文件导入功能，可用于添加航点或飞行区域的边界点；
19、在航点飞行任务下，可以进行基于重建结果的二维/三维航线规划。
20、在建图航拍任务下，还具备实时二维重建、实时三维点云、二维重建（农田、果树及城市场景）、农业应用、三维重建、输出坐标系设置、像控点管理、兴遭区域建模、多显卡重建等功能。在倾斜摄影任务下，也可进行三维重建。在带状航线任务下，可进行二维或三维重建。
	2
	套
	

	43
	轻型航测无人机备用智能电池
	容量：5870 mAh
电压：15.2 V
电池类型：LiPo 4S
能量：89.2 Wh
电池整体重量：468 g
工作环境温度：-10℃至 40℃
最大充电功率：160 W

	4
	套
	

	44
	巡检型无人机实训教学系统
	1、飞行器
起飞重量（无配件）：≥909g
最大起飞重量：≥1100g
尺寸（长×宽×高）折叠：≥214×91×84mm展开：≥322×242×84mm
对角线轴距：≥354 mm
最大上升速度≥6 m/s（S 模式）5 m/s（P 模式）
最大下降速度≥7 m/s
最大水平飞行速度≥72km/h
最大飞行海拔高度≥6000 米
最长飞行时间≥31 分钟
最大可抗风速：≥5级风
最大旋转角速度≥200°/s（S模式）
工作环境温度-10°C 至 40°C
垂直悬停精度：不低于± 0.1 m（RTK正常工作时）/± 0.1 m（视觉定位正常工作时）
± 0.5 m（GPS正常工作时）
水平悬停精度：达到或超过± 0.1 m（RTK正常工作时）/± 0.3 m（视觉定位正常工作时）
± 1.5 m（GPS正常工作时）
工作频率至少包含2.400-2.4835 GHz;
发射功率（EIRP）至少包含2.400 - 2.4835 GHz
机载内存≥24GB
红外相机镜头焦距:9mm（±3%）
等效焦距：38mm（±3%）
传感器分辨率≥640×512 @30Hz
数字变焦≥16x
像元间距12 μm
波长范围8-14 μm
照片格式R-JPEG
视频格式MP4
测温方式点测温，区域测温
2、可见光相机
影像传感器1/2英寸CMOS；有效像素≥4800万
镜头视角：≥84°
等效焦距：≥24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO范围视频：至少满足100-12800（自动）照片：100-1600（自动）
数字变焦32x
最大照片尺寸≥8000×6000
照片拍摄模式，单张拍摄
定时拍摄：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
全景：球形拍摄
录像分辨率≥3840x2160@30fps；1920x1080@30fps
图片格式JPEG
视频格式MP4
3、云台
可转动范围；≥俯仰：-90°- +30°，平移：-75°- +75°
稳定系统：≥3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
最大控制转速：≥120°/s
角度抖动量：≥0.005°
感知系统类型：全向感知系
4、遥控器
工作频率：至少包含2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.850 GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz：
FCC: 10000m
CE: 6000m
SRRC: 6000m
MIC: 6000m
等效全向辐射功率（EIRP）：至少包含2.400-2.4835 GHz：25.5 dBm（FCC）；18.5 dBm（CE）19 dBm（SRRC）；18.5 dBm（MIC）；5.725-5.850 GHz：25.5 dBm（FCC）；12.5 dBm（CE）18.5 dBm（SRRC）
存储空间：≥ROM 16GB + microSD 可扩展存储空间
视频输出接口：HDMI 接口
内置电池：类型：18650 锂离子电池 （≥5000 mAh @ 7.2 V）
充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器
额定功率：≥15 W
充电时间：不大于2 小时（使用规格为12V/2A 的USB 充电器）
工作电流/电压：≥1800mA ⎓ 3.83V
续航时间：内置电池：约2.5小时
工作环境温度：-20° C至 40° C
尺寸：177.5 x 121.3 x 40 mm（天线折叠，且未安装摇杆）/177.5 x 181 x 60 mm（天线展开，且已安装摇杆）（±5%）
重量：约630 g
智能飞行电池：主路: 17.6V ⎓ 3.41A 或 17.0V⎓3.53A/USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A（±5%）
5、智能飞行电池
容量：≥3850 mAh
典型电压：15.4V
满充电压：17.6V
电池类型：LiPo
能量：≥59.29 Wh
重量约：≥297g
充电环境温度：5℃ - 40℃
工作温度：-10℃到40℃
加热方式手动加热；自动加热
加热温度：-20℃到6℃
加热时间：≥500秒（最长时间）
加热功率：55W（最大）
充电时间：90分钟
最大充电功率：≥80W
6、RTK 模块外形尺寸：69 x 69 x 59 mm（±5%）
接口：USB Micro-B
功率：3w（±3%）
RTK 位置精度： RTK FIX 时1cm+1ppm （水平）1.5cm+1 ppm（垂直）
7、探照灯
外形尺寸：68×60×41mm（±5%）
接口：USB Micro-B
工作范围：≥30 m
功率：最大≥ 26W
照度：≥FOV17°，最大值：11lux @ 30米直射
8、夜航灯
外形尺寸68mm×40mm×27.8mm（±5%）
接口：USB Micro-B
功率：平均≥1.6W
工作范围：≥5000 米
发光强度最小方向：55cd；
上半球平均发光强度：≥157cd
9、喊话器
外形尺寸：68×55×65 mm（±5%）
接口：USB Micro-B
功率最大：≥10W
分贝：不大于（国际标准）100dB @ 1m 以内
码流：16kbps
10、存储卡
支持存储卡类型microSD卡
最大支持≥128GB容量，
传输速度≥UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
	2
	套
	

	45
	巡检型无人机备用智能电池
	智能飞行电池
1、容量≥3850 mAh
2、典型电压15.4V
3、满充电压17.6V
4、电池类型LiPo
5、能量59.29 Wh
6、重量约297g
7、充电环境温度5℃ - 40℃
8、工作温度-10℃到40℃
9、加热方式手动加热；自动加热
10、加热温度-20℃到6℃
11、加热时间500秒（最长时间）
12、加热功率55W（最大）
13、充电时间90分钟
最大充电功率≥80W
	4
	块
	

	46
	可折叠四旋翼航拍无人机实训教学系统
	飞行器重量：≥570 g
尺寸：折叠：≥180×97×74 mm （长x宽x高）/展开：≥183×253×77 mm （长x宽x高）
对角线轴距:302 mm（±10%）
最大上升速度: ≥4 m/s (运动档)4 m/s (普通档)
最大下降速度: ≥3 m/s (运动档)3 m/s (普通档)/5 m/s (运动档、俯冲) (4500 米以上会限制俯冲速度到 3 m/s)
最大起飞海拔高度: ≥5000 m
最长飞行时间（无风环境）: ≥34 分钟
最长悬停时间（无风环境）: ≥33 分钟
最大续航里程: ≥18.5 km
最大水平飞行速度: ≥19 m/s (运动档)12 m/s (普通档)5 m/s (三脚架模式)
最大抗风等级: ≥5 级风
最大可倾斜角度: ≥35°(运动档)20°(普通档)* 强风下到 35°
最大旋转角速度: ≥250°/s (运动档)250°/s (普通档)
工作环境温度:至少满足-10°C 至 40°C
工作频率:至少包含2.400-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz
发射功率:至少满足（EIRP）2.400-2.4835 GHz:
悬停精度垂直：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)/± 0.5 m (GPS 正常工作时)
水平：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)± 1.5 m (GPS 正常工作时)
螺旋桨：静音快拆折叠桨
机载内存：≥8 GB
电池
容量：≥3500 mAh
标称电压：11.55 V
充电限制电压：13.2 V
电池类型;LiPo 3S
能量:40.42 Wh
重量:≤198 g
充电环境温度:5°C 至 40°C
最大充电功率: ≥38 W
相机
影像传感器:1/2 英寸 CMOS
有效像素：至少满足1200 万-- 4800 万
镜头:视角：≥84°
等效焦距：≥24 mm
光圈：f/2.8
对焦点：1 m 至无穷远
ISO 范围视频：100-6400
最大照片尺寸；≥4800 万像素 8000×6000
照片拍摄模式
单拍：≥1200 万像素和 4800 万像素
连拍：≥1200 万像素, 3/5/7 张
自动包围曝光(AEB): ≥1200 万像素, 3/5 张@0.7EV
定时拍：≥1200 万像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
智能拍照：场景识别、纯净夜拍和 HDR
HDR 全景：
竖拍 (3×1): ≥宽 3328×高 8000
广角(3×3): ≥宽 8000×高 6144
180° 全景 (3×7): ≥宽 8192×高 3500
球形全景(3×8+1): 宽 8192×高 4096
照片格式：至少满足JPEG/DNG (RAW)
录像分辨率及帧率，至少满足以下要求
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps
色彩模式：D-Cinelike, Normal
视频格式:MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
视频最大码率：≥120 Mbps
支持 SD 卡：最大支持 256GB SD卡
支持文件系统：FAT32 及 exFAT
云台：3 轴(俯仰、横滚、偏航)
结构设计范围
俯仰：≥-135° 至 45°
横滚：≥-45° 至 45°
偏航：≥-100° 至 100°
可控转动范围
俯仰：≥-90° 至 0°(默认设置)/-90° 至 24°(扩展)
最大控制转速（俯仰）：≥100°/s
角度抖动量：±0.01°
视觉系统：前视
精确测距范围：≥0.35 至 22.0 m
可探测范围：≥0.35 至 44 m
有效避障速度：≥12 m/s
视角(FOV):：水平 ≥71° ，垂直 ≥56°
后视
精确测距范围：≥0.37 至 23.6 m
可探测范围：≥0.37 至 47.2 m
有效避障速度：12 m/s
视角(FOV):
水平≥ 44°，垂直 ≥57°
下视传感器配置
双目 + ToF
下视
ToF 有效测量高度：≥0.1 至 8 m
精确悬停范围：≥0.5 至 30 m
视觉悬停范围：≥0.5 至 60 m
左视／右视:无
下视补光灯:单颗 LED
安全
避障系统
APAS（高级辅助飞行系统）3.0
图传系统:至少满足图传方案OcuSync 2.0/2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换
最大图传距离[1]:10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
实时图传质量: ≥720p@30fps / 1080p@30fps
延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）: ≥120 - 130 ms
视频编码格式:H.265/H.264(根据移动设备编码格式支持能力做自动切换)
图传最大码率:12 Mbps
工作频段至少满足
2.400-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
遥控器
遥控图传系统:OcuSync 2.0
支持接口类型:Lightning，Micro USB， USB-C
支持的最大移动设备尺寸:180×86×10 mm (长×宽×高)
工作环境温度:-10°C 至 40°C
发射功率（EIRP）:2.400-2.4835 GHz:
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤20 dBm
SRRC: ≤20 dBm
MIC: ≤20 dBm
5.725-5.850 GHz:
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm
工作电流/电压:1200 mA@3.6V（连接 Android 设备时）/700 mA@ 3.6 V （连接 iOS 设备时）
充电器
输入：00-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A
输出：电池接口：13.2 V⎓2.82 A
USB 接口：5 V⎓2 A
电压：13.2 V
额定功率: ≥38 W
存储卡:支持存储卡类型microSD卡;
最大支持256GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡
6s电池：数量2块，单价不高于650元。
	2
	套
	

	47
	无人机电子考试评测系统（含免费课程体系与教学资源）
	一、电子考评模块
1、所有的无人机设备都在平台系统上报备，飞行训练的轨迹， 训练时间，系统自主评分的飞行成绩在平台上有迹可查；
2、对飞机零件寿命自动预警，保证飞机的自身健康；可以通过对飞行训练实时评分进行智能分析，提出训练改进建议。
3、管理后台可以对飞行结果进行 AI 智能分析，提出训练改进建议
4、对于无人机飞行的实践教学可以自定义练习阶段，实施阶段管理，目标清晰而高效。
5、支持电子标准化的飞行前后检查的清单流程；
6、对于每位学生的练习轨迹及结果具有记忆功能
二、无人机专业人才培养方案（免费）
建设成果
1) 专业调研报告；
2) 无人机操控技术高技能人才培训基地建设五年规划方案；
3) 无人机操控技术专业培训方案和教学计划（针对不同行业应用，分方向按模块化教学制定）；
4) 无人机操控技术专业考核标准（包括理论考核方案标准和实操考核方案标准）。
三、无人机专业课程体系与教学资源建设（免费）
1、建设内容
1) 针对不同行业无人机应用，设置相应的课程体系，行业应用应包括：无人机植保技术，无人机航拍技术，无人机电力巡线，无人机巡检，无人机安防；
2) 根据课程体系，制定各课程教学标准，教学标准的制定按照校方要求，主要内容应包含课程目标，课程设计、教学设计和课程考核等
内容；
3) 无人机实操飞行训练大纲，训练标准，飞行守则，安全操作流程等；
2、建设成果
1) 针对不同行业无人机应用，制定模块化课程表；
2) 针对不同行业的无人机应用，制定培养方案和训练大纲；
3) 课程标准一套；
4) 完整培训教材样书 6 套；
5) 无人机实操训练大纲，培训标准，安全守则，飞行守则各1套；
3、课程体系建设技术要求
1) 根据专业特点，课程体系的设置应将课程分为基础课模块、专业课模块两大模块，每个大模块应分若干子模块。基础课模块应包含基础模块和进阶模块，专业课模块应包含航拍、植保、电力巡线、无人机巡检、安防等模块。每个模块按需求配设适用课程，基础模块应包括：无人机基本结构、飞行原理及空气动力学基础、航空气象、航空法律法规、基础模拟飞行、基础飞行训练（实飞）等；进阶模块应包含：飞行原理、无人机装配调试、无人机检修课程、飞控开发课程、地面站操作及模拟实操、气象学、进阶模拟飞行、进阶飞行训练（实飞）、地面站飞行训练（实飞）等。航拍模块应包括：航拍摄影介绍、航拍相机参数设置、航拍构图、航拍手法、航拍后期思路及剪辑、航拍模拟训练、飞行器与云台的配合训练、智能模式飞行训练等；植保模块应包括：植保无人机基础知识、植保无人机安全飞行、植保无人机操作与使用、植保无人机作业技术规范、植保无人机作业流程规范、病虫草害基本知识、农药基础知识、植保实操训练等；电力巡线模块应包括：无人机电力巡检设备、输电线路及杆塔挂点缺陷、 电力巡检作业前手续、 电力巡检作业后处理、红外热像仪在电力巡检中的应用、电力巡检飞行技巧等；无人机巡检模块应包括：无人机巡检设备、无人机巡检领域、无人机巡检针对目标和数据采集方法、巡检无人机故障排除和维修维护、巡检作业数据后处理及巡检报告撰写、无人机巡检设备配置和飞行技巧等；安防模块应包括：安防无人机的概念、安防作业安全、空地协同、实战侦查、地面站作业、无人机安全保障系统等。
2) 课程体系中，每个模块都应配套相应课程标准，主要内容应包含课程目标，课程设计、教学设计和课程考核等内容。
四、专业师资团队培养（免费）
1、总体要求
针对院校双师型教师队伍的培训建设方案，将以为学校培养“双师”队伍为基础，制定教师队伍培养计划，制定培养专业带头人、骨干教师、“双师型”教师队伍建设实施方案，为学校免费培养5名无人机专业教师，同时考取AOPA 多旋翼驾驶员执照，并对专业教师进行无人机行业应用专项培训。
2、技术要求
1) “双师型”教师队伍建设由校方选出5名参加校内或校外“双师”培养的老师，由企业提供具有民航局无人机驾驶执照培训资质的专业培训机构，具备提供不少于一个培训周期 20 天的培养。
2) 专业骨干教师培养由校方选出 5名骨干教师，由企业提供具有民航局无人机驾驶执照培训资质的专业培训机构，企业参加“双师”培养的老师组织教师进行民航局无人机驾驶执照考试成绩合格，颁发民航局无人机驾驶执照（视距内、超视距驾驶员或教员方向）。
3) 专业教师无人机行业应用培训由校方派出参加过无人机基础培训的教师，由企业提供有培训资质的专业培训机构， 具备提供不少于一个培训周期 15 天的无人机行业应用培养。
4) 以上三个培训计划的培训项目选择应根据校方需求进行。
培训内容应包括：无人机植保，无人机巡检，无人机航拍，无人机竞速，无人机编队（培训将涵盖两种编队编程语言的教学及设备的使用和安全培训）。
五、无人机实训基地建设规划方案（免费）
包含：
1、墙面粉刷处理；
2、更换灯光系统，吊顶；
3、装饰性光源布设；
4、替换遮光卷帘；
5、实训室内增加隔断层与防盗门；
6、实训室内软装：墙面装饰、贴图、无人机文化内容等；
7、地面处理铺设防静电地台；
8、电、网布线；
9、定制展台、展板；
10、实训室设计并出图：CAD图、3D效果图。
	1
	套
	


