	序号
	适用标包
	资质要求

	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告
	3C认证证书

	1
	分标001中导地线要求
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于50吨
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且生产装备满足以下要求：具有铝线高速拉线机（可收绕Ф630mm的收线盘）并有良好的拉线润滑系统；具有绞制54根铝线能力的630型三段框式绞线机，配有良好的预扭装置和铝单线张力调整装置；具有铝线冷压焊接机及其配套模具；具有同等电压等级及以上导线研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	供应商应提供国家认可的生产许可证
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	

	2
	分标001中金具要求
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 100万元
	100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	

	3
	003绝缘子
	近三年内（以投标截止日计算）国网公司220kV及以上输电线路瓷复合绝缘子累计销售业绩不少于20000片
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书
	
	
	提供由CNAS（中国合格评定国家认可委员会）授权的检测机构，且具备《交流系统用盘型悬式瓷复合或玻璃绝缘子串元件》（DL/T1470-2015）标准全项检测能力的机构出具的与标的物相同规格型号产品的检测报告
	


