# 招标公告（变更）

青海省重点用能单位能耗在线监测系统项目招标公告变更

- 招标编号：青海机电公招（服务）2019-029号

青海发投机电设备招标有限公司受青海省节能技术中心委托，就青海省重点用能单位能耗在线监测系统项目进行公开招标，已于2019年11月08日在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》及《青海发投机电设备招标有限公司》门户网上发布了招标公告，由于招标文件有变，现技术要求部分变更，评标标准做相应变更。

一、变更事项：

- 设备参数变更

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、调度中心采购清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏 |  |  |  |  |
| （1） | COB小间距显示屏2 | 1、发光器件(LED)：高密集成三合一全彩显示屏1R1G1B（ LED显示屏需采用COB工艺直接在PCB板封装发光管芯，不得采用三合一表面贴装LED管芯的方式）； | 5.2㎡ |  | 本期采购 |
|  |  | 2、封装材料：采用纯金键合线，并有防眩光透镜； |  |  |  |
|  |  | 3、发光器件(LED)：具备防潮、防静电能力、耐磨、耐冲击能力； |  |  |  |
|  |  | 4、像素间距：≤1.58mm； |  |  |  |
|  |  | 5、尺寸要求：宽≥3.04m，高≥1.71m，整屏面积≥5.2㎡，为适应整体效果，分辨率宽≥1920，高≥1080（具体显示尺寸根据现场情况而定）; |  |  |  |
|  |  | 6、显示屏正面应具备IP65防护等级； |  |  |  |
|  |  | 7、灰度等级：16bit； |  |  |  |
|  |  | 8、刷新率：≥3840 Hz； |  |  |  |
|  |  | 9、水平视角≥170°，垂直视角≥160°； |  |  |  |
|  |  | 10、对比度：≥6000:1 ； |  |  |  |
|  |  | 11、色温：3200~9300K可调； |  |  |  |
|  |  | 12、色度均匀性：±0.3Cx,Cy之内； |  |  |  |
|  |  | 13、模组亮度不均性：≤3%； |  |  |  |
|  |  | 14、亮度调节范围：50-600cd/m²，支持无级调节； |  |  |  |
|  |  | 15、16:9宽高比箱体，前维护设计，可靠墙前安装，不留维修通道，所有元器件皆可完全从正面拆装、维护，有效节约安装空间； |  |  |  |
|  |  | 16、箱体应采用压铸铝箱体(包括后壳)，有效提高散热效率； |  |  |  |
|  |  | 17、箱体后壳应无孔，防止灰尘进入； |  |  |  |
|  |  | 18、采用高精度结构设计，箱体模组平整度≤0.1mm； |  |  |  |
|  |  | 19、可在-40℃~85℃环境温度下正常工作； |  |  |  |
|  |  | 20、LED屏在室内环境需要采用自然散热，无风扇设计，整屏噪音小于19dB（球面半径1.5M处）； |  |  |  |
|  |  | 21、平均无故障时间≥50000 小时； |  |  |  |
| （2） | 拼接处理器 | 1、HDMI输入，支持≧8通道HDMI信号输入。支持HDCP，支持EDID 在线编辑，最大支持分辨率4K*2K@60Hz； | 1 | 套 | 本期采购 |
|  |  | 2、HDMI ，DVI输出支持8通道 信号输出，最大输出分辨率4K*2K@60Hz |  |  |  |
|  |  | 3、FPGA-E04 标准机架式设计，运营级机箱系统，双高速无阻塞背板设计，带宽>180G， |  |  |  |
|  |  | 4、支持模拟信号、数字信号混合得接入和切换输出，输出分辨率自由设定。 |  |  |  |
|  |  | 5、支持高清、标清视频切换及输出，模拟视频数字化后无压缩直接交换输出。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持以多种不同LED矩形显示单元为基础的任意不规则拼接，支持每块LED显示单元自定义有效显示区；支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面 |  |  |  |
|  |  | 7、单象数切割，拉伸后显示画面无任何变形失真。 |  |  |  |
|  |  | 8、支持任意图像逻辑分屏，大屏拼接，视频多画面分割模式，画中画、漫游、叠加等 |  |  |  |
|  |  | 多种显示功能组合。 |  |  |  |
|  |  | 9、所有信号无缝切换，切换无黑场。 |  |  |  |
|  |  | 10、支持输出通道映射，无需更换输出线缆即可自由编辑输出顺序。 |  |  |  |
|  |  | 12、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示 |  |  |  |
|  |  | 13、设备自动检测，远程识别图像信号通断，设备配置等以及工作状态。带可视化导播切换 |  |  |  |
|  |  | 14、对信号源进行实时的分组控制，对不同信号源自动转换自适应分辨率。 |  |  |  |
| （3） | 显示屏发送卡 | 配套LED屏使用 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （4） | 控制软件 | 配套LED屏使用 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （5） | 安装钢结构 | 总体架构：数控加工全拼装结构。表面处理：冷轧钢板表面静电喷塑；完全具有防静电、防腐蚀等性能。 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （6） | 箱体安装配件 | 含箱体安装扣件、螺杆及必备维护工具 | 1 | 项 | 本期采购 |
| （7） | 线缆 | 高清线，连接线，电源线等 | 1 | 项 | 本期采购 |
| （8） | 电源改造 | 配套配电箱改造，含空开，电源线布设等 | 1 | 项 | 本期采购 |
| 2 | 会议系统 |  |  |  |  |
| （1） | 电动投影幕 | 120寸，16:10 | 1 | 块 | 本期采购 |
|  |  | 1、 四层玻纤复合结构，中层玻璃纤维幕基，双面涂刮PVC覆膜，拉伸率≤1%，视角≥160°，增益≥1.0，幕面持久平整； |  |  |  |
|  |  | 2、 投影区域表面碾压微细光学刻纹，成像精密，图层边缘锐利，幕面解像力≥125线对； |  |  |  |
|  |  | 3、 幕布无异味，游离甲醛释放量达标，重金属含量达标，环保，可擦洗、防火、防潮、防霉； |  |  |  |
|  |  | 4、 反射光线分布均匀，反射光与入射光色温差异≤60K，色彩还原度高，成像效果饱和； |  |  |  |
|  |  | 5、 静音高速管状电机，橡胶减噪防震轴座、平行限位器、过热保护装置， |  |  |  |
|  |  | 6、 电机扭力≥40kg/cm，定位误差≤0.5mm， 转速≥32rpm，使用次数10万次以上； |  |  |  |
|  |  | 7、 所有电动银幕均可特别定制带智能弱电控制功能，如：R232 R485 等各种控制； |  |  |  |
|  |  | 8、 支持顶挂，壁挂，悬挂，3种安装方式； |  |  |  |
| （2） | 投影机 | 亮度：4200流明（内置无线）；对比度：15000:1；标准分辨率：WUXGA（1920*1200）；色彩数目：10.7亿色；投影技术 3LCD；显示芯片 3×0.67英寸芯片；亮度 4200流明；对比度 15000:1；标准分辨率 WUXGA（1920*1200）；光源功率 230W；光源寿命 正常模式：5500小时，经济模式：12000小时；变焦比 1.6X；光圈范围 F=1.5-1.9；实际焦距 f=20.3-32.5mm；投影距离 0.88-14.57m；投影尺寸 30-300英寸；屏幕比例 16:10；色彩数目 10.7亿色；梯形校正 垂直：-30-30度；水平：-30-30度； | 1 | 台 | 本期采购 |
| （3） | 投影机吊架 | 定制 | 1 | 个 | 本期采购 |
| （4） | 弹起式多功能桌插 | 功能特点 | 4 | 个 | 本期采购 |
|  |  | 一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个VGA、三个电源。 |  |  |  |
| 3 | 配套设施 |  |  |  |  |
| （1） | 电脑 | 品牌机，CPU:i5-9400,内存：DDR4:8G，1T硬盘7200转/256G固态硬盘，独立显卡2G显存，22寸液晶显示器 | 1 | 台 | 本期采购 |
| （2） | 操作台 | 1工位，全钢制作 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （3） | 交换机 | 交换容量不小于48Gbps、包转发率不小于35Mpps。24个10/100BASE-TX以太网口，2个1000Base-SX/LX SFP光口，支持VLAN，支持组播协议，支持QOS,支持SNMP V3。 | 1 | 台 | 本期采购 |
| （4） | 移动式空调 | 1.5P，单冷 | 2 | 台 | 本期采购 |
| （5） | 辅材 | 超五类线缆，电源线，管材等 | 1 | 批 | 本期采购 |
| 4 | 装修 |  |  |  |  |
| （1） | 机房基装 | 吊顶处理：吊顶内防尘漆，微孔铝天花，照明灯具，走线桥架。 | 1 | 项 | 本期采购 |
|  |  | 墙面处理：乳胶漆 |  |  |  |
|  |  | 地面处理：地砖或防静电地板胶，走线槽道，开挖或垫高。 |  |  |  |
|  |  | 配电改造：新增配电箱，新增回路及空开，漏电保护装置等 |  |  |  |
| （2） | 家具 | 会议桌，椅子等 | 1 | 项 | 本期采购 |
| 二、省平台软件（含第三方软件） |  |  |  |  |  |
| （1） | 省平台软件 | 满足本项目招标文件中，（二）项目概况及技术需求书中，“3 应用系统开发技术要求”章节要求。 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （2） | 数据传输中间件 | 国产。端设备传输接口（7个协议接口，包括：端设备注册协议、基础数据下载协议、平台版本校验协议、用能单位基础信息上传协议、用能单位采集数据上传协议、用能单位基础信息下载协议、用能单位数据采集下载协议等，实现端设备与平台之间的数据交换传输。） | 1 | 套 | 本期采购 |
| （3） | 数据加密中间件 | 国产，完成端设备与平台传输的加解密(接口数据加密传输工具，服务端解密工具)，实现端设备在线采集数据加密上传至政府端服务器，政府端服务器通过解密工具对加密数据进行解析。 | 1 | 套 | 本期采购 |
| （4） | GIS中间件 | 国产。实现系统GIS可视化展示功能，可实现地图的放大缩小、用能单位位置查看等。 | 1 | 套 | 本期采购 |
| 三、数字证书及运维终端 |  |  |  |  |  |
| （1） | 数字证书（含U-KEY及三年服务） | 数字证书 | 144 | 个 | 本期采购 |
|  |  | 1、符合国家标准证书格式，符合《GM/T 0015-2012基于SM2密码算法的数字证书格式规范》要求。 |  |  |  |
|  |  | 2、国家电子政务外网数字证书中心（政务CA）签发的数字证书。 |  |  |  |
|  |  | U-KEY |  |  |  |
|  |  | 1、支持的操作系统：Windows X86系列操作系统（XP/Win7/Win8等）、 Linux(Ubuntu/Red Hat等）。 |  |  |  |
|  |  | 2、证书标准：PKCS#11、CSP、SKF、X.509v3、SSLv3、IPSec。 |  |  |  |
|  |  | 3、功能特性：支持双因子身份认证，认证时需同时提供证书和 PIN码；同时可存储多组密钥和证书；可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能。 |  |  |  |
|  |  | 4、软件特性：提供标准的安全中间件（PKCS#11、SKF、CSP）以及 API接口；提供 Win32 DLL和 ActiveX控件；软件开发包 (SDK)模块化、配置化、可定制化，易于开发和升级。 |  |  |  |
|  |  | 5、硬件特性：接口类型支持USB2.0；支持DES/3DES/SSF33/RSA（1024/2048）/SM1/SM2/SM3/SM4/SHA-1/SHA-256等算法；硬件实现数字签名，CA认证；硬件产生随机数；每个 Key有唯一序列号。 |  |  |  |
| （2） | 远程维护终端 | 国产品牌，Intel Core i5-8265U(1.6GHz/L3 6M) ，内存8GB DDR4，512GB SSD固态硬盘 | 4 | 台 | 本期采购 |
| 四、能耗在线监测端设备（含软件、机柜） |  |  |  |  |  |
| （1） | 能耗在线监测端设备（含软件及机柜） | 1.硬件配置 ★（1）整机采用低功耗设计结构（需提供产品正面及背面照片加盖原厂商鲜章）； ★（2）单主板应采用多核多线程低功耗处理器，主频不低于4核4线程2.0GHz； ★（3）独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全数据交换单元）架构，非IP物理隔离；单主机内存容量应不小于8GB；单主机硬盘容量不小于256GSSD （4）主机应自带不小于5寸液晶显示屏并可以显示工作状态及数据上传状态，便于现场维护操作； 2.接口类型及数量 （1）数据接入以太网接口至少2路，数据采集串口至少4路 （2）数据发送以太网接口至少2路； （3）单主机至少支持USB接口4个（含CA证书接口1个），VGA等视频接口1个 3.电源及结构 （1）AC 220V±10%，50Hz（满足GB 12325，220V单项供电电压允许偏差范围要求），冗余热备电源输入； （2）双路冗余热备电源应支持故障电源在线热插拔更换，更换过程不得影响系统正常运行； （3）模块化结构可动态裁剪或扩展； （4）机箱结构设计符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。 （5）不小于30分钟放电时间的UPS设备。 ★4.防火墙模块 （1）支持PPOE拨号、ssl vpn、static IPV4/6、PPTP和L2TP等多种方式连接互联网；支持IPSEC VPN、L2TP VPN和OPEN VPN隧道，其中IPSEC VPN支持一对多、多对多安全隧道链接，支持SA生命周期结束后自动重协商； （2）具备NAT穿透功能，支持自动、手动和混合出站，可根据要求配置各个电口的规则，具备端口映射功能；支持访问控制规则;具备流量管理功能，可根据使用要求限制各个接口流量；支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝对接；具备负载均衡功能；图示动态展现各个接口流量状况。 （3）应采用防火墙隔离来自互联网的网络攻击，可选硬件或软件防火墙。 5.功能要求 （1）企业能耗数据日、月、年消费数据采集或填报 企业用户可以进行能源日、月、年消费数据的填报、修改及查看；对仪表不具备直接采集条件的消费数据，可以采取计算引擎计算的方式获取。 （2）数据补填和手动上传 对于由于各种原因没有及时填报的指标数据，可以进行人工填报，并支持手动上传。 （3）数据填报模块支持导入和导出 管理员可对数据填报和上报项目进行添加，修改，删除等，可以根据企业实际情况进行填报模板的配置，增减相关填报及计算内容。 （4）能耗数据统计 通过对企业仪表及采集装置采集到的能耗数据，如：煤，电，天然气等，进行日、月纬度的汇总统计，并输出相关的能源统计报表。 （5）企业用能分析 可以对企业用能结构、用能趋势、能效指标等多角度进行分析功能，并对以上数据进行报表或者图表展示 （6）计量器具管理 对企业计量器具进行分类管理和统计分析，计量器具校验到期前，可以对企业用户进行提醒。 （7）用户、角色、权限配置等安全管理 超级管理员可对用户，角色，权限的查询，并实现对用户，角色，权限的添加，修改，删除等操作。 （8）基于中心平台REST接口交换数据 支持按照国家省、市平台的要求，同步上传数据至省级能耗在线监测平台，并提供数据延时自动上报、历史上报数据查看、能耗数据补传等功能。 ★6、产品认证 （1）遵循GB/T 20279 《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》相关规定，且通过国家认可的第三方检验检测机构的检测认证，并取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证； （2）整机遵循GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T17626.5 3级试验标准，且取得检测报告； | 144 | 套 | 本期采购 |
| 五、企业端数据接入联调测试 |  |  |  |  |  |
| （1） | 企业端数据接入联调测试 | 根据招标文件完成企业端数据接入联调测试 | 1 | 套 | 本期采购 |
| 六、系统集成 |  |  |  |  |  |
| （1） | 系统集成 | 利用青海省电子政务云现有资源，依据招标文件系统集成工作量内容，完成本项目相关系统集成工作。 | 1 | 项 | 本期采购 |

- 评审方法中评分标准进行变更

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (10%) | （1）服务项目的价格分值占总分值的比重10% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |  |
| 2 | 技术质量（65%） | 总体技术方案（5分） | 依据技术需求书，编制项目总体技术方案，方案应包括：项目实施方案，重难点分析，企业数据对接，数据共享接口方案及集约化的建设方案等，应充分考虑合理性、全面性、协调性、完备性等。根据情况酌情给分。 1、总体技术方案（1-0.5分） 评分标准： （1）对项目整体技术架构理解深刻，技术方案紧贴用户实际需求，方案详细、合理、较好的得1分，一般的得0.5分，差的不得分； （2）其它的不得分 2、实施方案（1-0.5分） 能够根据对项目实际情况做出相应实施方案，至少应包括工程进度计划与措施，资源配备计划，人员配置计划，实施保障措施等； 评分标准： （1）详细、完整、有深度、操作性强，较好的得1分，一般的得0.5分，差的不得分； （2）其它的不得分。 3、重难点分析（1-0.5分） 对项目中可能出现的重点难点问题进行分析，并提出相应解决办法。 评分标准： （1）分析的有依据、详尽，给出的措施符合实际的，较好的得1分，一般的得0.5分，差的不得分； （2）其它的不得分； 4、企业数据对接（2-1分） 提供企业各类型数据采集方式及对接环境下详细的数据对接上传方案，并对企业的各类型数据采集做出合理化建议。 评分标准： （1）提供的对接上传方案类型完整的，详细的，有依据的，合理化建议能够对企业的数据采集有实际帮助作用的，较好的得2分，一般的得1分，差的不得分； （2）其他的不得分。 |
|  |  | 软件开发方案（5分） | 1、总体要求（1-0.5分） 保证系统的实用性、开放性、可扩展性、容错性和兼容性。 评分标准： （1）系统都满足上述要求，较好的得1分，一般的得0.5分，差的不得分； （2）其它的不得分。 2、应用系统功能（3分） 包括（节能“双控”辅助管理、能耗在线监测、能效分析、业务在线办理、企业能源在线管理、企业节能业务管理、公众节能服务7个应用子系统）； 评分标准： （1）应用子系统的功能设计满足技术需求文档，较好的得3分，一般的得1分，差的不得分； （2）若存在设计缺陷或漏项的，每有一处扣1分，扣完即止； （3）未提供得0分。 3、企业数据接入（1-0.5分） 提供保证企业侧数据的接入平台的实时性、完整性、准确性、规范性。 评分标准： （1）有具体措施办法，且可行有效的，较好的得1分，一般的得0.5分，差的不得分； （2）其它的不得分。 |
|  |  | "原型演示（45分） 以下所演示的系统功能所模拟的基础数据不少于20家企业、3个以上行业、不少于一年" （原型演示：时间不得超过25分钟，投标人须自行准备演示环境，PPT、Word等演示方式不得分） | 节能“双控”辅助管理（4分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示总量及能耗强度任务制定与分解的系统功能，设定目标年份、控制目标，展示目标值、实际值； （3）演示能源消费总量预测预警，对能源消费总量进行实时跟踪并根据预先设定的报警值； 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得4分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为3分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为1分； （4）其中有3条不满足或3条未演示、则得分为0分。 |
|  |  |  | 在线监测（5分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示能源消费展示功能，包括省重点用能单位能源消费情况（可以查看省重点用能单位的实时能源消费情况、能源消费趋势和历史数据）、展示地区重点用能单位能源消费情况（可以查看地区重点用能单位的能源消费占比、能源消费同比和历史数据）、展示行业重点用能单位能源消费情况（可以需要查看行业重点用能单位的单位GDP能耗数据、单位工业增加值能耗数据和历史数据）； （3）演示重点用能单位运行状况监测功能，包括企业名称、停产起始日期、停产结束日期、停产原因； （4）演示企业基础信息展示功能，包括企业的行政区域、企业名称、所属行业、节能管理单位、产品描述、详细地址、联系方式等信息的在线填报、查询； （5）演示人工填报功能，针对一些设备和程序无法采集的数据，预留填报入口； （6）演示能源消费分析功能，包括统计省重点用能单位能源消费总量情况（可以查看省重点用能单位能源消费占比、能源消费趋势）、统计地区重点用能单位能源消费情况（对地区内的企业分布情况和能源消费情况进行分析比较）、统计行业重点用能单位能源消费情况（对行业内的企业数量和能源消费情况进行分析比较）、统计重点用能单位的能源消费情况（展示重点用能单位能源消费总量及增速排名情况）； （7）演示数据导入、导出功能（如.xls，XML文件等）。 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得5分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为4分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为3分； （4）其中有3条不满足或3条未演示、则得分为0分。 |
|  |  |  | 能效分析（8分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示企业能效分析功能，可以选定进行对标的企业，不同类型的企业选定对标指标后系统自动生成对标企业对应指标的情况； （3）演示区域产品能效分析价功能； （4）演示区域异常能耗现状的追根溯源功能； （5）演示限额标准库建立、对标过程等功能； 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得8分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为4分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为2分； （4）其中有3条不满足或3条未演示、则得分为0分。 |
|  |  |  | 业务在线办理（5分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示节能监察管理模块功能； （3）演示计量器具统计分析功能； （4）演示信息发布管理功能，支持导入相关的节能标准、节能政策法规、节能技术产品； （5）演示数据导入、导出功能（如.xls，XML文件等）。 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得5分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为4分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为3分； （4）其中有3条不满足或3条未演示，则得分为0分； |
|  |  |  | 企业能源在线管理（3分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示能源消费展示模块功能，展示企业能耗总量、能源消费趋势情况； （3）演示计量器具管理模块功能； （4）演示用能设备管理功能，在线录入重点用能设备的基本信息，建立企业设备台账； 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得3分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为2分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为0分； |
|  |  |  | 企业节能业务管理（5分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。 演示要求： （1）演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”）； （2）演示能源消费分析模块功能，对企业的能源消费趋势、能源消费同比、能源消费占比、能源消费增速和能源消费结构进行总体统计分析； （3）演示能效分析模块功能，对企业对应国家限额值、国家先进值差额进行统计分析； （4）演示能源利用状况报告模块功能； （5）演示节能监察业务流转模块功能； 评分标准： （1）完全满足上述演示要求得5分； （2）其中有1条不满足或1条未演示，则得分为2分； （3）其中有2条不满足或2条未演示，则得分为0分； |
|  |  |  | 公众节能服务（2分） 根据真实系统现场演示情况进行打分。演示功能模块完整性（功能模块列表参见“技术需求书”），完全满足要求的得2分，一般的得1分，不满足不得分。 |
|  |  |  | 端设备多传及通讯状态报警演示（3分） （1）投标人在现场演示企业端设备“一端多传”的功能； （2）投标人在现场演示青海省平台对企业端设备通讯状态的管理功能； （3）投标人在现场演示企业端设备对现场计量仪表通讯状态的管理功能；； 满足演示要求得3分，不满足不得分。 |
|  |  |  | 企业端设备对接演示（3分） 投标人在现场模拟演示企业端接入方式和流程，成功采集到内网主机，并在外网主机进行显示，同时须把该实时数据同步上传到青海省平台进行展示，满足演示要求得3分，不满足不得分； |
|  |  |  | 企业端设备软件演示（3分） 投标人需现场演示企业端设备软件功能，包括数据查看、数据统计、上传下载等功能，满足演示要求得3分，不满足不得分； |
|  |  |  | 能耗指标的维护管理（2分） 投标人在现场演示能耗指标的维护管理，满足演示要求得2分，不满足不得分； 支持自定义脚本的能耗模型计算逻辑配置（删除） |
|  |  |  | 能耗大数据分析（2分） 投标人在现场演示能耗大数据分析过程，通过大数据技术分析各行业、区域对于青海省重点能耗指标的影响，满足演示要求得2分，不满足不得分； |
|  |  | 技术参数（10分） | “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，对这些关键参数的任何偏离技术分直接按0分计算；不带“★”的技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。满分10分。 |
| 3 | 商务评价 （25%） | 环保和节能（1分） | 所投产品为节能产品得0.5分；所投产品为环保产品得0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以处于有效期之内国家确定的认证机构出具的《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件。 |
|  |  | 端设备对接和服务方案（3分） | 投标人应对端设备的对接省级平台、对接重点用能单位工作有对接和服务方案，最终确保重点用能单位能耗数据上传省级平台，从省级平台上传国家平台，满足国家政策和相关技术规范要求，较好的得3-2分，一般的得1分，不提供和较差的不得分。 |
|  |  | 类似业绩情况（8分） | 投标人自2015年1月1日至今已完成的省级工业领域能耗在线监测类项目，每个项目2分，最多得4分。（(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和验收报告）） 投标人自2015年1月1日至今建设的省市级工业领域能耗在线监测类项目中，系统共计接入在线企业数量在150家以上的，得4分，100至150家的，得2分，100家以下的，得1分。（（省级业绩不予重复计算）(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和验收报告）） |
|  |  | 项目团队实力（7分） | 1、项目管理人员具有计算机信息系统集成项目高级经理资格证书或具有计算机相关专业高级职称的，每配备1名得1分，满分2分。 2、实施人员具有软件设计师或具有计算机相关专业中级职称的，每配备1名得0.5分，满分1分。 3、项目团队的组成结构合理, 项目经理、系统分析、设计、测试人员等配备齐全，且项目组成员不少于20人的，得4分，项目组成员不少于15人，得2分。 拟投入本项目项目经理和项目组织机构配备人员须为本单位人员，并提供2015年度至今在本单位缴纳社会保险的凭据（专用发票或社会保险缴纳清单）。 |
|  |  | 运维及服务能力（3分） | 为保证项目交付质量及运维时效，投标人在青海省有工商注册的常驻机构的得3分，否则不得分。（需提供营业执照） |
|  |  | 售后服务措施（3分） | 1、针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施。所述内容响应招标文件的基础上，每提出一条相关措施，得0.5分，满分1分，未提供的不得分。 2、质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，最高2分。 |

- 在招标文件第五部分招标内容中加入能耗指标的维护管理须支持自定义脚本的能耗模型计算逻辑配置。

- 在原招标文件分项报价表后添加分项报价表一（格式如下）。

分项报价表一

省级平台应用软件开发费（含调试费、集成费）

分项报价表                                                       单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

三、联系方式

招 标 人：青海省节能技术中心

招标代理机构：青海发投机电设备招标有限公司

地 址：青海省西宁市西关大街 57 号水电大厦 9 楼

联 系 人：王相宁

电 话：0971-6302727

开户银行：西宁农商银行西川南路支行

账 号：8201 0000 0000 1894 6

青海发投机电设备招标有限公司

2019年11月15日