| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 设备规格 | 数量（台） | 材质 | 介质 | 重量 | 喷砂除锈脱脂 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#塔再沸器 | HE-21111 | ø800×4776；换热面积117.4m2 | 1 | 换热管、管板、316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 4.8t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 2 | 2#塔再沸器 | HE-21121 | ø1100×4896；换热面积194.3m2 | 1 | 换热管、管板316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 7.36t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 3 | 7#塔再沸器 | HE-23111 | ø600×4106；换热面积54.3m2 | 1 | 换热管、管板316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 2.19t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 4 | 9#塔再沸器 | HE-24111 | ø1100×4826；换热面积224.5m2 | 1 | 换热管、管板316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 8.28t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 5 | 10#塔再沸器 | HE-22041 | ø1000×4856；换热面积173.4m2 | 1 | 换热管、管板316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 6.2t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 6 | 10#塔再沸器 | HE-22141 | ø1000×4856；换热面积173.4m2 | 1 | 换热管、管板316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程：蒸汽 管程：三氯氢硅、四氯化硅 | 6.2t | 管箱、壳程筒体内外表面喷砂除锈达到Sa2.5 级，管程无油脂 |
| 7 | 4#电解槽碱液冷却器 | HE-01101A | ø400×8×3288mm；换热面积23m² | 1 | 换热管、管板、316L，筒体、管箱Q345R +膨胀节(316L) | 壳程介质：30%氢氧化钾水溶液，具有碱的通性，易溶于水，有强腐蚀性。管程介质：循环水。 | 0.87t | 与碱液接触部分的壳程要求脱脂，不得有任何油脂 |