附件一

包一：

| 2021年度鼠疫菌专业实验室防护用品采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参数要求 |
| 1 | N99医用防护口罩 | 400个/箱 | 20箱 | 产品规格：400个/箱。 1、防护性能要求 1）是一种以高效过滤材料为保护层的能滤除直径0.3mm以上颗粒达99.5%的高效防护口罩。 2）S-2003-A生物防护口罩周边有垫圈、鼻梁处的垫圈可以根据面形调节，适应脸型，密封。可调节性强，密封性高于高标。 2、三层结构口罩材料，对直径0.3mm微生物气溶胶粒子的滤除率高达99.52％。 3、主要用于防止生物恐怖剂及各种细菌、病毒、真菌、花粉和尘埃等其他微小颗粒物吸入人体造成的危害，对于非典、高致病性禽流感等亚微米烈性传染性病原体的滤除效率达到99.5%以上。 4、该口罩在各种测试动作条件下，其防护效果已达到半脸式防护面具的水平。 5、相关文件 1）符合GB19083-2010国家标准医用防护口罩技术要求，提供检测报告。 2）供应商需具备第二类医疗器械经营备案。 |
| 2 | 一次性医用帽子 | 20个/包 | 350包 | 产品规格：20个/包 1、采用非织造布主要材料热合或缝制而成。 2、帽子无霉斑，无破损，无污染，无杂质等现象。 3、经缝纫而成的帽子应缝制牢固，针码均匀，平直，无褶皱，无跳针、开线，漏缝等现象。 4、帽子所用非织布规格不低于18g/m2。 5、帽子所用的松紧带符合FZ/T63006-1996的需求。 6、帽子无菌，无菌有效期两年；帽子经过环氧乙烷消毒，环氧乙烷残存量不大于10ug/g。 |
| 3 | N95医用防护口罩 | 30个/盒/ | 110盒 | 产品规格：30个/盒, 10盒/箱 1.制作材料为静电滤棉，属于医用口罩，中国药监局认证和美国FDA认证。是一款防各种病毒最专业的口罩。 2.用途：用于职业性医护人员的呼吸防护，防护某些致病微生物颗粒(如病毒、细菌、霉菌、碳疽杆菌、结核杆菌等)。 3.作为医用口罩，其特点是可以防95%的细菌，而且能够隔离血液和其他传染性体液飞溅的功能。 4.提供医用口罩的检测报告。 5. 供应商需具备第二类医疗器械经营备案。 |
| 4 | 医用一次性防护服胶条型 | 50件/箱 | 50箱 | 产品规格：50件/箱，可提供不同尺码：M，L，XL，XXL，XXXL。 1、防护服级别：医用级别防护服，满足GB19082。能有效阻隔血液、粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病毒向工作人员传播的几率。 2、防护服性能要求 1）防护服采用Tyvek特卫强防护材料制作，连体带帽款式设计，透气透湿，能够阻隔微细粉尘和液体穿透，同时又能允许水汽透出，面料克重不大于45g/m2。 2）防护服采用伽马射线辐照后独立包装。 3）透湿量>4000g/m2×d、抗渗水性>100cmH2O、抗合成血液穿透性6级、表面抗湿性达到4级（GB/T4745/1997）。 4）弹性面部开口，与呼吸器配合，自粘性下巴门禁；内部拉链闭合，前部拉链部分带自粘双层门襟，提升液体防护性能，贴合紧密。防护服所有缝线接口采用蓝色胶条密封以增强防护服的隔离性能和使用安全。 3、相关文件 1）国家食品药品监督管理局检验中心出具的符合GB19082医用一次性防护服技术要求的检测指标和透湿量、抗渗水性、抗合成血液穿透性、表面抗湿性等性能检测报告。 2）供应商需具备第二类医疗器械经营备案。 |
| 5 | 一次性医用加长防护鞋套 | 200双/箱 | 3箱 | 产品规格：200双/箱； 1.防护鞋套长度45-50cm； 2.防滑PVC脚底； 3. 采用Tyvek特卫强防护材料制作,透气好，靴型、松紧带开口； 4.能有效防护化学液体、粉尘微粒、飞沫、气溶胶等有害物质； 5.面料具有权威机构的检测报告； 6.供应商需具备第二类医疗器械经营备案。 |