附件：

围栏建设方案

- 1、项目区网围栏工程量一览表：

| 乡 | 村 | 面积 （亩） | 网围栏 网片 （m） | 小立柱 （根） | 中间柱 （根） | 大立柱 （根） | 文撑杆 （根） | 围栏双 扇门 （付） | 门柱 （根） | 地锚 （根） | 下立柱 （根） | 绑钩 （根） | 挂钩 （根） | 拉线 （m） | 拉丝 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳康乡 | 果当村 | 9. 0 | 69000 | 6687 | 173 | 28 | 253 | 6 | 12 | 3450 | 253 | 62100 | 13800 | 1512 | 69000 |

- 技术路线

- 以牧户为基本生产单位，将项目区沙化草地全部封育，3年禁牧。

- 围建方式

- 根据各项目户沙化草地治理面积、地形状况，按照牧户实际可围建治理区面积安排围栏建设规模，共需围栏69000米.

- 4、围栏标准：

- （1）编结网围栏的规格及技术参数

单位：mm

| 规格 | 纬线根数 | 网宽 公称 尺寸 | 经线间距 | 钢丝公称直径 |  |  | 自上而下相邻两纬线 间距 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 边纬线 | 中纬銭 | 经线 |  |  |
| 91L8/110/50 | 8 | 1100 | 500 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 200、 180、 180、150、 130、130、 130 |  |

自上而下第四根纬线应为直径2. 8mm的钢丝。

- 支撑件的规格及技术参数

- 单位：mm

| 名称 | 尺寸长度 |  | 材料规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门柱、角柱 | 2000 |  | 热轧等边角钢90x90x8 |
| 中间柱 | 2000 |  | 热轧等边角钢70x70x7 |
| 小立柱 | 2000 |  | 热轧等边角钢40x40x4 |

| 地锚、下立柱 | 600 | 热轧等边角钢40x40x4 |
| --- | --- | --- |
| 支撑杆 | 3000 | 电焊钢管50 |
| 小立柱横梁 | 200 | 热轧等边角钢40x40x4 |

- (3)连接件

- 绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2. 50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- 挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350Mpa。直径为2. 50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。

- (4)围栏门

- 围栏门采用双扇结构，框架采用GB/T13793中Φ25的直缝电焊钢管；围栏门单扇高为1300mm,宽为1500mm;原材料采用 30 x 3mm扁铁，40 x 40 x 4mm角钢，1. 5mm钢板；围栏门的扁铁间距为150mm;围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

- 5、围栏施工安装

- 所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明,方可安装。配套围栏每10米设1根小立柱，每400m设1根中立柱； 围栏安装要求大、中、小立柱埋入地下部分不得少于0. 6m,留在地上部分不得少于1.4m;网围栏形状应根据地形地貌和利用便利而定，一般以正方形和长方形为主;围栏门的数量及位置可根据牧户要求设置；编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固,所有的紧固件不得松动；大门应安装牢固，转动灵活。