- 附件：

- 包一：技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔秀村 |  |  |  |
| 1 | 拖拉机 | 密封驾驶室，标配座椅；发动机：六缸电控增压发动机≥140马力； 变速箱：12前进档，4倒档, 同步器换档，湿式离合； 前桥：机械式前轮驱动（4驱）；空气过滤器；低噪音密闭驾驶室；动力输出轴：双速540/1000转/分，6/21齿花键；后悬挂及耕深调节方式：II类调节，力、位、浮动调节，≥30 KN提升力；液压输出阀组数：2组；液压泵类型：三联泵； 摆式牵引杆； 限位杆；前后轮规格：14.9-24尼龙防扎轮胎/18.4-38； 前后配重：前配重(16片X47公斤)/ 后配重(8片X55公斤)； 255升油箱；工具箱； 大功率油水分离器；两个前大灯，两个前工作灯，两个后工作灯。 | 2台 |  |
| 2 | 割草压扁机 | 整机重量1253Kg 配套动力（KW）≥26.1工作幅宽（mm）≥2819 工作形式：往复式割台提升装置护刃器尖最大提升高度（mm）：483 割茬高度（mm）:32~108 压扁辊形式：人字形突缘啮合式橡胶辊 挤压区辊长(mm):2591压扁辊直径(mm): 264 牧草放铺宽度(mm): 965~2438 最高作业速度(km/h):13 外形尺寸（mm）:4064×3708(长×宽) 轮胎尺寸：27×9.50×15 | 2台 |  |
| 3 | 捡拾压捆机 | 整机重量1685 Kg配套动力≥56KW(PTO) 工作幅宽1900mm 草捆长度调节范围0.31-1.32 mm草捆截面（高×宽）360×460 mm最高作业速度(km/h):13 生产率(稻秸杆)（t/h）≥ 6.9 外形尺寸（mm）: 1979×3048(高×宽) 轮胎尺寸：15×6.00×6 | 3台 |  |
| 4 | 播种机 | 基本配置：机架、种肥箱、开沟器总称、滚轮、踏板。整机质量（kg）：950。外形尺寸（mm长×宽×高)：1700×3620×1500。配套动力(kw)≥52。播幅宽度（mm）≥3800。播种、施肥深度（mm可调）：20-40。播种行距（mm）：150。最大播肥量（kg)：30。最大播种量（kg)≥36，行数≥25行，纯工作小时生产率（hm²/h）≥2.0。 | 1台 |  |
| 5 | 喷杆式喷雾机 | 外形尺寸：1550×14400×1950（工作状态）mm；型式：悬挂式；药箱容量≥1000L，喷杆长度≥14m，折叠机构型式：手动折叠，常用工作压力：0.3-0.5MPa。 | 2台 |  |
| 6 | 收割机 | 直列四缸、四冲程、直喷，标定功率：103kw，标定转速：2400r/min，工作状态外形尺寸：8660×4150×3680mm，整机质量：带割台,作业速度：1.05-9.8km/h，作业小时生产率：0.67-1.38hm²/h，单位作业量燃油消耗量：10-32kg/hm²，割台宽度:3720mm（刚台），喂入量≥6公斤/秒，割刀型式：II型，割台搅龙型式：伸缩指式螺旋搅龙，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒滚筒型式：纹杆式，导向轮轮距：2270mm，驱动轮轮距：2700mm。 | 1台 |  |
| 7 | 割晒机 | 外形尺寸：4500×2400×1720mm，整机质量：900kg，配套动力：60-125kw，割副≥4200mm，割刀行程：76.2mm，割台型式：中间放铺，割茬高度：50-150mm，放铺角度：45-20°，切割器型式：往复割刀式，作业速度：10-16km/h，铺放形式：鱼鳞铺，悬挂方式：前悬挂。 | 1台 |  |
| 8 | 捡拾器 | 外形尺寸：3250×2000×800mm，整机质量850kg，配套机型：230收割机，作业幅宽≥2800mm，弹齿个数：300个，驱动辊直径：114mm，驱动辊转速：95-270r/min，被动辊直径：114mm，两辊中心距：660mm，螺旋搅龙转速：175r/min。 | 1台 |  |
| 9 | 轮式搂草机 | 结构型式：指轮式，挂接型式：牵引式，外形尺寸（长*宽*高）6180*6000*1440mm，结构质量：810kg，搂幅≥550cm，搂齿数量：40×8，配套动力≥20kw，作业速度：10-20km/h。 | 2台 |  |
| 10 | 镇压器 | 挂接型式：牵引式；外形尺寸（长*宽*高）:4450*3100*700mm；作业幅宽≥5000mm；配套动力34-47.6KW；结构质量：1350KG；镇压轮数≥27个；镇压轮直径：500mm；镇压轮形式：星芒环型；镇压轮组数及排列形式：3组、品字型联接；镇压轮质量：35KG；牵引高度：580mm。 | 1台 |  |
| 11 | 液压翻转犁 | 外形尺寸：（长×宽×高）mm ：3550×1750×1700； 整机重量：950千克； 配套动力：120-150马力；栅条犁体带副犁，全调幅，犁体个数≥8个，幅宽：120-200CM，耕深：25-32CM。 | 1台 |  |
| 12 | 撒肥机 | 料箱内廓尺寸（长×宽×高）：1660×1310×1040mm,料箱容积≥1.1m³，作业方式：后抛，最大载重量：1200kg，配套动力值：57.69-84.61kw，抛撒宽度：10-26m。 | 2台 |  |
| 13 | 自卸汽车 | 外形尺寸（长/宽/高）：5010,5110,5160,5310,5460,5510×2005,2100×2170,2345,2100 ；发动机功率≥96kw；发动机排量：2289L；燃料种类：柴油 ；货厢（长/宽/高）：2800,3000,3100,3200,3400×1800,1900,2000×450,600,650,800 ；总质量（Kg）：4495 ；额定质量（Kg）：1645 ；前排乘客（人）：2 ；转向形式：方向盘 ；轴数：2；轮胎数：6。 | 1台 |  |
| 二 | 贡哇村 |  |  |  |
| 1 | 拖拉机 | 密封驾驶室，标配座椅；发动机：六缸电控增压发动机，≥140马力；变速箱：24前进档，8倒档，同步器换档并带高低档动力切换，湿式离合；前桥：机械式前轮驱动（4驱）；空气过滤器；低噪音密闭驾驶室；动力输出轴：双速540/1000转/分，6/21齿花键；后悬挂及耕深调节方式：II类调节，力、位、浮动调节，≥30KN提升力；液压输出阀组数：2组；液压泵类型：三联泵； 摆式牵引杆；限位杆；前后轮规格：14.9-24尼龙防扎轮胎/18.4-38；前后配重：前配重(16片X47公斤)/ 后配重(8片X55公斤)；≥255升油箱；工具箱；大功率油水分离器；两个前大灯，两个前工作灯，两个后工作灯，豪华扶手座椅； 豪华冷暖空调；钩式三点悬挂杆件；右门；12V电源输出；带后雨刷和前后喷水器；茶杯托。 | 2台 |  |
| 2 | 液压翻转犁 | 外形尺寸：（长×宽×高）mm ：3550×1750×1700； 整机重量：950千克； 配套动力：120-150马力；栅条犁体带副犁，全调幅，犁体个数≥8个，幅宽：120-200CM，耕深：25-32CM。 | 2台 |  |
| 3 | 镇压器 | 挂接型式：牵引式；外形尺寸（长*宽*高）:4450*3100*700mm；作业幅宽:5000mm；配套动力34-47.6KW；结构质量：1350KG；镇压轮数：27个；镇压轮直径：500mm；镇压轮形式：星芒环型；镇压轮组数及排列形式≥3组、品字型联接；镇压轮质量：35KG；牵引高度：580mm。 | 1台 |  |
| 4 | 播种机 | 基本配置：机架、种肥箱、开沟器总称、滚轮、踏板。整机质量（kg）：950。外形尺寸（mm长×宽×高）：1700×3620×1500。配套动力(kw)≥52。播幅宽度（mm）：3800。播种、施肥深度（mm可调）：20-40。播种行距（mm）：150。最大播肥量（kg）≥30。最大播种量（kg）≥36，行数≥25行，纯工作小时生产率（hm²/h）≥2.0。 | 1台 |  |
| 5 | 割草压扁机 | 整机重量1253Kg 配套动力（KW）≥26.1(PTO) 工作幅宽（mm）：2819 工作形式：往复式 割台提升装置护刃器尖最大提升高度（mm）：483 割茬高度（mm）:32~108 压扁辊形式：人字形突缘啮合式橡胶辊 挤压区辊长(mm):2591 压扁辊直径(mm): 264 牧草放铺宽度(mm): 965~2438 最高作业速度(km/h):13 外形尺寸（mm）:4064×3708(长×宽) 轮胎尺寸：27×9.50×15 | 2台 |  |
| 6 | 捡拾压捆机 | 整机重量1685 Kg配套动力≥56KW(PTO)工作幅宽1900mm 草捆长度调节范围0.31-1.32 mm草捆截面（高×宽）360×460 mm最高作业速度(km/h):13 生产率(稻秸杆)（t/h）: 6.9 外形尺寸（mm）: 1979×3048(高×宽)轮胎尺寸：15×6.00×6 | 2台 |  |
| 7 | 秸秆揉丝机 | 配用电机：≥18kw，生产效率：2-6t/h，切碎长度：18、27、37、52,mm，外形尺寸：2430*2200*2756mm，整机质量：580kg，链条输送带。 | 1台 |  |
| 8 | 收割机 | 直列四缸、四冲程、直喷，标定功率：103kw，标定转速：2400r/min，工作状态外形尺寸：8660×4150×3680mm，整机质量：带割台6740（212R）,6890（212F）,作业速度：1.05-9.8km/h，作业小时生产率：0.67-1.38hm²/h，单位作业量燃油消耗量：10-32kg/hm²，割台宽度:3720mm（刚台），喂入量≥6公斤/秒，割刀型式：II型，割台搅龙型式：伸缩指式螺旋搅龙，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒滚筒型式：纹杆式，导向轮轮距：2270mm，驱动轮轮距：2700mm。 | 1台 |  |
| 9 | 割晒机 | 外形尺寸：4500×2400×1720mm，整机质量：900kg，配套动力：60-125kw，割副≥4200mm，割刀行程：76.2mm，割台型式：中间放铺，割茬高度：50-150mm，放铺角度：45-20°，切割器型式：往复割刀式，作业速度：10-16km/h，铺放形式：鱼鳞铺，悬挂方式：前悬挂。 | 1台 |  |
| 10 | 捡拾器 | 外形尺寸：3250×2000×800mm，整机质量850kg，配套机型：收割机，作业幅宽：≥2800mm，弹齿个数：300个，驱动辊直径：114mm，驱动辊转速：95-270r/min，被动辊直径：114mm，两辊中心距：660mm，螺旋搅龙转速：175r/min。 | 1台 |  |
| 11 | 自卸汽车 | 外形尺寸（长/宽/高）：5010,5110,5160,5310,5460,5510×2005,2100×2170,2345,2100 ；发动机功率≥96kw；发动机排量：2289L；燃料种类：柴油 ；货厢（长/宽/高）：2800,3000,3100,3200,3400×1800,1900,2000×450,600,650,800 ；总质量（Kg）：4495 ；额定质量（Kg）：1645 ；前排乘客（人）：2 ；转向形式：方向盘 ；轴数：2；轮胎数：6。 | 1台 |  |
| 三 | 沙加村 |  |  |  |
|  | 变压器 | 1.容量（kV·A)≥315KVA 2.含调试 | 1台 |  |