附件2：货物清单

001-包1-变压器等

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S13-500kVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 | 500kVA 三回路 | 台 | 1 |  |
| 备注：报价含税、含运费(运货至施工现场) |  |  |  |  |  |

002-包1-铁附件等

| 序号 | 品名规格 | 型号/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜铝设备线夹 | SLG-2B | 只 | 24 |  |
| 2 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 只 | 6 |  |
| 3 | 成套化直线横担 | HD1-19/8008 | 套 | 5 |  |
| 4 | 成套化耐张横担 | HD3-19/8008,杆径190 | 套 | 5 |  |
| 5 | 成套化跨越横担 | HD3-19/8008,杆径190 | 套 | 1 |  |
| 6 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 15 |  |
| 7 | 复合绝缘子 | FXBW-10/70 | 只 | 12 |  |
| 8 | 绝缘接地线夹 | JDL-50-240 | 只 | 6 |  |
| 9 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 12 |  |
| 10 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 12 |  |
| 11 | 单联碗头 | W-7B | 只 | 12 |  |
| 12 | 耐张线夹 | NLL-3 | 套 | 12 |  |
| 13 | 拉线抱箍 | LB-200 | 付 | 3 |  |
| 14 | 拉线棒 | LB18-3.0 | 根 | 2 |  |
| 15 | 拉线绝缘子 | JH-10-90 | 只 | 2 |  |
| 16 | 拉线平行挂板 | PD-10 | 只 | 4 |  |
| 17 | 钢绞卡子 | JK-2 | 只 | 20 |  |
| 18 | UT型线夹 | NUT-2 | 套 | 2 |  |
| 19 | U型挂环 | UL－21 | 只 | 4 |  |
| 20 | 楔型线夹 | NX-2 | 套 | 8 |  |
| 21 | 架空绝缘导线 | JKLGYJ-10kV-240/40 | 米 | 1014.3 |  |
| 22 | 防风线夹 |  | 只 | 15 |  |
| 23 | 镀锌钢绞线 | 1*19-11.5-1270-B | 米 | 50 |  |
| 24 | 镀锌铁丝 | ∮3.2 | ㎏ | 8 |  |
| 25 | 弹簧垫 | ∮20 | 个 | 21 |  |
| 26 | 垫 片 | ∮20 | 片 | 21 |  |
| 27 | 螺 母 | M20 | 个 | 21 |  |
| 28 | 拉线护套 | ∮100*1200 | 套 | 2 |  |
| 29 | 户外全绝缘封闭型喷射式熔断器 | BPRW-12/(6-100)-12.5 | 台 | 6 |  |
| 30 | 不锈钢相序牌 |  | 块 | 6 |  |
| 31 | 刀闸横担 | ∠63×6×2400 | 根 | 4 |  |
| 32 | 10kV户外交流高压（封闭式）隔离开关 | DGPFW1-12/S630-20 | 组 | 4 |  |
| 33 | 10kV氧化锌避雷器 | YH5WS-17/50GY | 台 | 12 |  |
| 34 | 10kV智能型真空断路器 | ZW32-12/630 | 台 | 2 |  |
| 35 | 10kV电压互感器 | JDZW-10kV/400VA | 台 | 2 |  |
| 36 | 故障指示器 |  | 套 | 2 |  |
| 37 | 双头螺丝 | M18*360 | 套 | 10 |  |
| 38 | 铜铝过渡设备线夹 | SLG-3 B | 只 | 62 |  |
| 39 | 铜铝鼻子 | DT-35 | 只 | 14 |  |
| 40 | 柱上开关横梁 | ［10×3000 | 付 | 2 |  |
| 41 | 柱上真空开关底座 | ∠63×6×920 | 付 | 2 |  |
| 42 | 接地装置 |  | 副 | 2 |  |
| 43 | 铜芯黑皮线 | BX-35 | 米 | 50 |  |
| 44 | 五眼连铁 | —80×8×584 | 块 | 12 |  |
| 45 | 电缆支架 | ∠63×6×730 | 根 | 4 |  |
| 46 | 电缆支架抱箍 | U18-240 | 副 | 1 |  |
| 47 | 电缆支架抱箍 | U18-270 | 副 | 1 |  |
| 48 | 电缆支架抱箍 | U18-290 | 副 | 1 |  |
| 49 | 电缆抱箍 | DBG2-50 | 根 | 3 |  |
| 50 | 接地挂环 | JDL-50-240 | 只 | 6 |  |
| 51 | 螺栓 | M16×160 | 副 | 8 |  |
| 52 | 螺栓 | M16×45 | 副 | 28 |  |
| 53 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 12 |  |
| 54 | 引线 | JKLYJ-10kV-120 | 米 | 50 |  |
| 55 | 标示牌 | 300mm×350mm | 块 | 1 |  |
| 56 | 警示牌 | 300mm×350mm | 块 | 1 |  |
| 57 | 带通信故障指示器 | ZYFI-II/S | 台 | 1 |  |
| 58 | 杆号标识牌 | 300mm×350mm | 块 | 8 |  |
| 59 | 接地降阻模块 | φ150×800 | 块 | 1 |  |
| 60 | 接地扁铁喷漆 |  | 瓶 | 2 |  |
| 61 | 接地扁铁扎带 |  | ㎏ | 2 |  |
| 62 | 电缆保护管 | MPP-φ100×2500 | 米 | 340 |  |
| 63 | 电缆支架 | ∠63×6×730 | 根 | 8 |  |
| 64 | 电缆支架抱箍 | U16-240 | 付 | 2 |  |
| 65 | 电缆支架抱箍 | U16-250 | 付 | 2 |  |
| 66 | 电缆支架抱箍 | U16-280 | 付 | 2 |  |
| 67 | 电缆抱箍 | DBG2-50 | 付 | 8 |  |
| 68 | 10kV支柱式电流互感器 | 400~800/5A 0.2S级/0.5/10P20-10/10/10VA | 台 | 3 |  |
| 69 | 镀锌钢管 | ∅150 | 米 | 6 |  |
| 70 | 冷缩型户外电缆终端头 | 适应于ZR-YJV22-8.7/10 3x185mm² | 套 | 2 |  |
| 71 | 冷缩型户内电缆终端头 | 适应于ZR-YJV22-8.7/10 3x185mm² | 套 | 2 |  |
| 72 | 防火堵料 | （柔性堵料）RX 比重 1900kg/m3 | 公斤 | 15 |  |
| 73 | 快干氨基涂料 |  | 公斤 | 50 |  |
| 74 | 电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 10 |  |
| 75 | 电缆故障指示仪 |  | 只 | 3 |  |
| 76 | 电缆 | ZR-YJV22-8.7/10 3x185 mm² | 米 | 720 |  |
| 备注：报价含税、含运费(运货至施工现场) |  |  |  |  |  |