附件3：货物明细清单

001-包1

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度电话系统 |  |  |
| 1.1 | 调度录音电话 | 录音调度电话 | 2台 |
| 1.2 | PCM系统 | 包含2M板块一块，FX0板卡一块，以及所需配套公共板卡等。 | 1套 |
| 1.3 | PDH | 1个光接口（波长：1310nm（标准机型）·发光功率：≥－8dBm·接收灵敏度：≤－28dBm(BER≤10-11)·接口方式：FC）； 8个E1接口（符合G.703建议·速率：2048Kbps±50ppm）； 4个以太网口（接口速率：10/100自适应。接口协议：IEEE802.3，IEEE802.3U，IEEE802.1d，IEEE802.1Q。物理接口：RJ45） | 2台 |
| 1.4 | 直流逆变电源 | 220V转-48V直流逆变器2000VA | 1台 |
| 2 | 机柜系统 |  |  |
| 2.1 | 屏体 | 机柜尺寸600*800*2260颜色：冰灰橘纹，柜体门轴为右门轴。屏体配套2个16A空开。2个8位PDU，多余位置采用假面板封装 | 1面 |
| 2.2 | 屏体 | 机柜尺寸600*1000*2260颜色：黑色，柜体门轴为右门轴。屏体配套2个16A空开。2个8位PDU，多余位置采用假面板封装 | 3面 |
| 3 | 辅材 | 所需线缆及其他附件 | 1项 |

001-包2

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度电话 |  |  |
| 1.1 | 主机 | 双网口，内置48分机，高性能版；最多可配置216个SIP中继，168个IP分机，含OM-VOS IPPBX软件，内置16G存储卡，100-220V交流电源；选配：48V直流模块，双电源热备 | 1台 |
| 1.2 | 分机 | 双网口；支持SIP/MGCP协议，支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN协议的语音/数据加密，支持TR069/SNMP/APS集中部署协议,支持T.30/T.38/Smart FoIP传真 | 1部 |
| 1.3 | 网管软件 | 调度电话配套网管软件 | 1套 |
| 1.4 | PDH | 1个光接口（ 波长：1310nm（标准机型）· 发光功率：≥－12dBm· 接收灵敏度：≤－37dBm(BER≤10-11)· 接口方式：FC）； 4个E1接口（符合G.703建议· 速率：2048Kbps ±50ppm）； 1个以太网口（接口速率：10/100自适应。接口协议：IEEE802.3，IEEE802.3U，IEEE802.1d，IEEE802.1Q。物理接口：RJ45） | 2台 |
| 2 | 辅材 | 所需线缆及其他附件 | 1项 |

001-包3

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压传感器 | 量程1200V*50ADC，电源24VDC, 电压为有符号数据 上行MODBUS通讯协议，RS485接口 | 90个 |
| 2 | 电流传感器 | 参数50A/4V，电源24VDC, 电流为有符号数据 上行MODBUS通讯协议，RS485接口 | 90个 |
| 3 | 烟感传感器 | 带显示，量程：-40-125℃， 输出：RS485 四线制 供电：12-24VDC 上行MODBUS通讯协议 | 98只 |
| 4 | 温湿度传感器 | 开关量输出，电源24VDC,低功耗，常开常闭信号 | 98只 |
| 5 | 水浸传感器 | 开关量输出，吸顶安装，防尘抗干扰，电源24VDC | 98只 |

001-包4

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽双绞线 | 超五类 | 4900米 |
| 2 | 非屏蔽双绞线 | 六类 | 4900米 |
| 3 | 电源线 | RVVP 4*0.75 | 2940米 |
| 4 | 电源线 | RVVP 3*1.5 | 588米 |
| 5 | 辅材 | 所需辅材及其他附件 | 1项 |