附件3：货物清单表

| 序号 | 需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备材料名称 | 指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 分布式存储 | 1.软硬件配置： - 通用服务器硬件，2U机型，配置冗余风扇。 - 每台(节点)2颗CPU，每CPU≥ 8物理核，主频≥2.5GHz。 - 每台服务器配置≥160GB内存。 - 每台配置≥1块 3.2TB NVMe SSD，满足在3 DWPD的前提下，SSD寿命>= 5年，要求提供SSD的官方彩页。 - 每台配置≥4个10GE/25GE接口，配置≥4个GE接口。 - 所投软硬件满足160TB可得容量需求。 - 每台配置≥12块10TB 3.5寸 7.2K rpm SATA硬盘，≥2块600GB 10K rpm SAS盘作为系统盘。 - 要求能扩容要现网华为分布式存储系统中去，实现统一管理和资源分配。 - 卖方应提供详细配置，对于承诺容量无法满足的情况，卖方应免费补齐软硬件。 - 2.提供原厂软件实施服务，原厂三年软件维护服务。 - 3.每台配置用于部署分布式存储软件的操作系统。 | 台(节点) | 2 |
| 2 | 存储接入交换机 | 软硬件配置要求： 1）40/100GE QSFP28≥6。 2）10GE以太网光接口≥48。 3）40GE多模光模块≥4。 4）10GE多模光模块≥48。 5）2根40G高速电缆3m。 6）提供三年维保服务。 | 台 | 2 |
| 3 | 数据仓库节点服务器及配套软件 | 1.软硬件配置要求： - 通用服务器硬件，2U机型，配置冗余风扇。 - 每台(节点)2颗CPU，每CPU≥48物理核，主频≥2.6GHz。 - 每台服务器配置≥512GB内存。 - 每台配置≥4个10GE/25GE接口，配置≥4个GE接口。 - 每台配置≥24块1.8TB 3.5寸 10K rpm SAS硬盘，≥2块480GB SSD盘作为系统盘。 - 配置对应容量的数据仓库软件授权。 - 2.要求能扩容要现网云平台的数据仓库系统中，实现统一管理和资源分配。 - 3.提供原厂软件实施服务，原厂三年软件维护服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 平台消缺完善所需耗材 | 11个16G FC模块，24个license，20米多模光纤、3米40G多模光纤、30米10G多模光纤、5米网线若干 | 套 | 1 |