附件3：需求清单

| 序号 | 设备名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | Intel Xeon 1*3204 6核 1.9/2*16g/2*1T sata热插拔/530 8i RAID/3*1000M/550w 电源/塔式机型 | 2 | 台 |  |
| 2 | 操作系统 | Windows Server 2012R2标准版 | 2 | 套 |  |
| 3 | 显示器 | 19.5液晶 | 1 | 台 |  |
| 4 | KVM | 4进1出KVM，含键盘、鼠标 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双机热备 | 双机镜向热备 | 1 | 套 |  |
| 6 | 交换机 | 16口全千兆交换机 | 4 | 台 |  |
| 7 | 考位摄像头 | USB接口，内置麦克风 | 50 | 台 | 数理按电脑数量定 |
| 8 | 考场监控摄像头（固定位） | 200万1/2.7”CMOS ICR星光级日夜型筒型网络摄像机 最小照度:彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.4~2.8,水平视场角：105~30; 电动镜头 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 x 1080 | 4 | 台 |  |
| 9 | 考场监控摄像头（云台） | 200万1/1.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机; 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.38，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.38，AGC ON) 分辨率及帧率:主码流 50Hz:50fps (1920×1080) ;60Hz:60fps (1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 焦距:2.8-12mm，4倍光学变倍 水平视角:107.4-39.8度(广角-望远) | 1 | 台 |  |
| 10 | 监控主机 | 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA 4盘位，已内置2块4TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 | 存储80天 |
| 11 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 1 | 台 |  |
| 12 | 机柜 | 1.6米网络机柜 | 1 | 个 |  |
| 13 | 手机屏蔽器 | 考场专用全功能无线信号屏蔽器 | 1 | 台 |  |
| 14 | 材料及安装调试费 | 含线材、辅料，设备的运输、安装、调试。 | 1 | 项 |  |