附件3;货物明细清单

001-包1-工作台

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 定制每组5个席位；（国标8位3孔PDU 30套；） | 2 |  |
| 2 | 调度椅 | 1、头枕、背垫、腰枕及座垫均为网布； 2、黑色塑胶框架，PU扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手； 3、背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光。 | 10 |  |
| 3 | 显示器支臂 | 1、应能承受8.4公斤、30英寸以下屏幕负载； 2、应具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求；应可以实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度应可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足正负40度；75×75mm和100×100mm；显示器悬挂手臂的底座应具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定 | 10 |  |

001-包2调度电话系统、机柜系统及辅材

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度电话系统 |  |  |  |
| 1.1 | 调度录音电话 | 录音调度电话 | 2台 |  |
| 1.2 | PCM系统 | 包含2M板块一块，FX0板卡一块，以及所需配套公共板卡等。 | 1套 | 包含对端2M板卡及FXS板卡 |
| 1.3 | PDH | 1个光接口（波长：1310nm（标准机型）·发光功率：≥－8dBm·接收灵敏度：≤－28dBm(BER≤10-11)·接口方式：FC）； 8个E1接口（符合G.703建议·速率：2048Kbps±50ppm）； 4个以太网口（接口速率：10/100自适应。接口协议：IEEE802.3，IEEE802.3U，IEEE802.1d，IEEE802.1Q。物理接口：RJ45） | 2台 |  |
| 1.4 | 直流逆变电源 | 220V转-48V直流逆变器2000VA | 1台 |  |
| 2 | 机柜系统 |  |  |  |
| 2.1 | 屏体 | 机柜尺寸600*800*2260颜色：冰灰橘纹，柜体门轴为右门轴。屏体配套2个16A空开。2个8位PDU，多余位置采用假面板封装 | 1面 |  |
| 2.2 | 屏体 | 机柜尺寸600*1000*2260颜色：黑色，柜体门轴为右门轴。屏体配套2个16A空开。2个8位PDU，多余位置采用假面板封装 | 3面 |  |
| 3 | 辅材 | 所需线缆及其他附件 | 1项 |  |

001-包3调度电话系统

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度电话 |  |  |  |
| 1.1 | 主机 | 双网口，内置48分机，高性能版；最多可配置216个SIP中继，168个IP分机，含OM-VOS IPPBX软件，内置16G存储卡，100-220V交流电源；选配：48V直流模块，双电源热备 | 1台 |  |
| 1.2 | 分机 | 双网口；支持SIP/MGCP协议，支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN协议的语音/数据加密，支持TR069/SNMP/APS集中部署协议,支持T.30/T.38/Smart FoIP传真 | 1部 |  |
| 1.3 | 网管软件 | 调度电话配套网管软件 | 1套 |  |
| 1.4 | PDH | 1个光接口（ 波长：1310nm（标准机型）· 发光功率：≥－12dBm· 接收灵敏度：≤－37dBm(BER≤10-11)· 接口方式：FC）； 4个E1接口（符合G.703建议· 速率：2048Kbps ±50ppm）； 1个以太网口（接口速率：10/100自适应。接口协议：IEEE802.3，IEEE802.3U，IEEE802.1d，IEEE802.1Q。物理接口：RJ45） | 2台 |  |
| 2 | 辅材 | 所需线缆及其他附件 | 1项 |  |