附件3：货物明细清单

001-包1

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 国产品牌，linux操作系统、2个百兆/千兆自适应以太网口、≥4个USB口，独立显卡，1个VGA视频接口、1个HDMI接口，1个DP接口，十代英特尔酷睿i5，内存8G，硬盘1T，机箱7.4L，24寸显示器，鼠标键盘配套。 | 12 |
| 2 | 机柜托板 | 标准网络机柜托板 | 12 |
| 3 | KVM | 2进1出 | 6 |

001-包2

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸LCD拼接屏 | 1.要求设备采用55寸超窄边液晶面板; 2.物理分辨率≥1920*1080; 3.拼缝：≤3.5mm； 4.要求设备采用LED点光源; 5.要求设备支持DVI、VGA、HDMI、CVBS信号输入; 6.亮度≥500cd/㎡,观看角度≥178度; 7.要求显示比例16:9;色彩不低于16.7M; 8.对比度≥4000:1,色彩饱和度≥97%; 9.要求设备支持RS-232控制方式; 10.要求驱动与电源采用开方式可插拔OPS结构，均通过插口与屏体连接； | 台 | 12 |
| 2 | LCD屏配套 | 运输、安装、送货上门 | 套 | 1 |
| 3 | 视频综合平台 | 1.不少于8个插卡槽位,自由组合输入输出，最大支持32个输入输出视频通道; 2.纯硬件FPGA架构; 3.板卡、风扇、电源均采用模块化设计; 5.输入输出板卡支持热插拔; 6.支持选配电源模块1+1冗余备份; 7.输入支持VGA、DVI、HDMI多信号混合输入; 8.输出支持VGA、DVI、HDMI多种信号输出; 9.单输出口可开4个窗口; 10.采背板带宽≥20Gbps,分辨率最高支持1920X1080@60Hz; 11.支持输入信号在屏幕任意位置开窗、叠加、漫游,实现单屏分割、多屏拼接、跨屏显示以及画中画等多种显示效果; 12.支持调节信号颜色、亮度等参数,解决前端信号色彩还原度问题; 13.支持读取EDID信息,修改、自定义; 14.支持标准的HDMI1.3和DVI1.2协议,支持HDCP,符合SMPTE和ITU标准; 15.支持RS232串口和TCP/IP网络控制,开放控制协议; 16.通过控制指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询及设置IP等; 17.通过软件可实现信号切换、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置等; 18.支持输入信号源OSD自定义字符显示功能,可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等; 19.通过软件可实现画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作; | 台 | 1 |
| 4 | 四路HDMI输入卡（4窗口） | 1.4路HDMI输入卡,19针HDMITypeA母座; 2.4路信号输入检测,独立4LED状态指示; 支持EDID管理(修改、复制、备份),支持HDCP数字内容保护协议; 3.支持HDMI1.3标准,支持最大分辨率1920*1200@60Hz; | 块 | 2 |
| 5 | 四路HDMI输出卡（4窗口） | 1.4路HDMI输出,19针HDMITypeA母座; 2.4路信号输出检测,独立4LED状态指示; 3.输出分辨率可任意设置,支持800*600—1920*1200@60Hz; 4.每个输出口可同时开2个窗口 | 块 | 3 |
| 6 | 真分集无线话筒 | 系统： 最长工作距离：100m 音频响应：20Hz-18KHz 总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu） 动态范围：＞100dB A-加权 信噪比：＞90dB 导频：32.768KHz 接收机： 音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu 音频输出阻抗：不平衡810 0hms/平衡240 0hms 灵敏度：-100dBm/30dB sinad 镜像抑制：＞50dB 操作电压：12-15V 尺寸（mm）：215*215*45 重量：0.95kg 手持发射器： 咪芯：电容式 输入增益范围：30dB 射频输出功率：10mW/30mW可选 电源要求：2只AA（LR6）碱性电池 电池使用时间：≤15小时 尺寸（mm）：36*245 重量：0.28kg | 套 | 2 |