### 1、项目概况

（1）电视会议终端及配套摄像机（项目编号：陕西开源询价（货物）2021-055号），共1个包，主要采购电视会议终端及配套摄像机一批，采购预算额度为91200元。

（2）交货期：自合同签订之日起7个日历日内

（3）质保期：验收合格后3年，并承诺在质保期内免费提供设备维修、更换和上门服务。

（4）交货地点：采购单位指定地点

### 2、技术参数要求

| 序号 | 名 称 | 参 数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式终端 | 1.终端需与MCU为同一品牌。 2.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 6.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7.支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 8.支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。 9.支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看） 10.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 12.终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 14.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 | 1台 |  |
| 2 | 会议摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦，支持广角镜头，水平视角不小于72°。 4.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 6.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 7.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 8.支持保存不少于255个预置位。 9.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 10.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 | 2台 |  |

注：供应商应按采购方要求无偿提供设备安装、调试工作、并免费提供安装调试所需的线路等其他配件。