附件：

变更前内容：

| 序号 |  |  | 名称 | 规格、材质 |  | 单位 | 数量 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 电动四轮餐车 | 具体内容详见后“附表” |  | 辆 | 6 | 景区内部 |
| 规格(mm)(5400*1940*2540)±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 主要部件名称 |  |  | 产品技术参数 |  |  |  |
| 一、裸车材质、工艺、配置及性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车身板材 |  |  |  | ≧15mm金属保温板/镀锌板，优质饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层 |  |  |  |
| 2 | 轮胎 |  |  |  | 165/70R13 |  |  |  |
| 3 | 底盘主梁结构 |  |  |  | 镀锌管材：40*60*2.0mm、40*80*2.0mm 、80*80*3.0mm、80*160*5.0mm（锰钢） |  |  |  |
| 4 | 框架主梁结构 |  |  |  | 镀锌管材：40*60*1.2mm、40*80*1.2mm 、40*40*1.2mm |  |  |  |
| 5 | 车门及玻璃 |  |  |  | 驾驶室左开门，玻璃材质钢化玻璃，副驾驶开门左右推拉窗；窗户为钢构推拉窗及上下液压杆式窗，窗玻为5mm钢化玻璃，挡风玻璃为5mm热弯玻璃 |  |  |  |
| 6 | 车内地面、天花 |  |  |  | 采用木工板上铺防滑铝板；天花采用UV板吊顶 |  |  |  |
| 7 | 玻璃安装以及缝隙处理工艺 |  |  |  | 钢化玻璃以热熔胶连接固定，耐候胶做最后固定处理/缝隙以耐候胶打胶处理，在做胶修饰处理。 |  |  |  |
| 8 | 板材厚度以及室内空格厚度 |  |  |  | 底板厚度1.0mm镀锌钢板，车身厚度0.8mm，空格镀锌管材结构 20*40*1.2,20*20*1.0，厚度0.8mm |  |  |  |
| 9 | 油漆 |  |  |  | 车身、底盘漆面处理：喷漆（一遍底漆，三遍面漆）总厚度约0.5mm |  |  |  |
| 10 | 电机 |  |  |  | 5000W交流电机 |  |  |  |
| 11 | 电瓶 |  |  |  | 免维护锂电池≧72V/75A*5组 |  |  |  |
| 12 | 控制器 |  |  |  | 英博尔MC-3625 |  |  |  |
| 13 | 充电时间 |  |  |  | 220v家用电压，正常充电8小时自动充满，内置充电器会自动保护断电。 |  |  |  |
| 14 | 续驶里程 |  |  |  | 一次性充电最大里程可行驶≧50公里，根据承载重量的不同增加或减少，标配载重800-1000公斤 |  |  |  |
| 15 | 最小转弯半径 |  |  |  | 以悬挂系统间距调整最小转弯半径度≧10米 |  |  |  |
| 16 | 最大爬坡度 |  |  |  | 35°坡度，连续爬坡持续3-5公里电机会发起自动保护功能 |  |  |  |
| 17 | 制动距离 |  |  |  | 最大刹车制动车距离为6米 |  |  |  |
| 18 | 整车电源 |  |  |  | 配套直交流逆变系统，主线6~16平方、副线2.5-4平方 |  |  |  |

| 19 | 仪表 | 液晶仪表 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 货箱 | 两侧对开门，内部十六格隔断（材质：镀锌钢板、防锈处理） |
| 21 | 方向盘 | 高度手感式聚氨酯发泡方向盘 |
| 22 | 动力传动系统 | 无级调变速系统 注：自动挡位 |
| 23 | 转向系统 | 单出机调36齿方向机 |
| 24 | 前后桥及悬挂 | 承载式前桥，独立悬挂系统，加大阻尼器 |
| 25 | 制动系统 | 前碟后鼓式刹车 注：前助力油刹车盘，后加厚鼓式刹车锅、刹车蹄 |
| 26 | 营业窗口 | 两侧开合玻璃窗口长度均≧3.2m |
| 27 | 实用面积 | ≧8.5㎡ |
| 二、车内配置设施材质及功能能要求 |  |  |
| 28 | 遮阳棚 | 4000*1200mm，PVC高防水奥斯布，全铝合金曲臂，自由伸缩设计，抗风性强。 |
| 29 | 灯箱支架 | 不锈钢材质定制 |
| 30 | 霓虹灯带 | 长度定制，PVC材质，防水胶套，内置节能高亮LED芯片，320°发光，功率8W/米。 |
| 31 | 配电箱 | 322*240mm，单排13位一体式导轨，D型设计，金属喷塑箱体，ABS底座，PC盖门。 |
| 32 | 平冷工作台 | 1200*800*800mm，层板不锈钢材质厚度≧1.2mm，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；柜门配有不锈钢门铰,门锁液压缓冲及磁力胶边，自动复位关合，柜内冷凝100%铜管Φ16mm，保温材料用环戊烷整体发泡，注塑一次成型，电压220V，功率200W，有效容积260L；温度范围：中温保鲜10℃～-5℃，使用环保型R134a制冷剂；分层可调搁物架等细节设计更人性化。柜脚类型：可调节可移动圆通脚；静音节能，耗电量：1.45KW.H/24H，能效等级2级。 |
| 33 | 烧烤炉 | 790*395*200mm，炭烤款，不锈钢材质，厚度1.2mm，波浪形碳板 |
| 34 | 双头燃气灶 | 710*420*130mm，台面镶嵌燃气灶，不锈钢材质1.0mm，电子打火，独立旋钮开关。 |
| 35 | 关东煮锅 | 565*450*310mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，电子打火，独立旋钮开关。 |
| 36 | 铁板烧 | 550*500*295mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，电子打火，独立旋钮开关，扒板厚8mm，不锈钢接油盒。 |

| 37 | 双炸锅 | 565*450*310mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，独立旋钮开关。 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 不锈钢操作台 | 宽550*高750*总长约7000mm，不锈钢材质，厚度1.2mm。 |
| 39 | 电动抽水池 | 300*250mm*2，不锈钢材质，配套电动抽水龙头。 |
| 40 | 汤桶 | Φ32cm*2，不锈钢材质带盖。 |

变更后内容：

| 设备名称 |  |  | 移动餐吧 | 规格(mm) | (5400*1940*2540)±10 | 数量 | 6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 主要部件名称 |  | 产品技术参数 |  |  |  |
| 一、裸车材质、工艺、配置及性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车身板材 |  |  | 整体车框厚度≧15mm，采用优质饰面金属板材质，厚≧1.5mm，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。 |  |  |  |
| 2 | 轮胎 |  |  | 165/70R13 |  |  |  |
| 3 | 底盘主梁结构 |  |  | 镀锌管材：40*60*2.0mm、40*80*2.0mm 、80*80*3.0mm、80*160*5.0mm |  |  |  |
| 4 | 框架主梁结构 |  |  | 镀锌管材：40*60*1.2mm、40*80*1.2mm 、40*40*1.2mm |  |  |  |
| 5 | 车门及玻璃 |  |  | 驾驶室左开门，玻璃材质钢化玻璃，副驾驶开门左右推拉窗；窗户为钢构推拉窗及上下液压杆式窗，窗玻为5mm钢化玻璃，挡风玻璃为5mm热弯玻璃 |  |  |  |
| 6 | 车内地面、天花 |  |  | 加厚压花防滑钢板材质，厚度1.2mm |  |  |  |
| 7 | 玻璃安装以及缝隙处理工艺 |  |  | 钢化玻璃以热熔胶连接固定，耐候胶做最后固定处理/缝隙以耐候胶打胶处理，在做胶修饰处理。 |  |  |  |
| 8 | 板材厚度以及室内空格厚度 |  |  | 底板厚度1.0mm镀锌钢板，车身厚度0.8mm，空格镀锌管材结构 20*40*1.2,20*20*1.0，厚度0.8mm |  |  |  |
| 9 | 涂装油漆工艺 |  |  | 车身、底盘漆面处理：喷漆（一遍底漆，三遍面漆）总厚度约0.5mm |  |  |  |
| 10 | 电机 |  |  | 5000W交流电机 |  |  |  |
| 11 | 电瓶 |  |  | 容量72V/100AH*1组，内含6块免维护车用电池 |  |  |  |
| 12 | 控制器 |  |  | MC-3526 |  |  |  |
| 13 | 充电时间 |  |  | 220v家用电压，正常充电8小时自动充满，内置充电器会自动保护断电。 |  |  |  |
| 14 | 续驶里程 |  |  | 一次性充电最大里程可行驶≧50公里，根据承载重量的不同增加或减少，标配载重800-1000公斤 |  |  |  |
| 15 | 最小转弯半径 |  |  | 以悬挂系统间距调整最小转弯半径度≧10米 |  |  |  |
| 16 | 最大爬坡度 |  |  | 35°坡度，连续爬坡持续3-5公里电机会发起自动保护功能 |  |  |  |
| 17 | 制动距离 |  |  | 最大刹车制动车距离为6米 |  |  |  |
| 18 | 整车电源 |  |  | 配套直交流逆变系统，主线4～6平方、副线2.5～4平方 |  |  |  |
| 19 | 仪表 |  |  | 液晶仪表 |  |  |  |
| 20 | 货箱 |  |  | 两侧对开门，内部十六格隔断（材质：镀锌钢板、防锈处理） |  |  |  |
| 21 | 方向盘 |  |  | 高度手感式聚氨酯发泡方向盘 |  |  |  |
| 22 | 动力传动系统 |  |  | 无级调变速系统 注：自动档位 |  |  |  |
| 23 | 转向系统 |  |  | 单出机调36齿方向机 |  |  |  |
| 24 | 前后桥及悬挂 |  |  | 承载式前桥，独立悬挂系统，加大阻尼器 |  |  |  |
| 25 | 制动系统 |  |  | 前碟后鼓式刹车，前助力油刹车盘，后加厚鼓式刹车锅、刹车蹄 |  |  |  |
| 26 | 营业窗口 |  |  | 两侧开合玻璃窗口长度均≧3.2m |  |  |  |
| 27 | 实用面积 |  |  | ≧8.5㎡ |  |  |  |
| 二、车内配置设施材质及功能能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 遮阳棚 |  |  | 4000*1200mm，PVC高防水奥斯布，全铝合金曲臂，自由伸缩设计，抗风性强。 |  |  |  |
| 29 | 灯箱支架 |  |  | 不锈钢材质定制 |  |  |  |
| 30 | 霓虹灯带 |  |  | 长度定制，PVC材质，防水胶套，内置节能高亮LED芯片，320°发光，功率8W/米。 |  |  |  |
| 31 | 配电箱 |  |  | 322*240mm，单排13位一体式导轨，D型设计，金属喷塑箱体，ABS底座，PC盖门。 |  |  |  |
| 32 | 平冷工作台 |  |  | 1200*800*800mm，层板不锈钢材质厚度≧1.2mm，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；柜门配有不锈钢门铰,门锁液压缓冲及磁力胶边，自动复位关合，柜内冷凝100%铜管Φ16mm，保温材料用环戊烷整体发泡，注塑一次成型，电压220V，功率200W，有效容积260L；温度范围：中温保鲜10℃～-5℃，使用环保型R134a制冷剂；分层可调搁物架等细节设计更人性化。柜脚类型：可调节可移动圆通脚；静音节能，耗电量：1.45KW.H/24H，能效等级2级。 |  |  |  |
| 33 | 烧烤炉 |  |  | 790*395*200mm，炭烤款，不锈钢材质，厚度1.2mm，波浪形碳板 |  |  |  |
| 34 | 双头燃气灶 |  |  | 710*400*170mm，台面镶嵌燃气灶，不锈钢材质1.0mm，液化气火力5.0KW，台面开孔尺寸630*330mm，电子打火，独立旋钮开关。 |  |  |  |
| 35 | 关东煮锅 |  |  | 565*450*310mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，电子打火，独立旋钮开关。 |  |  |  |
| 36 | 铁板烧 |  |  | 550*500*295mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，电子打火，独立旋钮开关，扒板厚8mm，不锈钢接油盒。 |  |  |  |
| 37 | 双炸锅 |  |  | 565*450*310mm，全不锈钢材质，内置燃气聚能节能猛火灶头，独立旋钮开关。 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢操作台 |  |  | 宽550*高750*总长约7000mm，不锈钢材质，厚度1.2mm。 |  |  |  |
| 39 | 电动抽水池 |  |  | 300*250mm*2，不锈钢材质，配套电动抽水龙头。 |  |  |  |
| 40 | 汤桶 |  |  | Φ32cm*2，不锈钢材质带盖。 |  |  |  |
| 备注：全套设备为可移动电动四轮餐车，供景区内部使用。 |  |  |  |  |  |  |  |